## RELIUS MŰSZAKI ISMERTETŐ

### EINLASSGRUND alapozó

Egykomponenses, oldószertartalmú, hidrofób alapozószer. Ásványi építőanyagok, mint pl. bármely beton, szálerősítésű cement, mészhomok- és agyagtégla hidrofobizálására és rögzítésére.

#### Cikkszám: 119-0272

| ##### Kötőanyag: | Organosiloxán-akrilgyanta kombináció |
| --- | --- |
| Sűrűség (DIN 53217, +20oC): | Kb. 0,9 g/ml |
| Szilárd test arány: | Kb. 8 % |
| Viszkozitás (+20oC): | Kb. 11 másodperc (4 mm-es DIN-serleg) |
| Keverékarány: | Nem vonatkozik rá |
| Bedolgozási idő: | Nem vonatkozik rá |
| Színárnyalatok: | Színtelen |
| Felületi megjelenés: | Matt |
| Kiszerelés: | Lásd az aktuális szállítási programot |
| Tárolás +20oC-on: | Zárt eredeti csomagolásban kb. 6 hónap hűvös, száraz helyen. A felnyitott csomagot gondosan vissza kell zárni és a legrövidebb időn belül fel kell használni. |
| Felhordási módszerek: | Ecsettel, hengerrel, vagy szórással |
| Rétegvastagság és anyag- szükséglet (rétegenként), kiadóssági értékek: | Kb. 150-200 g/m2 munkafázisonként (rétegenként) Irányértékek, ill. tapasztalati értékek, melyekre felelősséget nem vállalunk, miután minden felület olyan eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, melyek az anyagszükségletet befolyásolják. A megfelelő adatok a DIN 53220 szerint az alkalmazási helyen kell megállapítani. |
| Bedolgozási hőmérséklet: | Nem lehet +5oC alatt, ill. +30oC felett (levegő- és aljzathőmérséklet). Harmatpontra figyelni kell! |
| Száradási idők (+20oC, 65% relatív páratartalom): | Új bevonat felhordható rá: kb. 24 óra elteltével. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik a megadott száradási időket. |
| Színezés: | Csak eredeti színárnyalatban használható fel. |
| Szerszámok tisztítása: | 101-0115 cikkszámú KH-hígítóval |

Különleges tulajdonságok és ellenállóképesség:

Az EINLASSGRUND egy rendkívül lúgálló, páraáteresztő és vízlepergető bevonat.

Az anyag mélyen behatol az aljzatba és rögzíti azt.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak száraznak, szilárdnak és tisztának kell lennie. A laza részeket, morzsalékos és porzó rétegeket, a port, leválasztószereket (olajokat, zsírokat, viaszokat), illetve a nem teherhordó régi bevonatokat megfelelő módszerekkel el kell távolítani róla. Ha a bevonandó felületen sókivirágzások vannak, akkor legelőször azok okát kell megszűntetni. Az ilyen felületek felületi bevonására garancia nem vállalható. A gomba-, moha- és algaszennyeződéseket gondosan el kell távolítani, majd a felületet SCHIMMELVERNICHTER (penészeltávolító) szer 1:10 arányú vizes oldatával kell telítve lekezelni és száradni hagyni. Utánmosás tilos! Ezután következhet az alapozás

az EINLASSGRUND-dal.

Standard bevonati rendszerek:

| Alapozás: A szükséges munkafázisok (rétegek) pontos száma az aljzat tulajdonságaitól függ. Normál esetben egy réteg EINLASSGRUND 119-0272 szükséges. Az EINLASSGRUND-nak be kell szívódnia az aljzatba és nem szabad fénylő filmet képeznie. Ellenkező esetben megfelelő hígítást kell alkalmazni az 101-0115 cikkszámú KH-hígítóval. | Rákerülő rétegek: Az EINLASSGRUND 119-0272-vel alapozott felületek bevonhatóak a RELIUS magasépítési betonvédelmi és betonhelyreállítási rendszereibe tartozó bevonatokkal, legyenek azok akár vizes, akár oldószeres bevonatok. |
| --- | --- |

Felhordási technológia:

Ecsettel, hengerrel, vagy szórással is felhordható. A határos és alapozni nem kívánt felületeket (fémek, műanyagok, fa, üveg stb.) le kell fedni.

Hígítás = KH-hígító, cikkszáma: 101-0115.

Védelmi intézkedések:

A bedolgozás során be kell tartani a csomagoláson levő utasításokat és biztonsági tanácsokat, valamint a mindenkor érvényes balesetvédelmi előírásokat. További információkat a biztonsági adatlapok tartalmaznak.

Utasítás: Csak a teljesen kiürült edények kerülhetnek újrafeldolgozásra. Az anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a lejárt lakkok központi gyűjtőhelyén kell leadni.

A jelen kiadvány megjelenésével az összes korábbi hatályát veszíti. A jelen Műszaki adatlap tanácsai nem kötelező érvényűek. Miután a termék alkalmazása és bedolgozása általunk nem ellenőrizhető, illetve, mert az eltérő aljzatok és a fellépő igénybevételek a bevonat rétegfelépítésének , az alkalmazott munkamódszernek, a bevonatok és rétegek számának összhangba hozását követelik meg, közölt adataink nem mentesítik az anyag felhasználóját attól, hogy a terméknek a szándékolt célra és eljárásra való megfelelőségét saját maga is megvizsgálja.