## RELIUS MŰSZAKI ISMERTETŐ

### ELASTIK W betonbevonat

Egykomponenses, repedésáthidaló, használatra kész bevonat járművel nem járható,  szabadon lévő és az időjárási hatásoknak kitett betonfelületek bevonataként olvasztósó fröccsenési tartományban is. Felületközeli repedésekkel rendelkező épületrészek felületvédelmi rendszereként is használható.

#### Cikkszám: 199-0191

| ##### Alapanyag: | Rendkívül rugalmas műgyanta diszperzió |
| --- | --- |
| Sűrűség (DIN 53217, +20oC): | Kb. 1,4 g/ml |
| Szilárd test arány: | Kb. 45 % |
| Viszkozitás (+20oC): | Kb. 2.900 mPa s |
| Keverékarány: | Nem vonatkozik rá |
| Bedolgozási idő: | Nem vonatkozik rá |
| Színárnyalatok: | -0091 weiß (fehér) További színárnyalatok ajánlatkérésre. |
| Felületi megjelenés: | Selyemmatt |
| Kiszerelés: | Lásd az aktuális szállítási programot |
| Tárolás +20oC-on: | Zárt eredeti csomagolásban kb. 6 hónap hűvös, száraz helyen. A felnyitott csomagot gondosan vissza kell zárni és a legrövidebb időn belül fel kell használni. |
| Felhordási módszerek: | Ecsettel, hengerrel, vagy szórással |
| Rétegvastagság és anyag- szükséglet (rétegenként), kiadóssági értékek: | Kb. 285 ml/m2 munkafázisonként (rétegenként) Irányértékek, ill. tapasztalati értékek, melyekre felelősséget nem vállalunk, miután minden felület olyan eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, melyek az anyagszükségletet befolyásolják. A megfelelő adatok a DIN 53220 szerint az alkalmazási helyen kell megállapítani. |
| Bedolgozási hőmérséklet: | Nem lehet +5oC alatt, ill. +30oC felett (levegő- és aljzathőmérséklet). A relatív páratartalom nem lehet több, mint 80%! |
| Száradási idők (+20oC, 65% relatív páratartalom): | -Esőálló: kb. 4 óra elteltével -Új réteg felhordható rá: kb. 8 óra elteltével Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik a megadott száradási időket. |
| Színezés: | A RELIUS MIX színezőpasztákkal |
| Szerszámok tisztítása: | Használatukat követően azonnal vízzel tisztítandóak. |

Különleges tulajdonságok és ellenállóképesség:

A ELASTIK W előírás szerinti anyagfelhasználás és rétegfelépítés esetén tartósan áthidalja a betonban lévő repedéseket 0,3 mm szélességig. A bevonat kiváló nyúlási és kontrakciós tulajdonságokkal rendelkezik erős hőingadozások mellett is, rendkívüli rugalmasságát megőrzi alacsony hőmérsékleteken is. Az ELASTIK W időjárásálló, lúgálló, esőálló és páraáteresztő. A fedőbevonat fékezi a levegőben lévő agresszív anyagok behatolását, gátolja a lúgosságvesztést és ezáltal a beton karbonátosodását, mivel kizárja a széndioxidot. Az ELASTIK W bevonatokat nem szabad tartós nedvességhatásnak kitett és nem kielégítő lejtésű vízszintes felületeken használni.

Az aljzat előkészítése:

| Az aljzatnak száraznak, szilárdnak és tisztának kell lennie. A gomba-, moha- és algaszennyeződéseket gondosan el kell távolítani és a felületet SCHIMMELVERNICHTER (penészeltávolító) szer 1:10 arányú vizes oldatával kell telítve lekezelni, majd száradni hagyni. Utánmosás tilos! Ha a bevonandó felületeken sókivirágzások vannak, akkor legelőször ezek okát kell megszüntetni. Az ilyen felületek felületi bevonására garancia nem vállalható. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Régi beton: | A laza részeket, morzsalékos, vagy porzó rétegeket, a port, a leválasztó szereket (olajokat, zsírokat, viaszokat), valamint a nem teherhordó régi bevonatokat gondosan el kell távolítani. A szabadon lévő vasalatokat fémtisztára kell rozsdát-lanítani és KORROSIONSCHUTZ MI (cikkszáma: 141-0101) korróziógátló szerrel kell bevonni. A kitörések, lunkerek, pórusok, mélyedések kitöltése, valamint a kozmetikai célú felületsimításokat REPARATURMÖRTEL GROB (141-0406) durva javítóhabarccsal, illetve a BETONSPACHTEL FEIN (141-0407) finom simítóhabarccsal kell végezni. Ennek során be kell tartani a vonatkozó műszaki adatlapokban foglaltakat. |  |  |
| Új beton: | A zsaluolaj-, zsír- és viaszszennyeződéseket fluáthabos lemosással, vagy gőzborotvával kell eltávolítani. |  |  |
| Régi bevonatok: | Felújítóbevonatok esetén a régi bevonat teherhordó képességét meg kell vizsgálni, majd azt alaposan meg kell tisztítani. Az ELASTIK W bevonatokat fajtaazonos bevonati rendszerekkel be lehet vonni. |  |  |
| Dilatációs fugák: | A dilatációs hézagokat a DIN 18540 szerint elő kell készíteni és megfelelő fugakitöltő masszával tartósan rugalmasan kell kitölteni a gyári előírások szerint. A fugakialakítást a bevonat felhordása előtt kell elvégezni és arra bevonatot felhordani nem szabad. |  |  |

Standard bevonati rendszerek:

| ### Bevonat- ### felépítés: | I. rendszer Betonban lévő hajszál- zsugorodási- és hálózatos repedések 0,2 mm-ig | ### II. rendszer A betonban lévő nem statikai, vagy dinamikai eredetű repedések (hőtágulási repedések is) 0,3 mm-ig | III. rendszer A betonban lévő > 0,3 mm-es, de max. 1 mm-es repedé-seket, csekély, építéstechnikai okból jelentkező mozgás esetén merevítő szövet-betéttel |
| --- | --- | --- | --- |
| EINLASS- GRUND 119-0272 | Régi beton esetén, vagy adott esetben az aljzat nedvszívó képességének megvizsgálás után. |  |  |
| ### ELASTIK ###### W 199- színárnyalat | 2 x 285 ml/m2 | 3 x 285 ml/m2 | 3 x 285 ml/m2 beleértve a merevítő- szövetet is |
| Megjegyzés | A III. rendszernél a második réteg ELASTIK W-be az elasztikus szövetbetétet felülről lefelé kell beágyazni a még nedves alaprétegbe és egy rozsdamentes nemesacél simítóval, vagy moltoprén hengerrel kell buborékmentesen besimítani. Az illesztéseket 5 cm-es átfedéssel kell megszáradni hagyni. Miután az optimális repedésáthidalás a bevonat vastagságától függ, az előírt felhasználási mennyiségeknél kevesebb anyagot alkalmazni nem szabad. |  |  |

Felhordási technológia:

Az ELASTIK W-t alaposan fel kell keverni és ecsettel, felületterítővel, vagy hengerrel hígítatlanul kell bedolgozni. Technikai okokból a vízzel történő hígítás csak korlátozottan lehetséges. A szórásos felhordás a megfelelő szóróberendezésekkel lehetséges. Az EINLASSGRUND és az ELASTIK W közötti várakozási idő kb. 24 óra. Az egyes ELASTIK W rétegek közötti kb. 8 órás várakozási időt be kell tartani!

Védelmi intézkedések:

A bedolgozás során be kell tartani a csomagoláson levő utasításokat és biztonsági tanácsokat, valamint a mindenkor érvényes balesetvédelmi előírásokat. További információkat a biztonsági adatlapok tartalmaznak.

Utasítás: Csak a teljesen kiürült edények kerülhetnek újrafeldolgozásra. Az anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a lejárt lakkok központi gyűjtőhelyén kell leadni.

A jelen kiadvány megjelenésével az összes korábbi hatályát veszíti. A jelen Műszaki adatlap tanácsai nem kötelező érvényűek. Miután a termék alkalmazása és bedolgozása általunk nem ellenőrizhető, illetve, mert az eltérő aljzatok és a fellépő igénybevételek a bevonat rétegfelépítésének , az alkalmazott munkamódszernek, a bevonatok és rétegek számának összhangba hozását követelik meg, közölt adataink nem mentesítik az anyag felhasználóját attól, hogy a terméknek a szándékolt célra és eljárásra való megfelelőségét saját maga is megvizsgálja.

=============================================================