# Habarcsadalékszer

PCI-DICHTUNGSMITTEL    Termékismertető: 101

cementesztrichekhez, cementvakolatokhoz,                 (PCI-kiadás: 2000.06.

falazat- és fugahabarcsokhoz                                         Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

#### PCI-Dichtungsmittel flüssig – folyékony habarcsadalékszer

PCI-Dichtungsmittel Pulver – poralakú habarcsadalékszer

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben.

- Habarcsadalékszer cement- és mészcement vakolatokhoz

- Egyidejű képlékenyítő  hatás mellett is csökkentett vízfelvételű és vízbehatolási mélységű

tulajdonságú cementhabarcsok előállítására

A termék tulajdonságai:

- Csekély vízbehatolási mélységű, alkalmazásával vízzáró esztrichek és vakolatok

állíthatóak elő.

- Képlékenyítő hatású, az esztricheket,  vakolatokat falazat- és fugahabarcsokat lágyabbá

és könnyebben bedolgozhatóvá  teszi.

- Javítja a fagyásállóságot, a fagy kevesebb károsodást okoz az esztrichekben, vakolatok-

ban, falazat- és fugahabarcsokban.

- Javítja az ellenállóképességet a betonnal szemben agresszív vizekkel szemben.

- Csökkenti a kivirágzásokat, a szemet bántó foltok képződését csökkenti, vagy akár

meg is szünteti.

- Kloridmentes, nem tartalmaz korróziót elősegítő anyagokat.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:	PCI-Dichtungsmittel		PCI-Dichtungsmittel

flüssig (folyadék):			Pulver (por)

Szín:						Sötétbarna				Homokszínű

Sűrűség:					Kb. 1,08 g/cm3			Kb. 2,0 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes áru.		Nem veszélyes áru.

- éghető folyadékok szerint

(VbF):					Nem éghető folyadék.		Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles.		Nem jelölésköteles.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap 			Kb. 12 hónap

Tárolás:					Fagymentes, naptól védett        Hűvös, száraz helyen

helyen.

# Kiszerelés:  					-  10 l műanyag kanna		- 1 kg zacskó

# - cikkszám/EAN-Prüfz.:        		    2080/7				   2081/4

-  5 l műanyag kanna                                                      - cikkszám/EAN-Prüfz.:                         2079/1

-  1 l palack

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 			   2120/0

(1 gyűjtőkartonban 10 zacskó)

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet (tájékoztató értékek)

- 2 cm vastag vakolathoz:		100 ml/m2				150 g/m2

- 3,5 cm vastag esztrich-hez:		125 ml/m2				185 g/m2

- 5 cm vastag esztrich-hez:		150 ml/m2				225 g/m2

Kiadósság:					Az adott kiszerelés elegendő kb.:

10 l kanna	5 l kanna	1 l palack 	  1 kg zacskó

- 2 cm vastag vakolatnál:			100 m2-hez	 50 m2-hez	10,0 m2-hez	  6,5 m2-hez

- 3,5 cm vastag esztrichnél:		  80 m2-hez	 40 m2-hez	  8,0 m2-hez   5,5 m2-hez

- 5 cm vastag esztrichnél:		  66 m2-hez	 33 m2-hez	  6,6 m2-hez   4,5 m2-hez

Keverési arány:

- PCI-Dichtungsmittel:			250-500 ml				500-750 g

- cement:					50 kg					50 kg

Bedolgozási hőmérséklet:		+5oC-tól +30oC-ig			+5oC-tól +30oC-ig

A PCI-Dichtungsmittel bedolgozása:

PCI-Dichtungsmittel flüssig (folyadék):

1. A folyadékot a megfelelő keverési arányban közvetlenül a kész habarcskeverékhez kell adagolni.

Keverési arány: kb. 0,5-1 % cementsúly = 250-500 ml PCI-Dichtungsmittel folyadék 50 kg cementre

2. A folyadékot előzőleg hozzá lehet keverni a keverővízhez is. A keverővíz egy részét bele kell önteni a keverőedénybe, hozzá kell adagolni a cementet és a homokot, majd végül hozzá kell önteni a keverővíz maradékát.

##### Keverési arány keverővíz oldatként: 1:60 = 1 l PCI-Dichtungsmittel folyadék : 60 l víz

PCI-Dichtungsmittel Pulver (por):

1. A port helyes a megfelelő keverési arányban közvetlenül a cementhez, vagy a száraz-habarcs porhoz kell hozzáadagolni.

Keverési arány: kb.1-1,5 % cementsúly = 500-750 ml PCI-Dichtungsmittel por 50 kg cementre

2. Gondoskodni kell a megfelelő keverési idő betartásáról és a habarcs megfelelő eloszlásáról.

# Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Dichtungsmittel anyagokat ne dolgozza be +5oC alatt és +30oC felett!

- A nem megfelelő összetételű, vagy nem kellőképpen kevert habarcsot a PCI-

Dichtungsmittel anyagok sem képesek vízzáróvá tenni!

- A PCI-Dichtungsmittel anyagokkal bekevert vastagágyas habarcsok csempeburkolási

célból való alkalmazása esetén a csempék fugázásáig kb. 10 nap várakozási időt kell

hagyni.

- Tárolhatóság: PCI-Dichtungsmittel flüssig folyadék esetén: fagymentes és napfénytől

elzárt tárolás mellett kb. 12 hónap.

PCI-Dichtungsmittel Pulver por esetén: hűvös, száraz tárolás mellett

kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

PCI-Dichtungsmittel flüssig (folyadék):

A terméket ne hagyjuk a bőrön megszáradni! A bőrre került anyagot vízzel és szappannal

el kell távolítani. Fröccsenés veszély ellen a szemet védeni kell. Ha az anyag a szembe

kerül, azt vízzel alaposan ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány perc múlva sem szűnik meg, úgy szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

=============================================================