Vezetőképes adalék

PCI-ELEKTROLEIT             PCI-kiadás: 1998.03.

vezetőképes kerámia burkolatokhoz                (Fordítás-aktualizálás: 2000.03.)

Alkalmazási terület:

- Beltérben

- Padlóra

- Adalékanyag PCI-Flexmörtel-hez, PCI-Polyflott flex-hez és PCI-Flexfuge-hez .

- Műtők kerámiaburkolatának vezetőképes fugázásához, porképződéssel járó töltő-

csomagoló helyiségekben (por-robbanás), oldószeres helységekben, computer-

termekben, fizikai folyamatok mérő és munka helyiségeiben.

- Antracit színű fugahabarcsok készítéséhez.

# A termék tulajdonságai:

- Vezetőképes, lehetővé teszi a kerámiaburkolatok elektrosztatikus feltöltődésének

levezetését.

- Oldószermentes, nem károsítja a munkát végző egészségét, nem szennyezi a

környezetet. Nincs tűz és robbanás veszély.

- Egyszerű bedolgozni, csak a keverőfolyadékot kell a fektető és fugahabarcshoz

keverni.

- Kielégíti a ZH 1/200 szabvány követelményeit, " Irányelvek az elektromos

feltöltődés  tűzveszélyességének megakadályozására"

Az aljzat előkészítése:

Az aljzat minimális kora:

| -PCI-Novoment-Esztrich | 24 óra |
| --- | --- |
| -Cementesztrich | 28 nap |
| -Beton | 3 hónap |

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, teherhordónak kell lenni. Az olajfoltokat és a tapadáscsökkentő felületeket és szennyeződéseket gondosan el kell távolítani.

A fektetendő területnek a DIN 18202 szerint síknak és egyenesnek kell lenni.

A nyersbeton padlókat PCI-Periplan 10, vagy PCI-Periplan 20, vagy PCI-Fließspachtel 15 önterülő esztrichekkel ki kell egyenlíteni.

Az erősen nedvszívó cementalapokat és az öntött aszfaltokat beltérben PCI-Gisogrund 1:1 vízzel történő oldatával kell alapozni, csiszolt anhidrit-,  ill. önterülő gipszesztrichet hígítatlan PCI-Gisogrund-dal kell kezelni. Az alapozást hagyni kell megszáradni.

A frissen készített cementesztrichek nem tartalmazhatnak több, mint 4% anhidritet, gipszesztrichek pedig 0,5% -nál több maradék vizet (CM mérővel mérve)!

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

|  | PCI-Flexmörtel / PCI-Elektroleit |  | PCI-Polyflott flex / PCI-Elektroleit |  | PCI-Flexfuge / PCI-Elektroleit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Föld ellenállás -ban DIN 51953 szerint: | 4,0 x 106 |  | 8,0 x 104 |  | 3 x 105 |  |  |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5 °C-tól +25°C-ig (alzathőmérséklet) |  |  |  |  |  |  |
| Bedolgozhatósági idő: | kb. 2 óra |  | kb. 3 óra |  | kb. 35 perc |  |  |
| Érési idő: | kb. 5 perc |  | kb. 3 perc |  | kb. 3 perc |  |  |
| Nyitott idő: | kb. 20 perc |  | kb. 20perc |  | - |  |  |
| Járható | kb. 24 óra |  | kb. 24 óra |  | kb. 2 óra |  |  |
| Terhelhető: | kb. 7 nap |  | kb. 7nap |  | kb. 7 nap |  |  |
| Hőmérsékletállandóság: | -20°C-tól +80°C-ig |  |  |  |  |  |  |
| Ragasztási vastagság: | 1---5 mm |  | 1---10 mm |  | - |  |  |
| Fugaszélesség: | - |  | - |  | 3--15 mm |  |  |
| Keverési arány: | 5 kg PCI-Elektroleit + 7,5 l víz +25 kg PCI-Flexmörtel |  | 1.) Folyóágyas habarcsként: 5 kg PCI-Elektroleit + 5,5 l víz + 25 kg PCI-Polyflot flex 2.) Vékonyágyas habarcsként: 5 kg PCI-Elektroleit + 4 l víz + 25 kg PCI-Polyflott flex |  | 2,5 kg PCI-Elektroleit +3,5 l víz +25 kg PCI-Flexfuge sandgrau |  |  |
| Kisebb mennyiség esetén: | 0,2 kg PCI-Elektroleit +0,3 l víz +1 kg PCI-Flexmörtel |  | 1.) Folyóágyas habarcsként: 0,2 kg PCI-Elektroleit +0,22 l víz + 1 kg PCI-Polyflott flex 2.) Vékonyágyas habarcsként: 0,2 kg PCI-Elektroleit +0,15 l víz, + 1 kg PCI-Polyflott flex |  | 0,1 kg PCI-Elektroleit +0,14 l víz +1 kg PCI-Flexfuge sandgrau |  |  |
| Jelölések: -közúti veszélyességi osztály (GGVS) szerint: -éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): -veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): |  | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék |  |  |  |  |  |

További adatokat lásd a Biztonságtechnikai adatlapban!

Bedolgozás:

A rézszalag fektetése:

1. Ahhoz, hogy elérjük az előirt vezetőképességet, a fektetőhabarcs elterítése előtt az aljzatra rézszalagot kell fektetni (öntapadó 0,09 mm x 19 cm méretű PCI-Kupferband-rézszalagot).

30 m2 -ként a potenciál kiegyenlítéshez a DIN 57 107/6 szerinti csatlakozás szükséges, amit  úgy kell megoldani, hogy legalább 5 m-ként  1 m hosszban benyúljon a burkolat alá.

A fektetőhabarcs megkeverése:

2. A PCI-Elektroleit-et (keverési arányt lásd a táblázatban) és a vizet tiszta edénybe kell tenni. Majd hozzá kell adni a PCI-Flexmörtel-t,  ill. PCI-Polyflott flex-et és plasztikus, csomómentes habarccsá kell keverni egy lassú fordulatszámú (400 ford./perc) kézi fúróba befogott megfelelő keverőszerszámmal.

3. A megkevert habarcsot érni kell hagyni (érési időt lásd a táblázatban) majd ismét át kell keverni.

Csempe fektetés:

4. Először a simító sima oldalával egy vékony kontaktréteget kell az aljzatra felhordani.

5. Ezután egy kellő nagyságú fogazott simítóval a friss kontaktrétegre kell a habarcsot felkenni. A ragasztóágyat egy irányban kell kialakítani. Csak annyi habarcsot szabad felhordani, amennyit a ragaszthatósági idő alatt le lehet burkolni. A ragasztóágy vizsgálata az ún. ujjhegy próbával történik.

6. A vezetőképes kerámiát enyhén toló mozgással kell a ragasztóágyba elhelyezni és megigazítani.

A fugahabarcs keverése:

1. A PCI-Elektroleit-et ( keverési arányt lásd a táblázatban ) és a vizet tiszta edénybe kell tenni. Majd a PCI-Flexfuge szürkét kell hozzáadni és plasztikus, csomómentes habarccsá kell keverni  egy lassú fordulatszámú (400 ford./perc) kézi fúróba befogott megfelelő keverőszerszámmal.

2. A megkevert habarcsot kb. 3 percig érni kell hagyni ( érési időt lásd a táblázatban ) majd ismét át kell keverni.

3. A fugahabarcsot gumi lehúzóval, vagy fugagumival a fugába  a burkolat felső éléig be kell hordani majd átlósan  tisztára le kell húzni. A habarcs meghúzása után  (ujjhegy próba) kissé megnedvesített szivaccsal, vagy szivacskendővel le kell mosni. A mosás utáni habarcsot a fugákkal átlós irányban gumival kell lehúzni és egy nedves szivaccsal le kell törölni.

4. Száradás után a maradék habarcsot kissé nedves szivaccsal kell eltávolítani.

## Anyagszükséglet:

A fektetéshez: - 5 kg PCI-Elektroleit  25 kg PCI-Flexmörtel-hez

- 5 kg PCI-Elektroleit  25 kg PCI-Polyflott flex-hez

A fugázáshoz: - 2,5 kg PCI-Elektroleit  25 kg PCI-Flexfuge-hoz

## Kiszerelés:  5 kg-os műanyagkannákban

### Cikkszám/EAN-Prüfz.:  2437/9

Szín:                   fekete

Konzisztencia:   folyékony.

## Tárolhatóság: 12 hónap

## Munkavédelmi óvó rendszabályok:

Ha PCI-Elektroleit a bőrre jut, vízzel és szappannal le kell mosni. Fröccsenés esetén a szemet védeni kell. Ha a PCI-Elektroleit a szembe jut, vízzel alaposan ki kell mosni.

Építész és tervező szerviz:

Kérjük a PCI szaktanácsadót már a tervezés során bevonni!

# Kérjük figyelembe venni!

- Ha vegyszeres terheléssel kell számolni, akkor a fektetéshez és a fugázáshoz használjon PCI-Rigamuls EL-t!

- A PCI-Elektroleit alkalmazásakor a fektetőhabarcs és a fugázóhabarcs szilárdsága csökkenhet.

- A PCI-Elektroleit lassítja a fektetőhabarcs és a fugázóhabarcs kikeményedését.

- A PCI-Flexfuge használatakor csak a sandgrau-t (homokszürkét ) szabad használni.

- A PCI-Flexfuge sandgrau  PCI-Elektroleit  hozzáadásakor antracit színű lesz.

- A PCI-Flexmörtel Schnell-t ill. a PCI-Polyflott Schnell-t nem szabad a PCI-Elektroleit-tel használni!

- A rézszalag csatlakoztatását a potencia kiegyenlítőhöz csak szakember végezheti.

- A PCI-Flexfuge-t nem szabad az érvényes szabványok szerint tömítőanyagként használni.

- A padlófűtés esztricheinél az 1995-ös kiadású " Kerámia csempék és lapok, terméskövek és betonlapok használata a fűtött padlószerkezeteknél " című irányelveknek meg kell felelni.

- Az állékonysági követelmények miatt az olyan felületeket, amiket gyakran magas nyomású folyadékkal, vagy savas tisztítószerrel takarítanak, célszerű PCI-Rigamuls EL-el fugázni.

- Csúszásálló, vagy durva felületű padlóburkolatok fugázásánál, vagy finom-kerámia lap burkolatoknál a maradék fátyolt még friss állapotban el kell távolítani.

- Megkeményedett fugahabarcsot nem szabad vízzel felhígítani, friss habarccsal, vagy porral összekeverni.

- Tisztításhoz nedves szivacsot nem pedig száraz rongyot kell használni, mert elszíneződés lehet a megszáradt fuga anyagtól, amit a még nedves fugába bedörzsölünk.

- A PCI-Elektroleittel kevert PCI-Flexfuge felhasználásával fugázott kerámia-

burkolatoknál többletmennyiséggel kell számolni a maradék fátyol eltávolítása miatt.

- A fugázás előtt a csatlakozó és a dilatációs fugákat ki kell kaparni.

- A kerámia, vakolat, beton , beépített szerkezetek és a sarok, valamint a csatlakozó fugákat rugalmas anyaggal kell, kifugázni.

- A szerszámokat rögtön a munka elvégzése után vízzel meg kell takarítani, mert száradás után csak mechanikailag tisztíthatók.

- A kerámia gyártók fugázási ajánlásait be kell tartani, mert a PCI-Elektroleit-tel történő fektetés esetén nem mindig szükséges vezetőképes fugázás készítése is.

- A vezetőképesség garantálása csak a PCI-anyagokra vonatkozik,  nem pedig az elkészített burkolatra (a kerámiák különböző vezetőképessége miatt).

- A PCI-Flexmörtel / PCI-Elektroleit  valamint a PCI-Polyflott flex / PCI-Elektroleit  a PCI-Rigamuls EL-el együtt  kielégítik az AGI Arbeitsblatt S 30 vezetőképes padlók (savvédelem) előírásait.

=================================================================