# Habarcs tapadásjavító adalék

PCI-EMULSION                       Termékismertető: 100

habarcsokhoz és vakolatokhoz                                       (PCI-kiadás: 2000.10.

Fordítás-aktualizálás: 2000.12.)

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben.

- Falra és padlóra.

Keverőfolyadékként tapadásjavítók előállításához:

- Kötött esztrichekhez, vakolatokhoz, régi betonra húzott új betonhoz.

- Előzetes szóráshoz fröcskölőanyagként csempék betonfelületekre történő

vastagágyas fektetéséhez. (pl. uszodákban).

Habarcsok és vakolatok javító-nemesítő adalékaként:

- Károsodott betonfelületek és vakolatok foltjavításához használt habarcsokhoz.

- Betonra és falazatra vakolatokhoz, pl. silókban, víztartályokban, derítőkben, ház

lábazatoknál és alapoknál.

- Látszó betonfelületek javításához és kiegyenlítéséhez finomhabarcsokhoz, ha a

struktúrát meg kell őrizni.

- Kész betonelemek, beton, terméskő és cementkötésű műkő lépcsőfokok

javítóhabarcsaihoz.

A termék tulajdonságai:

- Nem szappanosodik el, üledékeket, korróziót elősegítő adalékokat nem tartalmaz.

Keverőfolyadékként tapadásjavítók előállításához:

- Javítja a tapadást, biztosabb tapadás érhető el a friss habarcs és a cementkötésű

aljzat között.

Habarcsok és vakolatok javító adalékaként:

- Képlékenyítő hatású, a habarcsokat és vakolatokat lágyabbá és könnyebben

bedolgozhatóvá  teszi.

- Növeli a habarcs kopási szilárdságát, kisebb a felületi kopás, ezáltal hosszabb az

élettartam.

- Növeli a habarcs ellenállóképességét a vízzel, olajjal és sóoldatokkal szemben.

- Növeli a hajlító-húzó szilárdságot, nagy felületeknél is feszültségmentes kötéslefolyást

biztosít.

- Repedésmentes kikeményedést biztosít, csökkenti a habarcs zsugorodását.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:  				Modifikált műgyanta diszperzió

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Folyékony

Szín:						Tejfehér

Sűrűség:					Kb. 1,1 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes áru.

- éghető folyadékok szerint

(VbF):					Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles anyag.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

# Kiszerelés:  					-  20 kg vödör            - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1001/3

-  10 kg vödör           - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1003/7

-  5 kg vödör             - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1004/4

-  1 kg talpas zacskó - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1007/5

(1 gyűjtőkartonban 10 zacskó)

Alkalmazástechnikai adatok:

PCI-Emulsion felhasználási mennyisége adalékanyagként:

Tapadásjavítókhoz/ 			350-500 g/m2

fröcskölőanyaghoz:

Alapozáshoz:				50-120 g/m2 (a mindenkori felhasználási

területtől függően, lásd a táblázatot)

Habarcsokhoz:

-  folthabarcshoz:

10 mm rétegvastagság alatt:	 	50-75 g/m2/mm, vagy kg/m3, illetve

0,50-0,75 kg minden 10 liter száraz keverékhez

10 mm rétegvastagság felett:		30-45 g/m2/mm, vagy kg/m3 , illetve

0,30-0,45 kg minden 10 liter száraz keverékhez

Vakolatokhoz:

- vastagvakolatok:				85 g/m2/mm, vagy kg/m3, illetve

0,85 kg minden 10 liter száraz keverékhez

- cementvakolatok:			50 g/m2/mm, vagy kg/m3, illetve

0,50 kg minden 10 liter száraz keverékhez

- mészcement- és mészvakolatok:	15-20 g/m2/mm, vagy kg/m3, illetve

0,15-0,20 kg minden 10 liter száraz keverékhez.

Bedolgozási hőmérséklet:		+5oC és +30oC között (aljzathőmérséklet)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK ÉS BEDOLGOZÁS:

| ## Funkció: | Felhasználási terület: | Előkészítés, alapozás: | ## Keverési arány*: | Bedolgozás: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keverőfolyadék- ként tapadásjaví- tókhoz és előze- tes fröcskölő- anyaghoz | Kötött esztrichek- hez régi betonon lévő új betonhoz | Előnedvesítés | K:A=1:2 – 1:3 PCI-Emulsion: víz = 1:2 | A tapadásjavítót szemcsevastagságban kefével, vagy korongecsettel felkenni. A felhordott habarcsot nem szabad hagyni megszáradni, a következő réteg habarcsot, vagy betont friss a frissbe kell felvinni. Nagy felületeknél szakaszosan kell dolgozni. |
|  | Fröcskölésként betonra és falazatra a vakolat felhordása, vagy a csempe felrakása előtt. | Előnedvesítés | K:A = 1:2, PCI-Emulsion: víz = 1:2 | A habarcsot fröcskölőanyagként felhordani és száradni hagyni. A fröcskölést megnedvesíteni. |
| Habarcsok javításához- nemesítéséhez adalékként | Károsodott beton- felületek, vakola- tok javítóhabar- csaként, valamint üregkitöltő habarcsként. | PCI-Emulsion: víz = 1:3 | K:A = 1:2 – 1:3 PCI-Emulsion: víz = 1:2 (10 mm rétegvastagság alatt), ill. 1:3 (10 mm réteg- vastagság felett) | A habarcsot simítólapáttal felhordani, vagy kőműveskanállal felcsapni. A simításkész habarcsot rétegesen a friss alapozásra felcsapni. Kerülni kell a túl vastag rétegeket. Simítóval el- simítani. |
| Vakolatok javításához- nemesítéséhez adalékként | Külső vakolatok- hoz sima beton- felületek, vagy kemény égetett téglák esetén. | PCI-emulsion: víz = 1:3 | K:A =1:3 – 1:4 PCI-Emulsion: víz = 1:3 | A habarcsot fröcskölőanyagként felhordani és száradni hagyni. |
|  | Vakolatokhoz beton és falazat stb. esetén. | PCI-Emulsion: víz = 1:3 | K:A = 1:3 PCI-Emulsion: víz = 1:3 | A habarcsot vékony rétegben a friss alapozásra előre fel fröcskölni és min. 24 óráig kötni hagyni. Vakolóléceket felfektetni, a vakolóréteget felcsapni, vagy (3-5 mm közötti) vékony vakolatok esetén vakolókanállal felhordani. |
|  | Mészcement- habarcs vakola- tokhoz | PCI-Emulsion: víz = 1:5 | PCI-Emulsion: víz = 1:3 | A habarcsot vékony rétegben a friss alapozásra előre fel fröcskölni és min. 24 óráig kötni hagyni. Vakolóléceket felfektetni, a vakolóréteget felcsapni, vagy (3-5 mm közötti) vékony vakolatok esetén vakolókanállal felhordani. |

*/ térfogatrészekben

K:A = kötőanyag : adalék

Aljzatelőkészítés:

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának kell lennie. Nem lehet rajta semmiféle a tapadást gátló

közeg, zsaluleválasztó olaj, por, gumiőrlemény, aszfalt, vagy ragasztó maradvány. Cement- fátyolos és mély rétegekig elszennyeződött felületeket el kell távolítani homokszórással, vagy szemcseszórással (Blastrac). A szabadon lévő vasalást homokszórással kell rozsda -mentesíteni, majd PCI-Legaran A, vagy PCI-Legaran RP alkalmazásával meg kell oldani  rozsdásodás elleni védelmüket.

A PCI-tapadóhíd/vagy PCI-habarcs összetétele:

Keverőfolyadék: hígított PCI-Emulsion.

Kötőanyag: szabványos cementek az EN 196. szerint.

Adalékanyagok: PCI-habarcsok előállításához alapvetően a DIN 1045 szerinti kedvező szitagörbéjű adalékokat kell használni. Az adalékok maximális szemcseméretét a PCI-habarcs mindenkori felhasználási céljának megfelelően kell megválasztani, de ez nem haladhatja meg a felhordandó rétegvastagság 1/3-át.

Példák a lehetséges adalékanyagok kiválasztására:

### Rétegvastagság			Adalékanyagok

- 2 mm-ig				0-0,3 mm-es kvarchomok

- 2-5 mm-ig				0-0,7 mm-es kvarchomok

- 5-15 mm-ig				0-2,0 mm-es kvarchomok

- 15-25 mm-ig				0-4,0 mm-es homok

- 25 mm felett keverék, ami	60 %-ban 0-4 mm-es homokból és

40 %-ban 4-8 mm-es zúzalékból áll.

A cement/adalékanyagok keverési aránya mindig térfogatrészekben (TR) van megadva. Ennek súlyrészekre (SR) való átszámításához az alábbi szabályt használjuk

1 : 2,0 TR   =  1 : 2,5 SR

1 : 2,5 TR   =  1 : 3,0 SR

1 : 3,0 TR   =  1 : 3,5 SR

1 : 3,5 TR   =  1 : 4,0 SR

Bedolgozás:

A PCI-Emulsion felhasználási területeit a „Felhasználási területek és bedolgozás” című táblázat tartalmazza.

Keverőfolyadékként tapadásjavítók és előzetes szóráshoz kellősítők előállításához:

1. Az aljzatot a munka megkezdése előtt 12 órával jól elő kell nedvesíteni, de nem

lehetnek rajta tócsák.

2. Az EN 196 szerinti cementet 0-3 mm szemcséjű homokkal 1:2 – 1:3 arányban

szárazon elő kell keverni. A mindenkori felhasználási céltól függően annyi,1:2

arányban vízzel hígított PCI-Emulsiont kell a száraz keverékbe bekeverni, amíg

egy símítólapáttal felhordható habarcs, vagy tapadásjavító iszap nem jön létre.

Habarcsok és vakolatok javítóadalékaként:

1. Az alapozáshoz a PCI-Emulsiont vízzel kell keverni a mindenkori felhasználási

céltól függően (lásd a táblázatot) 1:2-tól 1:5-ig terjedő arányban, majd korongecsettel

fel kell hordani. A soron következő réteget a „friss a frissbe” elv szerint kell felvinni.

2. Az EN 196 szerinti cementet, illetve a DIN 1060 és EN-459-2 szerinti építési meszet

az adalékanyaggal 1:2-től 1:4-ig terjedő arányban kell szárazon előkeverni, majd a

vízzel kevert PCI-Emulsiont 1:2, 1:3 arányban (lásd a táblázatot) kell a száraz

keverékkel összekeverni, egészen addig, amíg egy símítólapáttal felhordható habarcsot

nem kapunk.

# Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Emulsion ésszerű felhasználása feltételezi, hogy a cementhabarcsok, illetve

betonok gyártására vonatkozó általános szabályokat és DIN-szabványokat betartják.

- A habarcsot ne dolgozza be +5oC alatt és +30oC felett, vagy erős hőhatás, illetve

szélterhelés esetén!

- A felhordott habarcsrétegeket letakarással kell védeni a túl gyors kiszáradástól.

- A már húzó habarcsot nem szabad vízzel hígítani, vagy friss habarccsal keverni.

- A PCI-Emulsiont ne használja kész vakolatok javítóanyagaként!

- A szerszámokat, keverőedényeket a használatot követően vízzel azonnal le kell

mosni, mert a habarcs beszáradt állapotban már csak mechanikai úton távolítható el.

- A felnyitott és megkezdett hordókat azonnal és gondosan vissza kell zárni.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen. A PCI-Emulsion fagyásálló. A hideg anyagot a fel-

használás előtt minimum +5oC-ra fel kell melegíteni.

Biztonsági előírások:

Általános előírások diszperziós termékekhez:

A diszperziót ne hagyjuk a bőrön megszáradni. A megszáradt anyagot vízzel és szappannal el kell távolítani. Fröccsenés veszély ellen a szemet védeni kell. Ha a diszperzió a szembe kerül, azt vízzel alaposan ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány óra múlva sem szűnik meg, úgy szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

===============================================================