# Olajfolt eltávolító

## PCI-ENTÖLER          			Termékismertető: 505

Olaj-, bitumen- és viaszfoltok eltávolításához	(PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Felhasználási területek:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- Betonok, vakolatok, cementesztrichek, kőlap burkolatok, műkövek, terméskő, gipsz és fa

olajos és viaszos felületének tisztításához

- Bitumenes bevonóanyagok, vagy kátrány okozta foltok eltávolításához

- Terméskőburkolatok szélének tisztításához  lágyító kivándorlás esetén  (pl. ha nem megfelelő

tömítőanyagot használnak)

A termék tulajdonságai:

- Bedolgozásra kész, keverés nélkül, egyszerűen  és könnyen bedolgozható.

- Régi és új olajfoltokat egyaránt feloldja, lehetővé teszi a következő bevonatok és

rétegek  jó tapadását az aljzaton.

- Pasztaszerű, megköti a feloldott szennyeződést, az adszorbeált szennyezőanyagok könnyen

felszedhetőek és mentesíthetőek, így mentesítendő anyag  nem kerül a csatornába.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag | Oldószerkombináció adszorbeáló szárazanyagokkal |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses, használatra kész |
| Sűrűség: | 1,17 g/cm3 |
| Szín: | Fehér |
| Jelölés -közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS ) -éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): -veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV ): | UN 3175 4.o., 4.c. pont szerint Szilárd anyagok, melyek éghető folyadékot tartalmaznak n.a.g. (benzint tartalmaz) Nem éghető folyadék Enyhén gyúlékony, oldószert tartalmaz |
| Kiszerelés: | 1 literes horganylemez doboz - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1601/5 5 literes horganylemez doboz - cikkszám/EAN.-Prüfz.: 1600/8 |
| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: | Kb. 1,6 kg/m2 (kb 2 mm egyszeri felhordási rétegvastagságnál) |
| --- | --- |
| Rétegvastagság: | > 2 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet: | < +25°C |

Felhasználás:

1. Az olajfoltokat és a szennyeződést kaparóvassal, vagy spaklival mechanikai úton el kell

távolítani.

2. A PCI-Entöler pasztát a tisztítandó felületre fel kell hordani és egy kefével vagy gumi lappal be kell dolgozni.

3. Ezután ismét PCI-Entölert kell felhordani legalább 2 mm vastagság eléréséig.

4. Kb. 3, vagy 4 órán keresztül hagyjuk száradni,  terméskőnél kb 1 órát!

5. Száradás után a visszamaradó szilárd anyagot és az arra tapadó olaj-, viasz-, vagy bitumen részeket le lehet söpörni.

6. Az olajtalanítás után nem szabad sötét foltoknak maradniuk. Mélyebben ható szennyeződés esetén második, vagy harmadik réteget kell felhordani.

7. Az eredményes olajtalanítás után a finom port vízsugárral lemossuk.

Kérjük, vegye  figyelembe!

- Mélyebben  beivódott szennyeződéseket, vagy a mélyebb rétegből felfelé vándorló olajat  csak második vagy harmadik réteggel lehet eltávolítani.

- Ha az olaj a beton-, vagy esztrichaljzatból a felszínre vándorol akkor a  tisztított, száraz

felületre záróréteget kell felvinni. Ehhez PCI-Apogrund-ot kell használni. Felvándorló olaj

esetén nem lehetséges a felület bevonattal, vagy záróréteggel való lezárása.

- A teljesen átitatódott felületeket ki kell cserélni.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

### Biztonsági előírások

A PCI-Entöler oldószert tartalmaz, ezért könnyen gyúlékony. A tartályt jól lezárva egy jól

szellőző helyen kell tartani. Tűzveszélyes helytől távol kell tartani. Nem szabad dohányozni. Nem szabad a csatornába kerülnie. Csak jól szellőző terekben szabad bedolgozni. Gyermek elől elzárva tartandó.

Lenyelésekor a hányást nem szabad erőltetni. Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást, a címkét, vagy a termékismertetőt be kell mutatni.

A száradás alatt - különösen nagy felületek esetén -  tűzveszély áll fenn.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================