# Esztrichadalékszer

PCI-ESTRIFIX					Termékismertető: 103

cementesztrichekhez					          (PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben.

- Padlóra

- Esztricadalékszer elválasztó réteges, vagy szigetelőréteges cementesztrichekhez

- Fűthető esztrichekhez is alkalmazható.

A termék tulajdonságai:

- Képlékenyítő hatású, az esztrich-habarcsokat lágyabbá és könnyebben bedolgozhatóvá

teszi.

- Csökkenti a vízigényt, a víz/cement tényezőt kb. 10-15 %-kal csökkenti.

- Növeli a szilárdságot, képlékenyítő hatása és csökkentett vízigénye miatt javítja a

szilárdságot.

- Javítja a vízmegtartó képességet, kisebb a hajlam a kivirágzásokra javuló felületi

szilárdság mellett

- Mentes az agresszív alkotóelemektől.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Természetes/műgyanta-keverék

Komponensek:				Egykomponenses

Szín:						Barna

Sűrűség:					Kb. 1,07 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes áru.

- éghető folyadékok szerint

(VbF):					Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

# Kiszerelés:  					-  10 kg műanyag kanna

# - cikkszám/EAN-Prüfz.:        		    2741/7

-  1 kg palack

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 			   2740/0

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:				0,2-0,3 % a cementsúlyra vetítve

100-150 g PCI-Estrifix 50 kg cementhez

ill. 1-1,5 kg PCI-Estrifix 200 l keverővízhez

Bedolgozási hőmérséklet:		+5oC-tól +30oC-ig

A PCI-Estrifix bedolgozása:

1. A PCI-Estrifix-et  a megfelelő keverési arányban közvetlenül az esztrich keverő- vizéhez kell adagolni (1-1,5 kg PCI-Estrifix 200 l keverővízhez).

2. Az esztrichkeveréket kényszerkeverőben a z előkészített és a PCI-Estrifix-et már tartalmazó keverővízzel a kívánt konzisztenciára kell keverni. Ugyanakkor az is lehetséges,

hogy a PCI-Estrifix-et a kényszerkeverőben történő keverés során adagolják hozzá a keverékhez (100-150 g PCI-Estrifix 50 kg cementhez).

# Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Estrifix-et ne dolgozza be +5oC alatt és +30oC felett!

- A PCI-Estrifix-et ne használja a szárazhabarcsokkal keverékben!

- A PCI-Estrifix alkalmazása esetén az esztrich előállításához egyéb adalékokat ne

használjon!

- A PCI-Estrifix-et felhasználása előtt alapos rázással homogenizálni kell.

- Nedves adalékanyagok esetén a PCI-Extrifix-nek a vízadagolási mennyiségre vonatkozó

adagolását növelni kell. A hozzáadott víz mennyiségét a homok saját nedvességtartalma

alapján kell csökkenteni.

- A 0,2-0,3 % PCI-Estrifix cementsúlyra vetített keverési aránya olyan általánosan szokásos

esztrichekre vonatkozik, amelyeknél a kötőanyag:adalékok aránya kb. 1:5.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz tárolás mellett kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Fröccsenés veszély ellen a szemet védeni kell. Ha az anyag a szembe kerül, azt vízzel azonnal és alaposan ki kell mosni. Szempanaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.

A bőrre, vagy ruházatra fröccsent anyagot vízzel kell eltávolítani. Ha az anyag hosszabb

ideig érintkezik a bőrrel, például a szennyeződött ruházaton keresztül, akkor az bőrirritációt

okozhat.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

=============================================================