# Rugalmasító adalék

PCI-LASTOFLEX			Termékismertető:176

# PCI csemperagasztókkal keveréshez         (PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- PCI-Klebemörtel, PCI-FT-Weiß, PCI-FT-Schnell, PCI-Midiment, PCI-Midiment-

Schnell és PCI-Carralit keveréséhez. A keverés után a csemperagasztók rugalmasabbak

lesznek.

- Csempék és lapburkolatok nagy felületen történő fektetéséhez, ahol az aljzat nagy

hőmérsékletingadozásnak van kitéve.

- Fűtött esztrichekre, balkonokra, teraszokra, előregyártott betonelemekre, homlokzatokra

és úszómedencékhez.

A termék tulajdonságai:

- Rugalmas csemeragasztót biztosít, a PCI-Lastoflex-szel kevert csemperagasztók

csökkentik az aljzat feszültségeit és kiegyenlítik a hőmérsékletváltozásokból eredő

feszültségeket kiegyenlíti.

- Biztos tapadást nyújt, javítja a tapadást a nedvszívó és nem nedvszívó ásványi

bázisú aljzatok esetén egyaránt.

- Vízálló, fagy- és időjárásálló, kül- és beltérben, padlón és falon egyaránt alkalmazható.

## Alkalmazási területek az egyes PCI csemperagasztókkal keverve:

## a.) PCI-FT-Klebemörtel csemperagasztó + PCI-Lastoflex

- Finomkerámia csempék fektetéséhez, kerámia hasított és lezárólapokhoz, finom és nagyalakú kőlapokhoz (pl.: Keraion-lapok, Viva és más tömör égetésű kerámiák)

- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz (pl.: beton, pórusbeton, cement- és gipszvakolatok, anhidrit- és cementesztrichek, öntött aszfalt)

- Az esetleg mozgásnak kitett aljzatokhoz (pl.: gipszpallók, gipszkarton lapok,

gipszszálas és kemény hab lapok)

Alkalmazásával max. 5 mm vastag rugalmas, vízálló, fagyálló, vékonyágyas habarcs készíthető. Kielégíti az UEAtc és a DIN 18 156-2 előírásait.

b.) PCI-FT-weiß speciális csemperagasztó  + PCI-Lastoflex:

- Főleg üveg- és porcelánmozaik fektetéséhez.

- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz (pl.: beton, pórusbeton, cement- és gipszvakolatok, anhidrit- és cementesztrichek, öntött aszfalt)

- Az esetleg mozgásnak kitett aljzatokhoz (pl.: gipszpallók, gipszkarton lapok,

gipszszálas és kemény hab lapok)

Alkalmazásával max. 5 mm vastag rugalmas, vízálló, fagyálló, vékonyágyas habarcs készíthető. Kielégíti az UEAtc és a DIN 18 156-2 előírásait.

c.) PCI-FT-Schnell gyors csemperagasztó + PCI-Lastoflex :

- Finomkerámia csempék fektetéséhez, kerámia hasított és lezáró lapokhoz, valamint finom és  nagy alakú és műkő- és terméskő lapokhoz (pl.: Viva, Keraion és tömör égetésű kerámiák)

- Sürgős burkolási és javítási munkákhoz

- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz (pl.: beton, pórusbeton, cement- és gipszvakolatok, anhidrit- és cementesztrichek, öntött aszfalt)

- Az esetleg mozgásnak kitett aljzatokhoz  (pl.: gipszpallók, gipszkarton lapok, gipszszálas és kemény hab lapok)

Alkalmazásával max. 5 mm vastag, rugalmas, vízálló, fagyálló, vékonyágyas habarcs készíthető. Kielégíti az UEAtc és a DIN 18 156-2 előírásait.

d.) PCI-Midiment lapfektető habarcs + PCI-Lastoflex:

- Hasított lapok és vízelvezető vályúk, terméskő- és finom kőáruk,  nagyalakú  kő- és kőtermék lapok, téglacsempék pl. cotto és kézi gyártású lapok fektetéséhez.

Alkalmazásával 5-15 mm  vastag rugalmas, vízálló, fagyálló, az egyenetlenségeket kiegyenlítő fektetőhabarcs  készíthető. Kielégíti az UEAtc és a DIN 18 156-2 előírásait

e.) PCI-Midiment-Schnell gyorsfektető habarcs + PCI-Lastoflex :

- Hasított lapok és vízelvezető vályúk, terméskő- és finom kőáruk,  nagyalakú  kő- és kőtermék lapok, téglacsempék pl. cotto és kézi gyártású lapok fektetéséhez.

- Sürgős burkolási és javítási munkákhoz

Alkalmazásával 5-15 mm  vastag rugalmas, vízálló, fagyálló, az egyenetlenségeket kiegyenlítő fektetőhabarcs  készíthető. Kielégíti az UEAtc és a DIN 18 156-2 előírásait

f.) PCI-Carralit márványragasztó + PCI-Lastoflex:

- Kalibrált világos terméskőlapok (pl.: Carrara,  Bianco,  Sabiato stb. fehér márványlapok) fektetéséhez

Alkalmazásával 3-10 mm  vastag rugalmas, vízálló, fagyálló, az egyenetlenségeket kiegyenlítő márványragasztó habarcs  készíthető. Kielégíti az UEAtc és a DIN 18 156-2 előírásait

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Műgyanta diszperzió PCI csemperagasztókkal való keverésre |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| --- | --- |
| Tárolás: | Hűvös, száraz, de fagymentes helyen |
| Kiszerelés: | 4 kg-os vödör Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1265/9 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Csemperagasztó | PCI-FT Klebemörtel +PCI-Lastoflex PCI-FT-Weiß +PCI-Lastoflex | ### PCI-FT-Schnell +PCI-Lastoflex |
| --- | --- | --- |
| Bedolgozhatósági idő: | Kb. 3 óra | ### Kb. 30 perc |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet**: | +5°C-től +25°C-ig | +5°C-től +25°C-ig |
| ### Érési idő*: | Kb. 3 perc | Kb. 3 perc |
| Ragasztóágy vastagság: | 1-től 5 mm-ig | 1-től 5 mm-ig |
| ### Nyitott idő*: | Kb. 20 perc | Kb. 20 perc |
| Kikeményedési idők* -járható: -fugázható: -terhelhető: | Kb. 24 óra múlva Kb. 24 óra múlva Kb. 7 nap múlva | Kb. 4 óra múlva Kb. 4 óra múlva Kb. 24 óra múlva |
| Hőmérséklet állóság: | -20°C tól +80°C-ig | -20°C tól +80°C-ig |

*/  +23 °C és 50% relatív páratartalom mellett.  Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik, magasabb hőmérsékletek lerövidítik ezeket az időket.

**/ Aljzat- és környezeti hőmérséklet

Alkalmazástechnikai adatok (folytatás):

| Csemperagasztó | PCI-Midiment +PCI-Lastoflex | PCI-Midiment-Schnell +PCI-Lastoflex | ### PCI-Carralit +PCI-Lastoflex |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedolgozhatósági idő: | Kb. 3 óra | Kb. 40 perc | Kb. 2 óra |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet**: | +5°C-től +25°C-ig | +5°C-től +25°C-ig | +5°C-től +25°C-ig |
| Érési idő*: | Kb. 3 perc | Kb. 3 perc | Kb. 3 perc |
| Ragasztóágy vastagság: | 5-től 15 mm-ig | 5-től 15 mm-ig | 3-tól 10 mm-ig |
| Nyitott idő*: | Kb. 20 perc | Kb. 20 perc | Kb. 20 perc |
| Kikeményedési idők* -járható: -fugázható: -terhelhető: | Kb. 24 óra múlva Kb. 24 óra múlva Kb. 7 nap múlva | Kb. 4 óra múlva Kb. 4 óra múlva Kb. 2 nap múlva | Kb. 12 óra múlva Kb. 12 óra múlva Kb. 3 nap múlva |
| Hőmérséklet állóság: | -20°C tól +80°C-ig | -20°C tól +80°C-ig | -20°C tól +80°C-ig |

*/  +23 °C és 50% relatív páratartalom mellett.  Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik, magasabb hőmérsékletek lerövidítik ezeket az időket.

**/ Aljzat- és környezeti hőmérséklet

Felhasználás és kiadósság:

Egy négyzetméterre és 1 mm rétegvastagságra számítva:

| 1,10 kg PCI-FT- Klebemörtel + 0,18 kg PCI-Lastoflex | 1,10 kg PCI-Ft-weiß + 0,18 kg PCI-Lastoflex | 1,25 kg PCI-FT-Schnell + 0,17 kg PCI-Lastoflex | 1,40 kg PCI-Midiment + 0,19 kg PCI-Lastoflex | 1,44 kg PCI-Midiment-Schnell + 0,17 kg PCI-Lastoflex | 1,10 kg PCI-Carralit + 0,18 kg PCI-Lastoflex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 kg PCI-FT-Klebemörtel + 4 kg PCI-Lastoflex elegendő kb: - 2 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 11,3 m2-hez - 3 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 7,6 m2-hez | 25 kg PCI-FT-weißl + 4 kg PCI-Lastoflex elegendő kb: - 2 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 11,3 m2-hez - 3 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 7,6 m2-hez | 25 kg PCI-FT-Schnelll + 4 kg PCI-Lastoflex elegendő kb: - 2 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 10,2 m2-hez - 3 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 6,8 m2-hez | 25 kg PCI-Midiment + 4 kg PCI-Lastoflex elegendő kb: - 7 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 2,6 m2-hez - 15 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 1,2 m2-hez | 25 kg PCI-Midiment-Schnell + 4 kg PCI-Lastoflex elegendő kb: - 7 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 2,6 m2-hez - 15 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 1,2 m2-hez | 25 kg PCI-Carralit +4 kg PCI-Lastoflex elegendő kb: - 2 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 11,3 m2-hez - 3 mm-es ragasztóágy vastagságnál: 7,6 m2-hez |

Az aljzat előkészítése:

Az aljzat minimális kora:  - PCI-Novoment esztrich:   - cementesztrich:        - beton:

24 óra                           28 nap                 28 nap

- Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, teherhordónak kell lennie. Az olajfoltokat és a tapadáscsökkentő szennyeződéseket gondosan el kell távolítani. A fektetési aljzatnak a DIN 18202 szerint függőlegesnek és vízszintesnek kell lennie.

- Az aljzat egyenetlenségeit falon a PCI-Polycret 5, vagy a PCI-Polycret 20 javító-habarccsal kell kiegyenlíteni. A nyers beton felületeket beltérben  a könnyen terülő  PCI-Periplan 10, vagy PCI-Periplan 20 esztrichkiegyenlítőkkel kell kiegyenlíteni.

- Az erősen nedvszívó cementaljzatokat és öntött aszfalt esztricheket a belső terekben PCI-Gisogrund 1:1-es vízzel higított oldatával kell alapozni.

- Csiszolt anhidrit- ill. folyósított gipszesztricheket és pórusbetont  hígítatlan PCI-Gisogrund-dal kell alapozni. Az alapozást hagyni kell megszáradni.

- A frissen beépített cementesztrichek nem tartalmazhatnak 4%-nál több, anhidrit- ill. gipszesztrichek pedig 0,5%-nál több maradék nedvességet (mérés a CM mérővel)!

A PCI-Lastoflex bedolgozása:

1. A PCI-Lastoflex-et tiszta edénybe kell tenni és vízzel jól össze kell keverni (lásd: a „Keverési arányok” c. fejezetet!)

2. A megfelelő csemperagasztó hozzáadása után intenzív keverést kell folytatni egy lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal, amíg csomómentes habarcsot nem kapunk.

3. A PCI csemperagasztóval való bekeverés után kb. 3 perc érési időt kell hagyni, majd a

habarcsot ismét át kell keverni.

4. A fogas simító sima oldalával egy vékony kontaktréteget kell az aljzatra felhordani.

5. A friss kontaktrétegre a habarcságyat lehetőleg egy irányban kell felhordani.

Csak annyi habarcsot szabad felvinni, amennyit a ragaszthatósági (nyitott) időn belül csempével, vagy lappal le tudunk fedni (lásd: a "BEDOLGOZÁSI ADATOK" c. táblázatot). A ragaszthatósági időt ujjpróbával kell megvizsgálni.

6. Tartós nedvességnek kitett terekben, balkonokon, teraszokon, homlokzatokon az

üregmentes fektetés érdekében az ún.”Buttering-Floating” (vajaskenyér) eljárást kell alkalmazni, melynek során a csempék, vagy lapok hátoldalára is fel kell hordani a ragasztóhabarcsot.

7. A csempéket, vagy lapokat puha, toló mozdulatokkal kell a habarcságyba helyezni és ott eligazítani. A nehéz kőlapokat szükség esetén ki kell ékelni.

Szükséges fogazás:

| csempe élhossza: | fogazás |
| --- | --- |
| 50 mm-ig | 3 mm |
| 50 mm-től 100 mm-ig | 4 mm |
| 100 mm-től 200 mm-ig | 6 mm |
| 200 mm felett | 8 mm |

Keverési arányok:

- 25 kg PCI-FT-Klebemörtel    		+ 4 kg PCI-Lastoflex + 5 l víz

- 25 kg PCI-FT-weiß	         		+ 4 kg PCI-Lastoflex + 4 l víz

- 25 kg PCI-FT-Schnell            		+ 4 kg PCI-Lastoflex + 3 l víz

- 25 kg PCI-Midiment              		+ 4 kg PCI-Lastoflex + 3 l víz

- 25 kg PCI-Midiment-Schnell 		+ 4 kg PCI-Lastoflex + 3 l víz

- 25 kg PCI-Carralit                  		+ 4 kg PCI-Lastoflex + 4 l víz

Részmennyiségeknél:

- 6,25 kg PCI-FT-Klebemörtel  	+ 1 kg PCI-Lastoflex + 1,25 l víz

- 6,25 kg PCI-T-weiß                		+ 1 kg PCI-Lastoflex + 1 l víz

- 6,25 kg PCI-FT-Schnell          	+ 1 kg PCI-Lastoflex + 0,75 l víz

- 6,25 kg PCI-Midiment           		+ 1 kg PCI-Lastoflex + 0,75 l víz*

- 6,25 kg PCI-Midiment-Schnell	+ 1 kg PCI-Lastoflex + 0,75 l víz*

- 6,25 kg PCI-Carralit			+ 1 kg PCI-Lastoflex + 1 l víz

*/ Falburkolatoknál a vízmennyiséget kb. 10%-kal redukálni kell.

Fugázás:

a./ 2-8 mm-es fugaszélességig:

- PCI-Fugenbunt

- PCI-Fugengrau

- PCI-Fugenweiß

b./ 5-20 mm-es fugaszélességig:

- PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugenbreit-Schnell

c./ Rugalmas fugák:

Sarokfugákat (padló/fal,  fal/fal,  fal/födém) és a csatlakozófugákat (beépített részek/ csempeburkolat,  fa/csempeburkolat)  PCI-Silcoferm VE,  PCI-Silcoferm S, vagy PCI-Carraferm felhasználásával kell tömíteni.

d./ Különleges esetek:

- Vízátnemeresztő fugahabarcs:

- PCI-Flexfuge  (2-10 mm fugaszélességig altweiß, basalt és manhattan színek esetén,

3-15 mm-es fugaszélességig sandgrau színárnyalat esetén.)

- Vegyszerálló,vízátnemeresztő fugahabarcsok:

- PCI-Rigamuls-Color (2-15 mm fugaszélességig)

- PCI-Rigamuls S 30   (3-15 mm-es fugaszélességig)

- Terméskő burkolatokhoz:

- PCI-Carrafug  (1-5 mm-es fugaszélességig)

- PCI-Flexfuge  (2-10 mm fugaszélességig altweiß, basalt és manhattan színek esetén,

3-15 mm-es fugaszélességig sandgrau színárnyalat esetén.)

- PCI-Fugenbreit-Schnell (5-20 mm-es fugaszélességig).

Kérjük, vegye figyelembe!

- Fontos figyelmeztetés: A PCI-Lastoflex-et csak a rugalmasításhoz szabad használni!

Nem szabad PCI-Lastoment porkomponenssel keverni!

- A PCI-Lastoflex-szel javított csempe- és lapfektető habarcsot nem szabad +5°C alatt és +25°C felett, valamint erős hőhatásnál és szélben használni.

- Nedvességérzékeny, vagy erősen nedvszívó aljzatoknál (pl.: pórusbetonoknál, vagy gipsznél) a gyártók utasításait és s a DIN 18 157 rendelkezéseit be kell tartani.

- Nedvszívó aljzatoknál kisebb lesz a ragaszthatósági (nyitott) idő, ezért ajánljuk a PCI-Gisogrund-dal való alapozást.

- Kerámiacsempék vékonyágyas fektetésekor figyelembe kell venni a DIN 18 157-1 előírásait.

- A szerszámokat és a beszennyeződött kerámiát rögtön vízzel meg kell tisztítani, mert kikeményedett állapotban az anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónap. Nem szabad 0 °C alatt szállítani.

Biztonsági előírások:

A PCI-FT-Klebemörtel, PCI-FT-weiß, PCI-FT-Schnell, PCI-Midiment, PCI-Midiment-Schnell és a PCI-Carralit cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, vagy nyálkahártya marásokat (pl. a szemen) okozhat. Szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését el kell kerülni. Ha mégis a szembe jutna, úgy azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRSG 613 szerint.

Általános utasítás diszperziós termékekhez:

A PCI-Lastoflex diszperziót nem szabad hagyni a bőrre száradni. A rászáradt diszperziót bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió a szembe kerül, vízzel alaposan ki kell mosni. Ha a szemirritáció pár percen belül nem szűnik meg, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlapok tartalmaznak.

==================================================================