### Bedolgozást segítő adalékanyag

#### PCI – MISCHÖL				Termékismertető: 102

Cementesztrichekhez és cementvakolatokhoz  	(PCI-kiadás: 2000.07.

Fordítás-aktualizálás: 2000.12.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Légpórusképző adalékanyag falazóhabarcsokhoz, kül- és beltéri vakolatokhoz,

esztrichekhez, valamint nem teherhordó beton épületelemekhez

- Habarcsok bedolgozhatóságának javítására

A termék tulajdonságai:

- Légpórusokat képez, melyek megtörik a hajszálcsövességet, ezáltal meggátolják a

víz  mélyre való behatolását a vakolatokba és esztrichekbe.

- Fagyban a víz kitágulhat a pórusokban, ezáltal növekszik a vakolatok és esztrichek

faggyal és olvasztósóval szembeni ellenállóképessége.

- A légpórusok növelik a plasztikusságot, így megkönnyítik a habarcs bedolgozását.

- Kloridmentes, nem tartalmaz a korróziót elősegítő anyagot.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Szerves természetes gyanta, szintetikus és

természetes légpórusképzők

Komponensek:				Egykomponenses

Sűrűség:					Kb. 1,0 g/cm3

Konzisztencia:				Folyékony

Szín:						Barna

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

pH-érték:					> 12

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Kiszerelés:					5 l műanyag kanna		10 l műanyag kanna

- cikkszám/EAN-Prüfz.:			2087/6			2088/3

Alkalmazástechnikai adatok:

##### Anyagszükséglet/keverési arány:	Kb.  50 ml minden 50 kg cementhez

Kb. 100 ml minden 50 l vízhez (víz/cement=0,5)

Kb.  50 ml minden 50 l vízhez (víz/cement=1,0)

A PCI-Mischöl bedolgozása:

1. A habarcsot egy kényszerkeverőbe rakjuk és a PCI-Mischöl-lel elkésztett keverővizet

a megfelelő arányban adagoljuk. Hígítatlan PCI-Mischöl-t nem szabad a habarcsra önteni.

2. Folyósító alkalmazása esetén a PCI-Mischöl adagolását meg kell növelni. A folyósítók csökkentik a légpórusképzést.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Felhasználás előtt az anyagot alaposan rázza fel!

- A PCI-Mischöl-t közvetlenül a szárazhabarcsba ne keverje be!

- Hígítatlan PCI-Mischöl-t ne öntsön a habarcsra!

- A PCI-Mischöl túladagolása megnöveli a légpórusképződést, ami a habarcs szilárdságának gyengüléséhez vezet.

- Folyósítók alkalmazása esetén, a PCI-Mischöl adagolását növelni kell.

- A PCI-Mischöl és más adalékanyag együttes alkalmazása esetén egy próba készítése szükséges.

- A PCI-Mischöl-t erős napsugárzástól védeni kell.

- A megfagyott PCI-Mischöl-t használat előtt teljesen olvassza fel!

Biztonsági előírások:

Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a termék a szembe jut, akkor azonnal és alaposan vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. A bőrre, vagy ruházatra fröccsent anyagot vízzel kell lemosni. A bőrrel való, hosszabb ideig

tartó érintkezése (pl. az átitatódott ruházaton keresztül) bőrirritációkat okozhat.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

===============================================================