# Rigamuls fátyoleltávolító

PCI-RS-REINIGER extra		Termékismertető: XXX

## Epoxigyanta fátyol letisztítására			(PCI-kiadás: 1998.02.

kerámiaburkolatokról					Fordítás-aktualizálás: 2000.08.)

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

- Kikeményedett PCI-Rigamuls-Color, PCI-Rigamuls S30 és PCI-Rigamuls SG epoxigyanta

fátyol eltávolítására kerámiacsempékről és –lapokról

- A mosási folyamat megkönnyítésére speciálisan a PCI-Riganol neu-nál

A termék tulajdonságai:

- Használatra kész, nem kell bekeverni.

- Pasztaszerű konzisztenciájú, ezért falfelületeken is alkalmazható.

- Egyszerűen használható, kefével, ecsettel, vagy lapáttal felhordható.

- Vízzel hígítható, ezért hozzákeverhető a mosóvízhez.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

- Bedolgozási hőmérséklet:			+50C-tól +300C-ig (aljzathőmérséklet)

- Kontrollszín:					Szürke

-Konzisztencia:					Pasztaszerű

- Sűrűség*:						Kb. 1,2 g/cm3

- Anyagszükséglet:				Kb. 500 g/m2

- Tárolhatóság:					12 hónap

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály (GGVS)

szerint:						Nem veszélyes áru

- éghető anyagok besorolása (VbF)

szerint:						A III

- veszélyes anyagok besorolása szerint

(GefStoffV):					Irritatív

Vízszennyezési besorolás:			WGK 2 (saját besorolás)

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Felhasználása:

A felhasználás során a jó szellőzésről gondoskodni kell (esetleg kényszerszellőzéssel), dohányozni tilos, elektromos eszköz használata tilos, védőintézkedéseket kell alkalmazni az elektromos feltöltődéssel szemben!

Az epoxigyanta fátyol eltávolítása:

1. A PCI-RS-Reiniger extra tisztítószert kefével, ecsettel, vagy lapáttal kb. 1-2 mm vastagságban fedésben kell felhordani.

2. A tisztítószert kb. 15-30 percig, de erősebb, vagy régebbi szennyeződések esetén akár hosszabb ideig is, a kikeményedett szennyeződés felületén kell hagyni.

3. A feloldódott anyagot kemény szivaccsal, lappal, vagy lapáttal el kell távolítani.

4. A csempefelületet tiszta vízzel meg kell tisztítani.

A mosás megkönnyítése reaktívgyantával történő fugázáskor:

1.a. A PCI-Rigamuls-Color-ral, PCI-Rigamuls S30-cal, vagy PCI-Rigamuls SG-vel történő fugázáskor a mosóvízhez az egyes mosási szakaszok megkönnyítése érdekében kb. 5 % PCI-RS-Reiniger extra tisztítószert lehet adagolni.

1.b. A PCI-Riganol neu felhasználásával történő fugázáskor kb. 10 % PCI-RS-Reiniger extra tisztítószert lehet hozzáadni, hogy a saválló reaktívgyanta habarcs által okozott friss szennyeződést eltávolíthassuk a kerámia felületéről.

2. A PCI-Rigamuls-Color-ral, PCI-Rigamuls S30-cal, vagy PCI-Rigamuls SG-vel, illetve a PCI-Riganol neu-jal történő fugázáskor a frissen fugázott kerámiafelületet a javított mosó-

vízzel kell mosni. A szivacsot gyakran ki kell öblíteni.

3. A csempeburkolatok végső tisztításához (legkorábban kettő, legkésőbb pedig öt órával a fugázást követően) a PCI-RS-Reiniger extra tisztítószerrel adalékolt mosóvizet kell használni.

A burkolatokat utólag tiszta vízzel alaposan le kell öblíteni.

Kiszerelés: 5 literes vödrökben, cikkszám/EAN-Prüfz.Nr.: 1628/2

Alapanyag: oldószertartalmú tenzidoldat

Biztonsági előírások:

A PCI-RS-Reiniger extra irritálja a bőrt. Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn. Gyermek elől elzárva tartandó! Ha az anyag a szembe jut, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. Az anyagot nem szabad a csatornahálózatba önteni. A munkavégzés során védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvost kell hívni és be kell mutatni neki ezt a termékismertetőt, vagy a csomagoláson levő címkét! Csak jól szellőző helyiségekben használható! A feldolgozás során a dohányzás, nyílt láng, vagy tűz használata tilos. Ha a szellőzési lehetőségek nem kielégítőek, akkor nagyobb felületeket nem szabad egyidejűleg tisztítani! A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne alkalmazza +30ºC feletti aljzathőmérsékleteknél!

- Ajánlatos a legkedvezőbb hatóidőt egy próbatisztítással előzetesen felmérni.

- Erős szennyeződéseket előzetesen egy forrólégsugaras főnnel fel lehet puhítani és lapáttal

el lehet távolítani. Ezekben az esetekben a tisztítási eljárást többször is meg lehet ismételni.

- A PCI-RS-Reiniger extra esetleg oldhat bizonyos műanyagokat, ezért előzetesen össze-

férhetőségi próbát kell végezni.

- A PCI-RS-Reiniger extra, illetve vizes oldata nem kerülhet a csatornahálózatba!

- Kemény lehúzólap tisztításra való használatakor biztosítani kell, hogy a kerámia felületi szerkezete ne sérüljön (csúszásbiztonság).

- A szerszámokat a használatot követően azonnal vízzel le kell mosni.

- A PCI-Riganol saváll reaktívgyanta habarcs használatakor a mosóvízhez 5-10 % PCI-RS-Reiniger extra tisztítószert kell adagolni.

=================================================================