# Univerzális leválasztószer

## PCI-SCHALÖL N        			Termékismertető: 508

Fa-, fém- és műanyag zsaluzatokhoz			(PCI-kiadás: 1999.10..

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Felhasználási területek:

- Kül- és beltérben

- Nedvszívó fa-, acél- és műanyagzsaluzatok leválasztószere építési helyeken, betonelem

gyártásban és betoniparban.

- Vízszintes és függőleges épületelemekhez, sima és struktúrált felületekhez, színes betonhoz

A termék tulajdonságai:

- Megkönnyíti a kizsaluzást, tiszta zsalufelületet hagy maga után, javítja a betonfelület

optikáját.

- Csökkenti a lunkerképződést a betonfelületen.

- Csökkenti az acélzsaluzatok korrózióját, ezáltal megnöveli a zsalu élettartamát.

- Bedolgozásra kész, egyszerűen  és könnyen bedolgozható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag | Finomított ásványolaj zsírsavval |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | 0,83 kg/liter |
| Konzisztenica: | Folyékony |
| Szín: | Transzparens-sárga |
| Lángpont: | > +78oC |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): -éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): -veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV ): | Nem veszélyes áru A III Nem jelölésköteles termék |
| További információkat a Biztonsági utsítások c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: | Hűvös, száraz , de fagymentes helyen |
| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| Kiszerelés: | -210 literes hordóban cikkszám/EAN-Prüfz.: 2121/7 - 25 literes kannában cikkszám/EAN.-Prüfz.: 2083/8 - 10 literes műanyag kannában cikkszám/EAN-Prüfz.: 2082/1 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet* - sima felületeknél: - nyers felületeknél: | Kb. 20 ml/m2 Kb. 40 ml/m2 |
| --- | --- |
| */ Az anyagszükséglet a zsaluzat felületétől és a felhordási eljárástól függ. |  |

A PCI-Schalöl N használata:

1. A zsaluzatot a felhordás előtt alaposan meg kell tisztítani.

2. A PCI-Schalöl N-t egy vékony rétegben teljes felületen a száraz zsaluzatra fel kell hordani. A felhordás történhet kefével, hengerrel, vagy szórással, de a vasalási munkák megkezdése előtt.

3. Erősen nedvszívó felületeket többször kell kezelni! A fölösleges olajat el kell távolítani.

Kérjük, vegye  figyelembe!

- A PCI-Schalöl N zsaluolajat nem szabad vízzel, olajokkal, vagy oldószeekkel hígítani.

- Erősen nedvszívó felületekre többszöri felhordást kell végezni.

- A felhordáskor a felesleges olajat el kell távolítani, mivel az ronthatja a betonfelület kinézetét.

- A PCI-Schalöl N zsaluolajat nem szabad +5oC alatt és +35oC felett alkalmazni.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz, de fagymentes helyen kb. 12 hónap.

### Biztonsági előírások

A PCI-Schalöl N zsaluolajat csak jól szellőző helyen szabad alkalmazni. Beltérben nem szabad szórással, vagy porlasztással felhordani. A szórásos felhordáskor a szakmai szövetségek balesetvédelmi előírásait be kell tartani. A permetködöt nem szabad belélegezni!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================