# Kavicságy rögzítő

PCI-STABIFLEX			Termékismertető: 550

# Kavicságyazatok rögzítéséhez		         (PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási területek:

- Kültérben

- Kavicságyazatok időjárásálló rögzítése 5o-nál nem nagyobb hajlásszögű lapostetőkön

- A mindenkori technológiától függően alkalmas a felület megkötésére, vagy a teljes

kavicságyazat rögzítésére.

A termék tulajdonságai:

- Rögzíti, stabilizálja és védi a lapostetők kavicságyazatát, az időjárási hatások általi

kavicsvándorlást megszünteti.

- Nem támadja meg a tető felső rétegét.

- A kavicságy vízáteresztő marad, az esővíz korlátozás nélkül elfolyhat.

- Használatra kész, felkeverés után azonnal bedolgozható.

- Átszáradás után transzparens, áttetsző.

- Oldószermentes, nem terheli környezetét és felhasználóját.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Műgyanta diszperzió |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Konzisztencia: Sűrűség: Szín: Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Folyékony Kb. 1,0 g/cm3 Fehér, átszáradás után transzparens Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| --- | --- |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Kiszerelés: | 20 l-es vödör Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1181/2 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: Kiadósság: | Kb. 600-800 ml/m2 . Ha a rögzítőszerrel átkevert kavicságyról van szó, akkor 1 kg kavicsra a szem- szerkezettől függően kb. 25-30 ml szükséges 20 l PCI-Stabiflex elegendő kb. 32 m2-re, illetve kb. 700 kg átkevert kavicshoz |  |
| --- | --- | --- |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet**: | +10°C-től +30°C-ig (aljzathőmérséklet) |  |
| ### Esőálló*: | Kb. 8 óra elteltével |  |
| Kikeményedési idő*: | Kb. 16 óra múlva |  |
| Az átszáradt termék hőmérséklet- állósága: | -20°C tól +70°C-ig |  |

*/  +23 °C és 50% relatív páratartalom mellett.  Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik, magasabb hőmérsékletek lerövidítik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

A kavicsrétegnek mosott kavicsból kell készülnie. Száraznak és egyenletesen eloszlottnak

kell lennie.

A PCI-Stabiflex bedolgozása:

1. A PCI-Stabiflex-et felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.

2. Egy meglévő kavicsréteg utólagos rögzítése esetén a PCI-Stabiflex-et egy öntözőkannával, vagy egy permetezőkészülékkel fel kell hordani a kavicságyra. Egy a rögzítőszerrel össze-keverve rögzített, kemény kavicsréteg esetén a kavicsot egy keverőben össze kell keverni a

PCI-Stabiflex-szel, majd ezt követően a kavicsot egyenletes rétegben szét kell teríteni a

tetőn.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Stabiflex-et nem szabad +10°C alatt és +30°C feletti aljzathőmérséklet esetén használni. Csak száraz időben szabad bedolgozni!

- A kavicságyat a kielégítő rögzítési hatás eléréséig (kb. 8 óra +23oC mellett) védeni kell az esőtől.

- A szerszámokat és a beszennyeződött kerámiát rögtön vízzel meg kell tisztítani, mert kikeményedett állapotban az anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Fagyálló –10oC-ig. A megdermedt anyagot fel kell olvasztani és alaposan át kell keverni.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Általános utasítás diszperziós termékekhez:

A PCI-Stabiflex diszperziót nem szabad hagyni a bőrre száradni. A rászáradt diszperziót bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió a szembe kerül, vízzel alaposan ki kell mosni. Ha a szemirritáció pár percen belül nem szűnik meg, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlapok tartalmaznak.

=================================================================