#### Tapadó-alapozó

##### PCI-ELASTOPRIMER       	Termékismertető: 201

###### Alapfelület-előkezelés fugatömítéseknél    (PCI-kiadás: 2000.07.

Fordítás-aktualizálás: 2000.10.)

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben

- Fal-, padló- és mennyezeti fugákhoz

- Fugaperemek alapozására a PCI fugatömítés bedolgozása előtt.

- A PCI fugatömítés kötésének javítására különböző alapfelületeknél (lásd PCI-Primer-

táblázatot)

- PCI-Elastoprimer 110
   PCI-Elibron S, PCI-Elitran 100, PCI-Elritan 140,  PCI-Escutan TF, anyagokhoz

- PCI-Elastoprimer 135
   PCI-Elibron S, PCI-Elitran 100, PCI-Elritan 140, PCI-Escutan TF, PCI-Fugendicht-

Silikon-E,  PCI-Carraferm, PCI-Silicoferm S, PCI-Silicoferm UW, PCI-Silicoferm

VE,  PCI-Siligum E anyagokhoz

-  PCI-Elastoprimer 145
   PCI-Elitran 100 és PCI_Elritan 140 anyagokhoz

-  PCI-Elastoprimer 150
   PCI-Carraferm,  PCI-Fugendicht Silikon E, PCI-Silicoferm S, PCI-Silicoferm UW,

PCI-Silicoferm VE, PCI-Siligum E anyagokhoz.

-  PCI-Elastoprimer 165
    PCI-Elitran 100, PCI-Elritan 140, PCI-Escutan TF, PCI-Fugendicht Silikon E,

PCI-Silicoferm UW, PCI-Silicoferm VE, PCI-Siligum E anyagokhoz.

-  PCI-Elastoprimer 220
    PCI-Elibron S, PCI-Escutan TF anyagokhoz.

A termék tulajdonságai:

- Javítja a PCI fugázóanyagok kötését a különböző alapfelületekhez

- Lehetővé teszi a csatlakozási és dilatációs fugák tartós zárását nehéz alapfelületek esetében is.

- Áttetsző, megmarad az alapfelület színe a PCI-Elastoprimer 110,135, 150 és 165 esetén,

(az PCI-Elastomer 220 vörösesbarna, a PCI-Elastoprimer 145 pedig rózsaszínű).

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| PCI-Elastoprimer típus | 110 | 135 | 145 | 150 | 165 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anyagbázis | poliuretán | poliuretán | szilán | szilán | poliuretán | epoxigyanta |
| Komponens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jelölés: -közúti veszé- lyességi oszt.: szerint(GGVS) - éghető folya- dékok besor. szerint (VbF): - veszélyes anyagok besor. szerint: (GefStoffV): | eredeti csomago-lásban nem vonatkozik rá A I Egészségre ártal- mas, könnyen gyulladó, izocia-natprepolimert és toluolt tartalmaz | eredeti csoma-golásban nem vonatkozik rá A II Irritatív, gyú-lékony, izocia-natprepolimert tartalmaz | eredeti csoma-golásban nem vonatkozik rá A I Könnyen gyulladó | eredeti csoma-golásban nem vonatkozik rá A I Könnyen gyulladó | eredeti csoma-golásban nem vonatkozik rá A I Irritatív, könnyen gyulladó | Gyanta- és térhálósító: UN 1263, 3.o., 31.c.p., Festék (xilol) Gyanta és tér- hálósító: AII Gyanta: Egészségre ártal- mas, xilolt tartalmaz Térhálósító: Egészségre ártal- mas, gyúlékony, xilolt, zsírsavat, és tallolaj származékokat tartalmaz |
| Tárolhatóság: | Kb.12 hónap | Kb.6 hónap | Kb.6 hónap | Kb.12 hónap | Kb.6 hónap | Kb. 6hónap |
| Kiszerelés: | 1 l kannában cikkszám/ EAN-Prüfz: 1631/2 Gyűjtőkar- tonban 10 kanna | 500 ml kannában cikkszám/ EAN-Prüfz 1632/9 Gyűjtőkar- tonban 10 kanna | 250 ml palackban cikkszám/ EAN-Prüfz 1593/3 Gyűjtőkar- tonban 10 palack | 250 ml palackban cikkszám/ EAN-Prüfz 1573/3 Gyűjtőkar- tonban 10 palack | 250 ml palackban cikkszám/ EAN-Prüfz 1581/4 Gyűjtőkar- tonban 10 palack | 1 l kombi- csomagban cikkszám/ EAN-Prüfz 1550/6 Gyűjtőkar- tonban 10 kombicsom. |

További információkat a ”Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Alkalmazástechnikai adatok:

| PCI-Elastoprimer típus | 110 | 135 | 145 | 150 | 165 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anyagszükséglet 1 m fugához*: | 10 ml | 10 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 12 ml |
| Kiadósság 1 kombi- csomagnál*: | 100 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 80 m |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C - +35°C | + + 5°C - +35°C | +5°C - +35°C | +5°C - +35°C | +5°C - +35°C | +5°C - +35°C |
| Primer nyitott idő a DIN EN 26927 szerint** | Kb. 50-től 120 percig | Kb. 50-től 120 percig | Kb. 35-től 240 percig | Kb. 10-től 20 percig | Kb. 15-től 60 percig | Kb.6-tól 36 óráig |
| Bedolgozási idők** | -- | -- | -- | -- | -- | 6 óra |

*/ 10 mm fugamélység esetén.

**/ 23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak  megnövelik ezeket az időket.

Aljzatelőkészítés:

Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak kell lennie. A port, laza részeket, zsírt és egyéb szennyeződéseket el kell távolítani róla. Az adott PCI fugatömítő anyag mindenkori alapfelületével kapcsolatos feltételeket be kell tartani (lásd a  ”Primer táblázat az alapfelületek előkezeléséhez” c. táblázatot).

Bedolgozás:

1.  A fugaperemeket az alapozás előtt a beszennyeződés elkerülésére öntapadó szalaggal le kell ragasztani

2.  Az egykomponensű PCI-Elastoprimer-típusok azonnali alkalmazásra alkalmasak.

A kétkomponensű PCI-Elastoprimer 220 esetében a fedél tartalmát (a térhálósító komponenst) a dobozban annak tartalmával (a  gyanta komponenssel) alaposan össze kell keverni.

3.  A PCI-Elastoprimer-t ecsettel kell az előkészített alapfelületre felhordani, majd kiszellőzni hagyni. Ezután a fugatömítő anyagot a primer feldolgozhatósági idején belül

(lásd a „BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK” c. táblázatot) szabályosan kell bedolgozni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A szilántartalmú Primer PCI-Elastoprimer 145 ill. 150 gyapotronggyal vagy hasonló eszközzel is felvihető.

- A  megfelelő fugatömítő-anyag kiválasztása a PCI termékismertetője alapján történhet.

- A tökéletes tapadás biztosítása érdekében az alapfelületet a PCI termékismertetőjének adatai alapján, megfelelően le kell tisztítani, vagy előkezelésnek kell alávetni.

- A táblázatban az egyes alapfelületekhez több PCI-Elastoprimer típus is fel van sorolva, melyeket tetszőlegesen lehet alkalmazni.

- Az öntapadó PCI fugatömítő anyagot bizonyos alkalmazásokban a felsorolt PCI-Elastoprimer  típusokhoz kiegészítésképpen is fel lehet használni.

- A fel nem sorolt alapfelületekhez ki kell kérni a PCI tanácsadó szolgálatának javaslatát.

- A szennyeződéseket, pl. a fugák környékén pl. a PCI-Elastoprimer 110 és 135 jelű anyagok

elsárgíthatják.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen.

Biztonsági előírások:

PCI-Elastoprimer 110:
Izocianátprepolimert és toluolt tartalmaz. Könnyen gyulladó. Belégzésre egészségkárosító.

PCI-Elastoprimer 135:

Izocianátprepolimert tartalmaz. Gyúlékony. Izgatja a szemet.

PCI-Elastoprimer 145:

Könnyen gyulladó.

PCI-Elastoprimer 150:

Alifás szénhidrogénelegyet tartalmaz. Könnyen gyulladó. Egészségre ártalmas: lenyelése

tüdőkárosodást okozhat.

PCI-Elastoprimer 165:

Könnyen gyulladó. Izgatja a szemet és a légzőszerveket.

PCI-Elastoprimer 220, gyanta komponens:

Xilolt tartalmaz. Gyúlékony. Belégzés és bőrrel való érintkezés esetén egészségkárosító.

PCI-Elastoprimer 220, térhálósító komponens:

Xilolt, zsírsav- és tallolaj származékokat tartalmaz. Gyúlékony. Belégzés és bőrrel való érintkezés esetén egészségkárosító. Izgatja a bőrt. Érzékenység bőrrel való érintkezés esetén lehetséges.

Valamennyi PCI-Elastoprimer típusra vonatkozólag:

Gyermekek elől elzárva tartandó!. A tartályt jól le kell zárni és jól szellőzött helyiségben kell tartani. Gyújtóforrásoktól tartsuk távol. Dohányozni tilos. A gőzeiket ne lélegezzük be! A szembe való jutást és a bőrrel való érintkezést kerülni kell. Akadályozzuk meg, hogy a csatornába juthassanak! Lenyelés esetén ne erőltessük a hányást! Azonnal kérjünk orvosi tanácsot, a szer címkéjét mutassuk meg! Munka közben megfelelő védőkesztyűt és fröccsenés veszélye esetén, pl. fej feletti munkánál, stb. viseljünk védőszemüveget! Ha nagyobb mennyiségű PCI-Elastoprimer anyagot kell feldolgozni, különösen szűk helyiségben, pl. gödrökben, silókban, stb., akkor a kellő szellőzésről gondoskodni kell

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

Primer-táblázat az alapfelületek előkezeléséhez:

A PCI fugatömítő anyagok megnevezése és sorszáma:

| 1 2 3 4 | PCI-Carraferm PCI-Elribon S PCI-Elritan 100* PCI-Elritan 140 | 5 6 7 | PCI-Escutan TF PCI-Fugendicht Silicon E PCI-Silikoferm S | 8 9 10 | PCI-Silicoferm UW PCI-Silicoferm VE PCI-Siligum E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fugatömítő anyag ###### Alapfelület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrilüveg (pl. plexi) | 135 | - | - | - | - | - | 135/ 165 | 135 | - | - |
| Alumínium, eloxált | 0 | 135 | 0/145 | - | 220 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Alumínium, natúr | 0 | 135 | 0/145 | 0/145 | 220 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Fürdőkád-akril | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Beton | 135 | 110 / 135 | 110 / 135 | 110 / 135 | 110 / 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ólom | 150 | - | - | 0/145 | 220 | - | - | - | - | - |
| Króm | 0 | - | - | - | - | 150 | 0 | 0/150 | 150 | 150 |
| Nemesacél, V2A/ V4A | 0 | 135 / 220 | 0/145 | 0/145 | 220 | 150 | 0 | 0/150 | 150 | 150 |
| Zománc (email) | 0 | - | 0/145 | 145 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szálas cement | 135 | 135 | 110 / 135 | 110 / 135 | 135 | - | 135 | - | - | - |
| Üveg | 0 | 0/135/145 | 135 | 0/110/ 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fa, lakkozott | R/0 | R/135 | R/135 | R/145 | R | R/150 | R/0/ 150 | - | R/150 | R/150 |
| Fa, nyílt pólusú, fényezve1) | 0/135 | - | R/135/0 | 0/110 | - | 150 | 0 | - | 150 | 150 |
| Fa, nyers | 135 | 110 / 135 | 110 / 135 | 110 / 135 | 135 | 135 | 110/ 135 | - | 135 | 135 |
| Mészhomoktégla- falazat | - | 110 / 135 | 110 | 110 | 135 | 135 | - | - | 135 | 135 |
| Kerámia, mázas / máz nélküli | 0 | 135 | 0/145 | 0/135 | 135 | 0/150 | 0 | 0 | 0/150 | 0/150 |
| Kerámia, nedvszívó | 0 | 135 | 0/135 | 135 | - | 0/150 | 0 | - | 0/150 | 0/150 |
| Klinker burkoló-tégla | 135 | 135 | 0/135 | 110 / 135 | 135 | 150 | 0/135 | 135 | 150 | 150 |
| Műanyagprofil, Hostalit Z-ből | - | - | 165 | - | - | 150/ 165 | 0/165 | 165 | 150/ 165 | 150/ 165 |
| Réz | 0 | 135 | 145 | - | 220 | - | 0 | 150 | - | - |
| Linóleum | 0 | - | 0/135 | 0/145 | - | 0/150 | 0/150 | - | 0/150 | 0/150 |
| Melamingyanta (pl. Resopal) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0/150 | - | 0 | 0 |
| Sárgaréz | 0 | 135 | 0/145 | 0/145 | 220 | - | 0 | 150 | - | - |
| Natúr terméskő (kivéve a palát) | 150 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| Poliészter | m+0 | m + 110 / m+ 135 | - | - | - | m + 165 | 0/150/165 | m+0 | m + 165 | m + 165 |
| Polisztirol, érdesítve | - | - | 0 | - | - | - | 150 | - | - | - |
| Pórusos beton | - | - | 135 | - | 135 | - | - | - | - | - |
| Vakolat (ásványi) | - | - | 0 / 110 / 135 | - | - | 135 | - | - | - | - |
| PVC, kemény | 150 | 135 | 165 | 165 | - | 165 | 0/165 | 135 / 165 | 165 | 165 |
| PVC-fólia, puhítva | 0/165 | - | 165 | - | 165 | 165 | 0/165 | 165 | 165 | 165 |
| Öntött acél | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kőagyag-cső, mázas/nem mázas | 0/150 | 135 | 0/135 | 0/135 | 135 | 150 | 0/135 | - | 150 | 150 |
| Fehérlemez | 0 | - | 0/145 | 0 | 220 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Horgany, horganyzott vas | 0/150 | 135 / 220 | 0/145 | 0 | 220 | - | 0/220 | - | - | - |

Példa: 150 = PCI-Elastoprimer 150    0 = Alapozás nélkül

- = A fugatömítő-anyag nem alkalmas.

1) Kétszeres alapozás szükséges         m = Az alapfelületet az alapozás, vagy a fugázás előtt fel

kell érdesíteni.

R = A PCI tanácsadó szolgálatának véleményét ki kell

kérni.

* = Primer a homlokzatnál ill. más külső alkalmazás

esetén DIN 18540 szerint, vagy tartósan nedves

környezetben mindig szükséges.

====================================================================