# Speciális alapozó

## PCI-EPOXIGRUND  170    	Termékismertető: 514

gyengén nedvszívó aljzatokhoz				(PCI-kiadás: 1999.10.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- Alapozó a PCI zárórétegek készítéséhez és PCI bevonatokhoz epoxi és PUR bázisú

tömörebb beton- és cementesztrich aljzatokon

A termék tulajdonságai:

- Alacsony viszkozitású, ezért könnyen behatol az aljzatba, növeli az aljzat szilárdságát

és tapadóképességét a következő réteghez ill. a felületi záráshoz.

- Jó a felületzáró képessége, ezért tömör felületet ad.

- Gyors a keményedése, ezért rövid a várakozási idő a következő réteg munkáihoz.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Epoxigyanta |
| --- | --- |
| Komponensek száma | Kétkomponenses |
| Sűrűség - gyantakomponens: - edző komponens: | Kb. 1,08 g/cm3 Kb. 1,01 g/cm3 |
| Konzisztencia - gyantakomponens: - edző komponens: | Folyékony Folyékony |
| Szín - gyantakomponens: - edző komponens: | Színtelen/átlátszó Vörösbarna/átlátszó |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGSV) - gyantakomponens: - edző komponens: | UN 3082, 9.o., 11c.p., Környezetre ártalmas anyag, folyékony, (epoxigyanták) UN 2735, 8.o., 53b.p., Poliaminok, folyékony, maró (1,2-diaminocikloamin) |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF) - gyantakomponens: - edző komponens: | A III Nem éghető folyadék |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - gyantakomponens: - edző komponens: | Irritatív, epoxigyantát tartalmaz Maró, 1,2- diaminociklohexánt, polietilénaminokat és benzilalkoholt tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen |
| --- | --- |
| Tárolhatóság: | Kb. 18 hónap |
| Csomagolás | Fehér bádogdobozban |
| Kiszerelés: | 10 kg-os kombi csomagban (2 komponens) - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1687/9 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: | ### Kb. 200-300 g/m² |
| --- | --- |
| Kiadósság: | 10 kg-os csomag elegendő kb. 35-50 m²-hez |
| Rétegvastagság - minimum: - maximum: | Zárt film Kb. 200  |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +8ºC tól +25ºC-ig |
| Lobbanáspont: | Kb. 68ºC |
| Keverési arány - gyantakomponens: - edző komponens: | 100 súlyrész 30 súlyrész |
| A keverék fajsúlya | 1,06 g/cm3 |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Érési idő: | Nincs |
| Konzisztencia (viszkozitás +23ºC-on): | Folyékony, kb. 170 mPa x sec |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 25 perc |
| Kikeményedési idő* - járható: - 2.réteg járható: - bevonat, lezárás, burkolás: - terhelhető: | Kb. 12 óra múlva Kb. 12 óra múlva Kb. 12 óra múlva Kb. 7 nap múlva |

*/ +23ºC és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, teherhordónak, zsírtól, régi festék- bevonatoktól és egyéb maradványoktól mentesnek kell lennie. Ha nagyon szennyezett, akkor mechanikailag kell megtisztítani, az olaj- és viaszmaradványokat  PCI-Entöler-el kell eltávolítani.

A tépőszilárdság átlagban nem lehet kevesebb, mint 1,5 N/mm2 , de a legkisebb érték sem lehet 1,0 N/mm2  alatt.

A felületet homokszórással, vagy szemcseszórással kell előkészíteni.

Nem szabad az aljzatból felszálló nedvesség esetén használni. Ha szükséges CM mérővel  meg kell mérni a beton nedvességtartalmát. Az aljzatra bevonat csak akkor hordható fel, ha a maradék nedvességtartalom kisebb, mint  4 CM %.

Az aljzaton lévő kitöredezéseket  PCI-Bauharz habarccsal kell kijavítani, vagy az alapozás előtt  PCI-Pecihaft-tal és PCI-Peciment 50-nel kell lezárni.

A PCI-Epoxigrund 170 bedolgozása:

Védőkesztyűt és fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget kell viselni!

1. Keverés:

A PCI-Epoxigrund 170-et megfelelő keverési arányban szállítjuk. Az edző komponenst teljes mennyiségben a gyantakomponenshez kell adagolni és egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal 3 percig kell keverni.

A PCI-Epoxigrund 170-et a bekeverés után 25 percen belül be kell dolgozni.

2. Alapozás:

A PCI-Epoxigrund 170-et szakaszosan kell az aljzatra kiönteni és fa lehúzóval, vagy kefével be kell dörzsölni. Minimum 12 óra múlva, de maximum 2 nap múlva az alapozott felületet le kell zárni, vagy be kell vonni.

3. Ha a két bevonati réteg felhordása között több, mint 2 nap telik el, akkor ezen az időn belül másodszor is el kell végezni az alapozást a PCI-Epoxigrund 170-nel.

Az alapozást friss állapotban 0,4-0,7 mm-es kvarchomokkal kell megszórni (felhasználás 500 g/m2). Ha repedésáthidaló bevonatrendszert is beépítünk (mint pl. a PCI-Elapur), akkor a PCI-Epoxigrund 170-et szintén be kell szórni. Ha az alapozás megkeményedett, a meg nem kötött kvarchomokot gondosan le kell söpörni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Epoxigrund 170-et +8ºC alatti és +25ºC feletti hőmérséklet esetén ne használja!

- Az aljzat nedvességtartalma nem lehet több, mint 4 CM %.

- Az anyagszükséglet az aljzat nyerseségétől és nedvszívó képességétől függően

több is lehet az itt megadottnál.

- A munkavégzés alatt gondoskodni kell a friss levegőről, pl. az ajtók és ablakok megnyitásával.

- A szerszámokat rögtön a munkavégzés után PCI-Univerdünner-el el kell mosni, mert

az anyagot kikeményedett állapotban már csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 18 hónap.

Biztonsági előírások:

Gyantakomponens:

≤700 molekulasúlyú epoxigyantát tartalmaz. Irritálja a szemet és a bőrt. Bőr-érzékenységet okozhat, ezért a bőrre jutását el kell kerülni. Ha a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Edző komponens:

1,2-diaminociklohexánt,  polietilénaminokat és benzilalkoholt  tartalmaz. Lenyelése és belégzése egészségre ártalmas. Marást okoz. Bőrérzékenységet okozhat. A bőrre jutását el kell kerülni. Ha a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Rosszullét, vagy baleset esetén rögtön orvost kell hívni (lehetőség szerint ezt a termékismertetőt, vagy a csomagon lévő címkét be kell mutatni). Csak szellőztethető helyen használjuk! A PCI-Epoxigrund 170  feldolgozásakor megfelelő védőkesztyűt, fröccsenés veszélye esetén pedig védő-szemüveget kell viselni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===============================================================