# Speciális alapozó

## PCI-EPOXIGRUND  390    	Termékismertető: 519

nedvszívó aljzatokhoz					(PCI-kiadás: 1999.10.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- Alapozó a PCI-Apoten, PCI-Supracolor, PCI-Apoflex TF és PCI-Aposan bevonatokhoz

olyan nedvszívó aljzatoknál, mint pl. a beton és cementesztrich

- Kiegyenlítő/finomkiegyenlítő simítóanyag kvarchomok keverékkel

A termék tulajdonságai:

- Alacsony viszkozitású, erőteljesen  növeli az aljzat szilárdságát és tapadóképességét a

következő réteghez ill. a felületi záráshoz.

- Tömör póruszáró képessége megakadályozza a légbuborékok kilépését az aljzatból

a fedőrétegekbe.

- Oldószermentes, nem terheli a környezetét és a munkát végző személyt oldószer-

gőzökkel. Nincs tűz- és robbanásveszély.

- Kvarchomokkal keverhető, így alkalmazható kaparósimításként.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Epoxigyanta |
| --- | --- |
| Komponensek száma | Kétkomponenses |
| Konzisztencia - gyantakomponens: - edző komponens: | Folyékony Folyékony |
| Szín - gyantakomponens: - edző komponens: | Színtelen/átlátszó Színtelen/átlátszó |
| Sűrűség - gyantakomponens: - edző komponens: | Kb. 1,12 g/cm3 Kb. 0,95 g/cm3 |
| Tűzrendészeti besorolás a DIN 4102 szerint (építőanyag osztály): | B 2 |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGSV) - gyantakomponens: - edző komponens: | UN 3082, 9.o., 11c.p., Környezetre ártalmas anyag, folyékony, (epoxigyanták) UN 2735, 8.o., 53 c.p., Poliaminok, folyékony, maró, (izoforondiamin) |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF) - gyantakomponens: - edző komponens: | Nem éghető folyadék Nem éghető folyadék |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV) - gyantakomponens: - edző komponens: | Irritatív, epoxigyantát tartalmaz Maró, izoforondiamint tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen |
| --- | --- |
| Tárolhatóság: | Kb. 18 hónap |
| Csomagolás | Bádogdobozban |
| Kiszerelés: | - 25 kg-os csomagban (2 komponens együtt: a gyantakomponens 17,6 kg-os lemezdobozban, az edzőkomponens 7,4 kg-os vödörben) - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1888/0 - 10 kg-os kombi-csomagban (2 komponens) - cikkszám/Ean-Prüfz.: 1887/3 - 1 kg-os kombi csomagban (2 komponens) - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1886/6 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet - alapozásként: - kaparósimításként: | ### Kb. 300-500 g/m² (az aljzat felületi tulajdonságaitól és nedvszívó képességétől függően) ### Kb. 600 g/m² 1 mm mélységben |
| --- | --- |
| Kiadósság: - alapozóként: - simítókaparásként: | 25 kg csomag 10 kg csomag 1 kg csomag elegendő kb.: elegendő kb.: elegendő kb.: 50-80 m²-re 20-35 m²-re 2-3 m²-re 42,0 m²-re 17,0 m²-re 1,7 m²-re |
| Keverési arány - gyantakomponens: - edző komponens: | 100 súlyrész, ill. 89,3 térfogatrész 42,0 súlyrész, ill. 49,5 térfogatrész |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +10ºC tól +25ºC-ig |
| A keverék lobbanáspontja: | > 100ºC |
| A keverék fajsúlya: | Kb. 1,06 g/cm3 |
| Konzisztencia (viszkozitás +23ºC-on): | Folyékony, kb. 420 mPa x sec |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Érési idő: | Nincs |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 40 perc |
| Kikeményedési idő* - járható +23ºC-on: - járható +10ºC-on: - bevonat, lezárás, szigetelés*: - végső szilárdság*: - javítás PCI-Aposan epoxi javító- habarccsal: | Kb. 12 óra múlva Kb. 48 óra múlva Max. 3 nap múlva (ld: a vonatkozó termékismertetőt) Kb. 7 nap múlva 1 órán belül |

*/ +23ºC és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, teherhordónak, zsírtól, régi festék- bevonatoktól és egyéb tapadásgátló maradványoktól mentesnek kell lennie. A beton- és esztrichaljzatokat csak faléccel, vagy filclappal szabad ledörzsölni, de nem szabad fém simítólapáttal glettelni. A glettelt, cementlében gazdag felületeket  csiszolással, homok-, vagy  szemcseszórással fel kell érdesíteni. A tépőszilárdság nem lehet kevesebb, mint 1,5 N/mm2 . Az aljzaton lévő kitöredezéseket az alapozás előtt  PCI-Repament-tel, vagy PCI-Repahaft tapadóhídon keresztül PCI-Novoment plus-szal kell kijavítani.

Nem szabad az aljzatból felszálló nedvesség esetén használni. Ha szükséges CM mérővel  meg kell mérni a beton nedvességtartalmát, ami nem lehet nagyobb, mint  4 CM %.

A PCI-Epoxigrund 390 bedolgozása:

Védőkesztyűt és fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget kell viselni!

1. Az edző komponenst teljes mennyiségben a gyantakomponenshez kell adagolni és egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal 3 percig kell keverni. A PCI-Epoxigrund 390-et a bekeverés után 40 percen belül be kell dolgozni.

2. Alapozás lezárásokhoz (pl. PCI-Apokor W, PCI-Supracolor):

A PCI-Epoxigrund 390-et szakaszosan kell az aljzatra kiönteni és fa lehúzóval, vagy kefével be kell dörzsölni. Minimum 12 óra múlva, de maximum 3 nap múlva az alapozott felületet le kell zárni.

Alapozás bevonatokhoz (pl. PCI-Apoten, , PCI-Apoflex TF):

A PCI-Epoxigrund 390-et szakaszosan kell az aljzatra kiönteni és fa lehúzóval, vagy kefével be kell dörzsölni. Az alapozást friss állapotban 0,2-0,7 mm-es kvarchomokkal kell megszórni (felhasználás max. 500 g/m2). Minimum 12 óra elteltével szabad a bevonatot

felhordani.

Alapozás a PCI-Aposan-hoz:

A PCI-Epoxigrund 390-et ecsettel, vagy kefével kell az aljzatra felhordani. Minimum 1óra múlva kell a még friss, ragadós alapozófelületre felsimítani a PCI-Aposan-t.

2. Kiegyenlítő simítás/finomkiegyenlítés:

Nyers aljzatfelületek, illetve aljzatfelületi egyenetlenségek esetén felületkiegyenlítést/ finomkiegyenlítést kell végezni. Ehhez a PCI-Epoxigrund 390-et száraz, 0,1-0,4 mm szemcséjű kvarchomokkal 1:1 arányban keverve a szemcsevastagságban fel kell simítani. A kaparósimítást azonnal a felhordást követően száraz, 0,2-07 mm-es kvarchomokkal le kell szórni (max. 500 g/m²). A bevonatot minimum 12 óra elteltével szabad felhordani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Epoxigrund 390-et +10ºC alatti és +25ºC feletti hőmérséklet esetén ne használja!

- Az aljzat nedvességtartalma nem lehet több, mint 4 CM %.

- A munkavégzés alatt gondoskodni kell a friss levegőről, pl. az ajtók és ablakok megnyitásával.

- A szerszámokat rögtön a munkavégzés után PCI-Univerdünner-el el kell mosni, mert

az anyagot kikeményedett állapotban már csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 18 hónap.

Biztonsági előírások:

Gyantakomponens:

≤700 átlagos molekulasúlyú epoxigyantát tartalmaz. Irritálja a szemet és a bőrt. Bőr-érzékenységet okozhat, ezért a bőrre jutását el kell kerülni. Ha a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Edző komponens:

Izoforondiamint  tartalmaz. Lenyelése és belégzése egészségre ártalmas. Marást okoz. Bőrérzékenységet okozhat. A bőrre jutását el kell kerülni. Ha a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Rosszullét, vagy baleset esetén rögtön orvost kell hívni (lehetőség szerint ezt a termékismertetőt, vagy a csomagon lévő címkét be kell mutatni). Csak szellőztethető helyen használjuk! A PCI-Epoxigrund 390  feldolgozásakor megfelelő védőkesztyűt, fröccsenés veszélye esetén pedig védő-szemüveget kell viselni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===============================================================