## Speciális tapadó alapozó

### PCI-FLÄCHENGRUND 303 	Termékismerető: 517

sima, nem nedvszívó alapokra                                (PCI-kiadás: 2000.06.

Fordítás-aktulizálás: 2000.07.)

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

- Tömör, nem nedvszívó burkolatok alapozásához mint pl. terrazzó, kerámiacsempék 
  és lapok, zománcos klinker, termés- és műkövek, valamint aszfaltfelületek, vagy 
  szilárdan tapadó és csiszolt PVC burkolatok esetén.

- Kerámiacsempék és -lapok PCI csemperagasztóval történő fektetése előtt (mint például

PCI-FT-Klebemörtel, PCI-FT-Schnell, PCI-Flexmörtel, PCI Flexmörtel-Schnell,

PCI-Everflex stb.)

- PCI-Polycret 5 betonsimító és PCI-Polycret 20 betonjavító habarcsok használata előtt.

- Betonfelületek PCI-Periplan 10-zel, vagy PCI-Periplan 20-szal történő kiegyenlítése előtt.

A termék tulajdonságai:

- Használatra kész, keverés nélkül bedolgozható

- Oldószermentes, nem szennyezi a környezetet és az oldószer gőze nem veszélyezteti a

felhasználót.

- Nagy a tapadószilárdsága, a következő rétegeknek és burkolatoknak biztos a tapadása.

- Az ellenőrzőszín világossárga, ezért az alapozott felület könnyen felismerhető.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Modifikált speciális diszperzió |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | Kb. 1,2 g/cm3 |
| Konzisztencia: | Folyékony |
| Szín: | Világossárga |
| Jelölés |  |
| - közúti veszélyességi osztály szerint (GGSV): | Nem veszélyes anyag |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): | Nem éghető folyadék |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Irritatív |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap, hűvös, de fagymentes helyen |
| --- | --- |
| Kiszerelés: | - 20 l kanna Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1839/2 - 5 l kanna Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1848/4 - 1 l talpas zacskó Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1783/8 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: | Kb. 100-150 ml/m2 Az anyagszükséglet az aljzat nedvszívó képességétől és szerkezetétől függ. |
| --- | --- |
| Kiadósság: - 20 l kanna: - 5 l kanna: - 1 l talpas zacskó: | Elegendő (egyrétegű felhordásnál) kb.: 140-200 m2-re 35-50 m2-re 6,5-10 m2-re |
| Rétegvastagság - minimum: - maximum: | Zárt film 200 µm nedvesfilm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet | +5°C-tól +25°C-ig |
| Keverési arány: | Használatra kész |
| Kikeményedési idő*: | Kb. 3 óra |

*/ +23  0C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, olaj-, zsír- és régi festékmaradványoktól, egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

A PCI-Flächengrund 303 bedolgozása:

A PCI-Flächengrund 303 bedolgozásakor védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni!

1. A PCI-Flächengrund 303-mat alaposan fel  kell keverni, ill. fel kell rázni.

2. Az anyagot puhaszőrű kefével, korongecsettel kell keresztirányban vékonyan elteríteni

(felhasználás kb. 100-150 ml/m2).

3. A kopó használati  bevonatokat és a PCI kiegyenlítő padlókat a kiszellőztetett és megszilárdult alapozásra kell felvinni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Flächengrund 303 alapozót +5°C alatti és +25°C feletti aljzathőmérsékletnél ne

használja!

- A felhordott és kikeményedett alapozást a szennyeződéstől védeni kell.

- Ha a PCI-Flächengrund 303-mat külső térben használjuk (pl. balkonokon, teraszokon), akkor az alapozót PCI-Seccoral szigeteléssel kell védeni.

- A szerszámokat és edényeket rögtön a felhasználás után meg kell tisztítani, mert megszilárdult állapotban a vízzel történő tisztítás már nem lehetséges.

- A PCI-Flächengrund 303 további szigetelő réteg nélkül nem megfelelő tartósan nedves

igénybevételre ( pl. úszómedencékben, medencék környékén stb.).

- Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen.

Biztonsági előírások:

A PCI-Flächengrund 303 epoxitartalmú vegyületeket tartalmaz. A PCI-Flächengrund 303 irritálja a szemet és a bőrt. Bőrre jutás esetén érzékenység lehetséges. Gyermek elől elzárva tartandó!  Az anyag szembe és a bőrre kerülését meg kell akadályozni. Ha mégis a bőrre jutna, akkor azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvosi tanácsot kell kérni, és ezt a termékismertetőt és a címkét az orvosnak be kell mutatni. Fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget kell viselni.

Általános előírások diszperziós termékekhez:

A diszperziót nem szabad a bőrön hagyni megszáradni. A megszáradt diszperziót vízzel és szappannal le kell mosni. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha mégis a szembe kerülne, akkor vízzel alaposan ki kell mosni. Ha a szempanaszok pár perc múlva nem szűnnek meg, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

==================================================================