# Speciális tapadó alapozó

## PCI-FLÄCHENGRUND 404	Termékismertető: 516

nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra		(PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Felhasználási terület:

- Bel- és kültérben

- Nedvszívó és gyengén nedvszívó beton és esztrich aljzatokra

- PCI-ZemTec 1K, PCI-ZemTec 2K, PCI-Periplan, PCI-Fließspachtel 15 és PCI-Polyflex

használatakor speciális alapozóként

- Anhidrit- és magnezit esztrichek speciális alapozására kiegyenlítő habarcsok, ragasztók és

csemperagasztók alá

- Nem nedvszívó aljzatokon (mint pl.: kerámia csempéken) speciális alapozóként  a

rákerülő padlókiegyenlítőkhöz.

A termék tulajdonságai:

- Oldószermentes, nem szennyezi a környezetet és nem terheli oldószergőzzel

felhasználóját. Nem tűz- és robbanásveszélyes

- Vízzel hígítható, az aljzat nedvszívó képességéhez beállítható.

- Nagy a tapadószilárdsága, a burkolatok és esztrichek biztosan tapadnak az aljzaton.

- Ibolyakék ellenőrző szín, ezáltal a felvitel minősége jól ellenőrizhető.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag. | Modifikált műgyanta diszperzió |
| --- | --- |
| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | Kb. 1,07 g / cm3 |
| Konzisztencia: | Folyékony |
| Szín: | Ibolyakék |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefstoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| --- | --- |
| Kiszerelés: | - 1 literes műanyag palack Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1768/5 - 5 literes kanna Cikkszám/EAN/Prüfz.: 1799/9 - 20 literes kanna Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1804/4 |

Alkalmazástechnológiai adatok:

| Anyagszükséglet: | Kb. 100-200 ml/m2 Az anyagszükséglet az aljzat nedvszívó képességétől és szerkezetétől függ. |
| --- | --- |
| Kiadósság - l literes műanyag palack elegendő kb.: - 5 literes kanna elegendő kb.: - 20 literes kanna elegendő kb.: | 5-10 m2-re 25-50 m2-re 100-200 m2-re |
| Rétegvastagság - minimum: - maximum: | Zárt film réteg 200 mm nedves film |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5°C-tól +25°C-ig |
| Keverési arány - cement- és magnezitesztrich aljzatnál: - betonaljzatnál: - nem szívóképes aljzatnál (mint pl. kerámia), illetve anhidritesztrichnél: | 1:3 arányban vízzel hígítva 1:2 arányban vízzel hígítva 1:1 arányban vízzel hígítva |
| Kikeményedési idő* - járható: - bevonható: | Kb. 3 óra Kb. 3-24 óra múlva |

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, száraznak, olajtól és egyéb tapadásgátló maradványoktól mentesnek kell lennie. Az aljzat felületi tulajdonságainak meg kell felelniük a rá kerülő

burkolatok által támasztott követelményeknek.

A PCI-Flächengrund 404 bedolgozása:

1. A PCI-Flächengrund 404-et a bedolgozás előtt jól fel kell keverni.

2.  A tiszta, jól előkészített aljzatra felületi oszlatóval, lágy szőrű kefével, korongecsettel

kell az anyagot felhordani keresztirányú simítással és jól telítve. A tócsaképződést el kell

kerülni!

Cement- és magnezitesztrich aljzatok:

A PCI-Flächengrund 404-et  1:3 arányban vízzel hígítva  két munkamenetben jól be kell

dörzsölni az aljzatba.

Betonaljzatok:

A PCI-Flächengrund 404-et  1:2 arányban vízzel hígítva jól be kell dörzsölni az aljzatba.

Anhidriteszkrichek, fa aljzatok és nem szívóképes aljzatok (pl. kerámiacsempék):

A PCI-Flächengrund 404-et 1:1 arányban vízzel hígítva jól be kell dörzsölni az aljzatba.

(Kezeletlen, nyers hajópadlók esetén kb. 20 perc után egy második alapozóréteg szükséges.)

3.  A kikeményedett, járható alapozásra lehet felhordani a  következő padlókiegyenlítőt és burkolatot.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Flächengrund 404-et  +5°C alatti és +25°C feletti aljzathőmérsékletnél ne dolgozza be!

- A keverési arányt az aljzat mindenkori nedvszívó képességével összhangba kell hozni és okvetlenül be kell tartani!

- Az alapozót telítve kell felhordani és jól be kell dörzsölni. A tócsaképződést el kell kerülni. A maradékot jól szét kell oszlatni a felületen.

- PCI-Flächengrund 404 kültéri alkalmazása esetén az alapozást egy rákövetkező szigetelő-

réteggel (PCI-Seccoral) kell védeni.

- A szerszámokat és a gépeket a használat után vízzel azonnal el kell  mosni, mert a

kikeményedett anyagot már nem lehet vízzel eltávolítani.

- Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes helyen.

### Biztonsági előírások:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A diszperziót nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A megszáradt diszperziót vízzel és szappannal el kell távolítani. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a szembe kerül, akkor azonnal vízzel ki kell mosni. Ha a szempanaszok néhány perc múlva nem

szűnnek meg, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================