# Tapadóhíd és védőalapozó

PCI-GISOGRUND				Termékismertető: 520

Falra és padlóra						(PCI-kiadás: 2000.04.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Felhasználási területek:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- Gipszvakolatok, gipszpallók, gipszmennyezetek, gipszkartonlapok, gipszszálas lemezek,

gázbeton, beton, aszfalt, valamint vakolatok és falazatok nedvességzáró szilárdítására és

alapozására csemperagasztás és tapétázás előtti előkezelésként

- Anhidritesztrich és építőlapok alapozására

- Gázbeton-, mészhomokkő-, tégla- és betonfalak alapozására gipsz- és mészgipsz vakolatok

felhordása előtt

- Csemperagasztás előtti alapozásként öntött aszfalt esztrichekre

- Önterülő és simítható aljzatkiegyenlítő masszák (pl. PCI-Periplan, PCI-Fließspachtel 15),

valamint egyéb más hidraulikusan kötő habarcsok és anhidridesztrichek alapozásához

-  Porló, szívóképes esztrichfelületek megkötése építmények belterében csempe és mozaik-

ragasztás előtt

Termék tulajdonságai:

- Oldószermentes, oldószergőzök nem veszélyeztetik a környezetet és a munkát végzőket.

Nincs tűz- és robbanásveszély.

- Javítja az aljzat szilárdságát és teherviselő képességét, valamint növeli a csempék,

vakolatok és tapéták tapadóképességét.

- Javítja a tapadást, a PCI csemperagasztók jól tapadnak az alapfelülethez.

- Megkönnyíti a tapéták későbbi leszedését a felújítási munkáknál.

- Védi a vékonyágyas habarcsot, vagy kiegyenlítő masszát a túlságosan gyors

vízelvonástól, ezzel meghosszabbítja a bedolgozhatósági időt, javítja a tapadóképességet

és használatával elkerülhetőek a  zsugorodásból eredő repedések.

- Megakadályozza a légbuborék képződést és a túl gyors vízelvonást a PCI-Periplan-nal,

vagy  a PCI-Fließspachtel 15-tel történő felületkiegyenlítésnél.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

# Alapanyag:					Modifikált, egykomponenses akrilgyanta diszperzió

Sűrűség:					Kb. 1,0 g/cm3

Kontrollszín:				Kék

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Tárolás:		Hűvös, száraz helyen, de semmi esetre sem  –10ºC alatt. A megfagyott PCI-Gisogrund-ot lassan fel kell

olvasztani és alaposan fel kell keverni.

Kiszerelés					Cikkszám/EANPrüfz.:

- 200 literes hordó:			1630/5

- hordószivattyú:				1727/2

- 20 literes edény:				1823/1

- 10 literes edény:				1818/7

- 5 literes edény:				1819/4

- 1 literes talpas zacskó:			1821/7

Alkalmazástechnikai adatok:

Aljzat:					Anyagszükséglet:			Keverési arány:

- Gipszaljzatok, anhidrit-, öntött 	Kb. 80-tól 150 ml/m2-ig		Hígítatlanul

aszfalt- és xilolitsztrichek, illetve

esztrichek régi bevonati

maradványokkal:

- Nedvszívó ásványi aljzatok,		1. bevonati réteg:			1:1 arányban

pl. betonaljzatok, cement-		kb. 100-tól 200 ml/m2-ig		vízzel hígítva

esztrichek, mész-cement-		2. bevonati réteg:			1:1 arányban

vakolatok, pórusbeton, mész-		kb. 50-től 70 ml/m2-ig		vízzel hígítva

homokkő stb.:

Kiadósság:	 	20 l vödör:		10 l vödör:		5 l vödör:		1 l talpas zacskó

elegendő kb.:	elegendő kb.:	elegendő kb.:	elegendő kb.:

- Gipszaljzatok, 	130-250 m2-re	65-125 m2-re	33-125 m2-re	6,5-12,5 m2-re

anhidrit-, öntött

aszfalt- és

xilolitesztrichek,

illetve

esztrichek régi

bevonati

maradványokkal:

- Nedvszívó 	100-200 m2-re	50-100 m2-re	25-50 m2-re		5-10 m2-re

ásványi aljzatok,	egy rétegnél		egy rétegnél		egy rétegnél		egy rétegnél

pl. betonaljzatok,

cementesztrichek, 74-130 m2-re	37-65 m2-re		19-33 m2-re		3,7-6,5 m2-re

mész-cement-	két rétegnél		két rétegnél		két rétegnél		két rétegnél

vakolatok, pórus-

beton, mészhomokkő:

Bedolgozási hőmérséklet:		+5ºC-tól +30ºC-ig (aljzathőmérséklet)

Kikeményedési idők*

- járható:					Kb. 30-60 perc múlva

- második réteg:				Kb. 30-60 perc múlva

- további munkafázisok:		Kb. 60-180 perc múlva (az aljzat szívóképességétől és a levegő hőmérsékletétől, valamint páratartalmától függően)

A kikeményedett film hőállósága:	-20ºC-tól +80ºC-ig

*/ +23ºC és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak és teherhordónak kell lennie. Nem lehetnek rajta olajfoltok, vagy egyéb, a tapadást gátló szennyeződések. A frissen beépített cement-

esztrichek maradék nedvességtartalma nem lehet több, mint 4 %, a csiszolatlan anhidrit- ill. gipszesztricheké pedig nem lehet több, mint 0,5 % (CM-mérővel mérve).

A PCI-Gisogrund bedolgozása:

Gipszaljzatok, anhidrit-, öntött  aszfalt- és xilolitesztrichek, valamint régi burkolat-

maradványokkal rendelkező esztrichek alapozására és erősítésére:

1. A PCI-Gisogrund-ot a felhasználás előtt alaposan fel kell keverni (ill. a talpas zacskót

jól fel kell rázni.

2. Ezt követően széles ecsettel, seprűvel, vagy felületterítővel hígítás nélkül telítve és egyenletesen kell felhordani az aljzatra. A tócsaképződést kerülni kell!

3. A megszilárdulást és kikeményedést kaparáspróbával ellenőrizzük. Csak a felvitt réteg

teljes átszáradása után lehet a felületet csempézni, tapétázni, mázolni, vakolni, vagy

PCI-Periplan 10,  PCI-Periplan 20, ill. PCI-Fließspachtel 15 padlókiegyenlítőket felhordani.

Nedvszívó ásványi aljzatok, pl. betonaljzatok, cementesztrichek, mész-cement-vakolatok, pórusbeton, mészhomokkő stb. alapozására és erősítésére:

1. A PCI-Gisogrund-ot  alaposan fel kell keverni (ill. a talpas zacskót jól fel kell rázni), majd 1:1 arányban vízzel kell hígítani és alaposan össze kell keverni.

2. Az anyagot széles ecsettel, seprűvel, vagy felületterítővel telítve és egyenletesen fel kell hordani az aljzatra.

3. Erősen nedvszívó felületeknél ajánlatos az intenzívebb megerősítés érdekében, illetve

padlókiegyenlítőknél a buborékképződés megakadályozása végett egy második réteget is felhordani 11 arányú vizes hígításban. A második réteget csak az első réteg megszáradása után szabad felhordani.

4. Az alapozás megszáradása (kaparáspróba) után lehet a felületre csempézni, tapétázni, mázolni, vakolni, vagy  PCI-Periplan 10, PCI-Periplan 20,  ill. PCI-Fließspachtel 15

padlókiegyenlítő anyagokat felhordani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne dolgozza be +5ºC alatti és +30ºC feletti aljzathőmérsékletek esetén!

- Ha a csempézést nem a teljes falfelületen végzi (pl. kihagyja a fürdőkád mögötti  részt,

vagy nem a mennyezetig csempéz), akkor is a teljes felületet kell alapoznia.

- A PCI-Gisogrund-dal alapozott aljzatok tapétázásakor a tapétaragasztó kikeményedése

lelassulhat. A nyers szálas tapéták stb. csak a tapétaragasztó teljes kikeményedése után

festhetőek!

- Erősen nedvszívó aljzatok (pl. pórusbeton) esetén a PCI-Gisogrund első rétegét 1:2 arányú vizes oldatból kell készíteni.

- A gipsztermékek gyártóinak a gipszaljzatok és felületeik  maximálisan megengedhető nedvességtartalmára, rétegvastagságára vonatkozó előírásait tartsa be!

- A PCI-Gisogrund bedolgozása során a tócsaképződést minden esetben kerülje el!

- Terméskövek fektetése előtt a régi ragasztómaradványokat tökéletesen távolítsa el!

- A szerszámokat közvetlen használatuk után vízzel mossa el, mert a kikeményedett anyag

csak mechanikai úton távolítható el!

Biztonsági előírások:

Általános utasítás diszperziós termékekre:

A diszperziót ne hagyjuk a bőrön megszáradni! Fröccsenésveszély esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió a szembe kerül, vízzel  alaposan ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány percen belül nem szűnik meg, akkor szemorvoshoz kell fordulni!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================