# Habarcs-tapadóhíd

PCI-PECIHAFT              		Termékismertető: 112

PCI-Peciment 50-hez a				(PCI-kiadás: 2000.03.

ZTV-SIB 90 szerint					Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

A PCI-Peciment rendszer tapadóhídja  ZTV-SIB 90 szerinti PCC I és PCC II alkalmazási

esetekhez .

### Alkalmazási területek:

- Betonaljzatok és PCI-Peciment 50 közötti erőátadó kapcsolatokhoz, betonjavítás és helyreállítás új kötőrétegek fektetésénél betonszerkezetek, mérnöki létesítmények, hídépítés területén a ZTV SIB 90 szerinti alkalmazási esetekre

PCC I:  Közlekedő felületekhez, dinamikailag igénybe vett területeken.

PCC II: Közlekedésre igénybe nem vett felületeknél, dinamikailag igénybe vett területeken

(pl.: híd alsó felület)

A termék tulajdonságai:

- Szerepel a BASt-jegyzékben,  a PCI-Pecihaft a ZTV-SIB  90 szerint van minősítve,

minőségellenőrzése pedig  a TL/TP BE-PCC  szerint történik.

- Nagy a kötésszilárdsága, biztosítja az üregmentes tapadást a betonaljzat és a PCI-Peciment

50 között

- Vízzáró és fagyálló, ezért külső és belső helyen egyaránt használható

- Használatra kész vízzel történő összekeverése után.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	DIN 1164 szerinti portlandcement, kvarchomokok, műanyagok és adalékok. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs egészségre  ártalmas finom szilikogén kvarcpor a bedolgozásakor.

| Komponensek: | Egykomponensű |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szemcsézettség: | 0-2,2 mm |  |  |  |
| Konzisztencia: Szín: Friss habarcs sűrűsége: | Poralakú Sötétszürke Kb. 2,0 g/cm3, ill | kb. 2,0 kg/l |  |  |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes hulladékok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |  |  |  |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tárolás:			                    Hűvös, száraz helyen.

Kiszerelés:			                    25 kg-os polietilén betétes papírzsákban

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1274/1

Alkalmazástechnikai adatok:

|  | Padló (PCC I) | Födém (PCC II) | Fal (PCC II) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anyagszükséglet: - friss habarcs: | Kb.1,7 kg/m2 | Kb.0,90 kg/m2 | Kb.1,3 kg/m2 |
| - száraz habarcs: | Kb.1,4 kg/m2 | Kb.0,75 kg/m2 | Kb.1,1 kg/m2 |
| Keverővíz mennyiség - 1 kg por: | 210 ml - 230 ml | 210 ml | 210 ml - 220 ml |
| - 25 kg zsák: | 5,25 l - 5,75 l | 5,25 l | 5,25 l - 5,50 l |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +50C-tól +300C-ig |  |  |
| Keverési idő: | Kb.3 perc |  |  |
| Keverési technika: Kényszerkeverő, 25 kg-ig kosaras keverő és fúrógép |  |  |  |
| Érés idő: | Nincs | 10 perc | 10 perc |
| Bedolgozási idő + 5ºC-on: +20ºC-on: +30ºC-on: | Kb. 150 perc Kb. 90 perc Kb. 45 perc |  |  |
| Hőállóság. | -200C-tól +800C-ig |  |  |
| Ajánlott bedolgozási eszköz: | Keményszőrű kefe | Kefe vagy korongecset | ##### Kefe vagy korongecset |
| A PCI-Peciment-rendszer magába foglalja az alábbiakat: |  |  |  |
| - Korrózióvédelem: | PCI-Legaran A PCI-Legaran RP |  |  |
| - Habarcs-tapadóhíd: - Betonpótló: - Szóróhabarcs: - Finom javítóhabarcs: | PCI-Pecihaft PCI-Peciment 50 PCI-Pecicret PCI-Peciment 5 |  |  |

#### Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nedvszívónak és kellően érdesnek kell lennie. A beton-aljzatnak legalább B 25 minőségűnek kell lennie. A nagyon sima és tömör, valamint a nem teherhordó aljzatokat fel kell érdesíteni. A szennyeződéseket, a cementlét, régi festékrétegeket,  hidrofobizáló szereket, sérült betonfelületeket stb. megfelelő eljárással (pl.: szemcse-, vagy homokszórással,  illetve nagynyomású vízsugárral) meg kell tisztítani. (Lásd a ZTV SIB 90,

2-es táblázatban a "Betonaljzatok előkészítése " fejezetet!) Az aljzat tépőszilárdságnak legalább átlag 1,5 N/mm2 -nek kell lennie (de a legkisebb érték sem lehet kevesebb, mint 1,0 N/mm2).

A megtisztított aljzatot lehetőleg 24 órával előbb, de legalább 2 órával a PCI-Pecihaft felhordása előtt jól meg kell nedvesíteni és nedvesen kell tartani.

A beiszapolás előtt a felületnek mattnedvesnek kell lennie, de nem lehetnek tócsák rajta!

A PCI-Pecihaft bedolgozása:

A ZTV-SIB szerinti használat esetén az általános  építésfelügyeleti vizsgálati engedélyek kiegészítő kivitelezési előírásait be kell tartani.

1. 25 kg PCI-Pecihaft-ot a keverővízzel együtt egy tiszta keverőedénybe kell adagolni,

(lásd a "Műszaki adatok" c. táblázatot) és jól meg kell keverni. A megfelelő nedvesítés eléréséhez először a víz mennyiség 2/3-ával kell az edény falát benedvesíteni. Ezután kell hozzá-adagolni a 25 kg PCI-Pecihaft-ot, amit 3 percig kell keverni, amíg csomómentes tapadóhídat nem kapunk. A keverés megkezdése után adjuk hozzá a maradék vizet. 25 kg-ig  egy lassú fordulatú fúrógépbe (kb. 400 ford/perc) fogott megfelelő keverőszerszámmal keverünk,  nagyobb mennyiséget pedig kényszerkeverőben.

2. A megkevert PCI-Pecihaft-ot a pihentetési idő letelte után ismét átkeverjük, majd az előkészített fal-, vagy födémaljzatra korongecsettel, a padlóra pedig kemény kefével erősen bedörzsöljük. A tapadóhídat az egész felületre fedésben kell elteríteni. A tapadóhidat nem szabad kiszáradni hagyni !

3. Rögtön a PCI-Pecihaft felhordása után "friss a frissre" technológiával kell a PCI-Peciment 50 javítóhabarcsot felvinni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Pecihaft-ot nem szabad bedolgozni, +50C -nál alacsonyabb és +300C-nál 
magasabb habarcs- és aljzathőmérsékletnél,  valamint erős napsütésben és erős szélben.

-  Víztaszító szigeteléseket, vagy párazáró filmet el kell távolítani, mert ezek nem 
megfelelő aljzatok.

-  A ZTV--SIB 90 előírása szerint csak az egész csomagolást szabad feldolgozni.

-  Nagyobb felületeken a PCI-Pecihaft-ot  szakaszosan kell elteríteni, mert a PCI-Peciment 50- nel történő következő munkafogás "friss a frissre" kell, hogy kerüljön.

-  Csak annyi habarcsot keverjen be, amennyit a bedolgozási időn belül be is tud dolgozni (lásd: a „Műszaki adatok” c. táblázatot)!

- A megkötött PCI-Pecihaft-ot nem szabad vízzel, vagy száraz PCI-Pecihaft-tal összekeverni!

- A szerszámokat és a gépeket rögtön a munka után vízzel el kell mosni, mert a beszáradt anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: kb. 6 hónap hűvös, száraz helyen .

###### Biztonsági előírások:

Általános előírás cement tartalmú termékekhez.

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, vagy nyálkahártya maródásokat okozhat (pl. a szemen). Szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezését kerülni kell. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kellfordulni. Az átitatódott, beszennyeződött  ruházatot azonnal le kell vetni. Bőrre kerülése esetén az anyagot bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermek elől elzárva tartandó!

További információt a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

====================================================================