#### Speciális alapozó

PCI-PECIMOR-Betongrund  Termékismertető: 308

Betonból készült külső pincefalakhoz                (PCI-kiadás: 1999.07.

Fordítás-aktualizálás: 2000.04.)

###### Alkalmazási terület:

- Kültéri felhasználásra

- Beton alapfelületre

- Alapozóként PCI-Pecimor 1 K, 2 N, 2 S és PCI-Pecimor Super anyagokhoz.

Termék tulajdonságai:

- Buborékmentes tömítés tesz lehetővé vastag bitumenréteggel külső betonfalakon.

- Oldószermentes, nincs környezeti terhelés, használója nincs kitéve oldószergőzöknek.

Nincs tűz vagy robbanásveszély.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Porkeverék |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponensű |
| Sűrűség: | Kb. 1 g/cm2 |
| Konzisztencia: | Por |
| Szín: | Fehér |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá. Irritatív |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen |
| Kiszerelés: | 1 kg-os műanyag dobozokban Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2180/4 |

- 2 -

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: - bekevert alapozó: - por: | Kb. 100-200 ml/m2 Kb. 10-20 g/m2 |
| --- | --- |
| Keverési arány: | 1 súlyrész PCI-Pecimor-Betongrund alapozó : 9 súlyrész víz |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5 oC és +25 oC között (alapfelület hőmérséklet) |
| Alapfelület jellegzetessége: | „Száraz”-tól a „mattnedves”-ig |
| Keverési idő: | Kb. 1 perc |
| Bedolgozhatósági idő *: | A bekeveréstől számított 5 órán belül a keveréket fel kell használni |
| Várakozási idő *: (szigetelés PCI-Pecimor-ral) | 30 percen belül a mattnedves alapra |
| Hőállóság: | -20°C-tól +80°C-ig |

*/ +23°C-nál és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérséklet  lerövidítik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

-Aljzatként legalább B 15-ös szilárdsági osztályba tartozó tömörített beton alkalmas.

-Az aljzat legyen szilárd és egyenletes. Fészkektől, laza repedésektől, bordáktól, portól, kátránytól, szuroktól, zsaluzóolajtól, régi festéktől és más a kötést akadályozó rétegektől mentesnek kell lennie.

- Legyen száraz, legfeljebb csak enyhén nedves! A peremeket le kell törni.

- A holkereket legalább 4 cm-es sugárban PCI-Repafix jelű anyaggal vagy cement, homok, víz és PCI-Emulsion (emulzió) keverékével (1:3 arányban a keverő vízhez), földnedvesre dolgozott habarccsal be kell vonni és le kell kerekíteni.

Bedolgozás:

1.  Egy tiszta keverőedénybe töltsünk 9 liter vezetéki vizet és 1 kg PCI-Pecimor-Betongrund betonalapozót, majd  egy lassú fordulatú ( kb. 400 ford/perces) fúrógépbe fogott keverőfejjel végezzük a keverést egészen addig, amíg egy tiszta oldat nem képződik. Részmennyiségek esetében : 1 rész  PCI-Pecimor-Betongund betonalapozó :

9 rész víz.

- 3 -

2. Alapozás:

Festőecsettel, vagy zsaluolaj-permetezővel egyenletesen és jó fedéssel egy munka-menetben az alapfelületre fel kell hordani.

3. A szigetelés felhordása:

A PCI-Pecimor 1 K, 2 N, 2 S, vagy PCI-Pecimor-Super anyagot szigetelésként a PCI-Pecimor-Betongrund betonalapozó felhordása után 30 percen belül kell a még mattnedves felületre felvinni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A beldolgozást + 5 oC alatt és +25 oC felett nem szabad végezni.

- A megadott bedolgozási és várakozási idő túllépése esetén buborékmentes tömítés készítése utólagos vastag bitumenfedéssel nem szavatolható.

- A szerszámokat használat után vízzel kell letisztítani.

- Raktározás: száraz, hűvös helyen kb.12 hónapig. A felnyitott PCI-Pecimor-Betongrund por egységcsomagot a nedvesség elleni védelem érdekében gondosan vissza kell zárni.
A megbontott csomagot - a PCI-Pecimor-betonalapozó pornak a nedvesség elleni védelme céljából - gondosan vissza kell zárni.

Biztonsági előírások:

A PCI-Pecimor-Betongrund betonalapozó a szemre irritatív hatású. Szembe kerülését, illetve bőrrel való érintkezését kerülni kell. Ha mégis a szembe kerülne, akkor gondosan

és azonnal ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. Fröccsenés veszélye esetén, különösen, ha a felhordás permetezővel történik, védőszemüveget kell viselni. A bőrre került anyagot  vízzel kell leöblíteni. Bőrrel való tartósabb érintkezését, (pl.az át-nedvesedett ruházat által) - kerülni kell.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==========================================================================================