# Biztonsági tapadóhíd

PCI-POLYHAFT              		Termékismertető: 161

Esztrich-hez, vakolathoz és fektető-		(PCI-kiadás: 1999.05.

habarcshoz sima aljzatokra			Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

### Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

- Tapadóhíd sima, tömör aljzatok és hidraulikusan kötő vakolathabarcsok között

- Tapadóhíd kerámiaburkolatokhoz vízzáró betonon,  szigetelővakolaton és -iszapokon, sima

betonfelületeken, szórt cementesztrichen, régi kerámia-, műkő- és terméskő burkolatokon

és acélon.

- Tapadóhíd esztrich- és vakolthabarcsokhoz előegyártott elemekből készült födémekre, acélra,

ill. acélgerendákra, valamint sima, tömör beton-, esztrich- és kerámiafelületekre

A termék tulajdonságai:

- Szemcsés, durva felületté keményedik ki, biztos tapadást nyújt a fektetőhabarcsoknak,

vakolatoknak és esztricheknek.

- Nagy a tapadóképessége, ezét nagy tapadási húzószilárdsággal rendelkezik szélsőségesen

tömör és vízzáró aljzatokon is.

- Könnyen bedolgozható, miután csak vízzel kell összekeverni.

- Oldószermentes, nem terheli környezetét és felhasználóját oldószergőzökkel.

- Gyorsan keményedik, kb. 24 óra múlva csempével burkolható.

- Vízálló és fagyálló, univerzálisan alkalmazható bel- és kültérben egyaránt.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Nagyértékű száraz keverék tapadásnövelő PCI-műanyagokból és speciális cementekből. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs egészségre  ártalmas finom szilikogén kvarcpor a bedolgozásakor.

| Szín: | Barna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Töltési sűrűség: | Kb. 1,33 g/cm3 |  |  |  |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes hulladékok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |  |  |  |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Kiszerelés:			                    25 kg-os polietilén betétes papírzsákban

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1509/4

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: Kiadósság: | Kb.2,0 kg/m2 az aljzat tulajdonságaitól függően Egy 25 kg-os zsák elegendő kb. 12,5 m2-re |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keverővíz mennyiség - 1 kg por: | Kb. 5,0 l Kb. 0,2 l |  |  |
| - 25 kg zsák: |  |  |  |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5oC-tól +30oC-ig (aljzathőmérséklet) |  |  |
| Érés idő: | Kb. 5 perc |  |  |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 2 óra |  |  |
| Kikeményedési idő*: | Kb. 24 óra elteltével (a továbbfeldolgozásig) |  |  |
| Vízzel terhelhető*: | Kb. 7 nap elteltével |  |  |
| Hőállóság. | -20oC-tól +80oC-ig |  |  |
| Tapadási húzószilárdság - betonon: - kerámián: | 2,0-től 2,5 N/mm2-ig 1,0-től 1,2 N/mm2-ig |  |  |

*/ +23oC és 50% relatív páratartalom mellett. Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik, magasabbak lerövidítik ezeket az időket.

#### Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak és teherhordónak kell kell lennie. A port, olajat, rozsdát, sorját, zsaluolajat, régi festékmaradványokat és egyéb szennyeződéseket gondosan el kell távolítani róla. Az olaj-, zsír- és zsaluolaj maradványokat PCI-Entöler alkalmazásával lehet megszűntetni. Az ásványi aljzatok nedvesek lehetnek.

A PCI-Polyhaft bedolgozása:

1. A keverővízet, majd ezt követően a 25 kg PCI-Polyhaft-ot  egy tiszta keverőedénybe kell adagolni (lásd a "Műszaki adatok" c. táblázatot) és jól meg kell keverni egy lassú fordulatú fúrógépbe (kb. 400 ford/perc) fogott megfelelő keverőszerszámmal.

2. A megkevert PCI-Polyhaft-ot az 5 perces pihentetési idő letelte után ismét átkeverjük.

3. A bekevert PCI-Polyhaft-ot egy az aljzattól függően 3-4 mm-es fogazású glettvassal egyenletesen felhordjuk a letisztított felületre.

4. A tapadóhidat kb. 24 órán keresztül kaparásállóságig hagyni kell kiszáradni, eközben védeni kell a közvetlen napsugárzástól, huzattól, esőtől és fagytól.

5. A kikeményedést (karcolópróba) követően PCI-Emulsion-nal javított habarcsok, valamint csemperagasztók hordhatóak fel rá (pl. PCI-FT-Klebemörtel, PCI-FT-Schnell, PCI-Flexmörtel, PCI-Flexmörtel-Schnell, PCI-Polyflott flex, PCI-Polyflott-Schnell, PCI-Midiment, vagy PCI-Midiment-Schnell).

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Polyhaft-ot nem szabad bedolgozni, +5oC -nál alacsonyabb és +25oC-nál 
magasabb aljzathőmérsékletnél.

- A kikeményedés során a felületet védeni kell a közvetlen, erős napsütéstől, huzattól és fagytól. Letakarással kell védeni a túl gyors vízelvonással szemben.

- A szerszámokat és a gépeket rögtön a munka után vízzel el kell mosni, mert a beszáradt anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen .

###### Biztonsági előírások:

Általános előírás cement tartalmú termékekhez.

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, vagy nyálkahártya maródásokat okozhat (pl. a szemen). Szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezését kerülni kell. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kellfordulni. Az átitatódott, beszennyeződött  ruházatot azonnal le kell vetni. Bőrre kerülése esetén az anyagot bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermek elől elzárva tartandó!

További információt a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

====================================================================