# Tapadóhíd habarcs

PCI-REPAHAFT                                          Termékismerető: 163

## Kötött esztrichekhez, cement 				  (PCI-kiadás: 1999.11.

javítóhabarcsokhoz és PCI-Repament-hez          Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

### Alkalmazási terület:

- Kül-és beltérben

- Falra és padlóra

- Tapadóhíd a PCI-Repament javítóhabarcsokhoz, a PCI-Novoment plus gyorsesztrich

készhabarcshoz, illetve a hagyományos homok-cement habarcsokhoz

- Tapadóhíd a PCI-Novoment V kötőanyagbázisú gyorsesztrichek beépítéséhez, valamint

hagyományos cementesztrichekhez

- Tapadóhíd különböző ipari és egyéb termelési helyeken az alaphoz kötött burkolatokhoz,

valamint lejtést adó esztrichekhez erkélyeken, teraszokon

- Tapadóhíd nem áttetsző terméskőlapokhoz vastag-, vagy középágyas eljárással  történő

fektetésnél

A termék tulajdonságai:

- Nagy tapadásbiztonságú,  az aljzat megfelelő előkészítése után erőátadó tapadást biztosít

a cementkötésű aljzat és a PCI-Repament, PCI-Novoment plus és PCI-Novoment-V

esztrichek, vagy a hagyományos cementesztrichek között..

- Víz -és fagyálló, kül -és beltérben egyaránt alkalmazható

- Használatra kész a keverővízzel történő összekeverése után azonnal

#### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyagok:	Speciális cementek, műanyagok és adalékok,

Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb

ásványi szálat. Bedolgozásakor nincs egész-

ségre ártalmas szilikogén finom kvarcpor.

| Komponensek száma: | Egykomponensű |
| --- | --- |
| Szemcse: | 0-2,2 mm |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Jelölés |  |
| - közúti veszélyesség osztály (GGVS) szerint: | Nem veszélyes anyag |
| - éghető folyadékok szerint (VbF): | Nem vonatkozik |

- veszélyes anyagok besorolása szerint

(GefStoffV):					    Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:						  Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság:					  Kb. 6 hónap

Kiszerelés:						  25 kg-os, polietilén betétes papírzsák:

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2305/1

5 kg-os zacskó:

Cikkszám/EAN/Prüfz.: 2311/2

### Alkalmazástechnológiai adatok:

| Anyagszükséglet: | Kb. 2-2,5 kg szárazhabrcs/m2 |
| --- | --- |
| Rétegvastagság: | Kb. 1,5 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet: | + 5 °C és + 30 °C között (aljzat és környező levegő hőmérséklete) |
| Keverővíz mennyisége |  |
| - 25 kg-os zsák: | Kb. 6,0 liter |
| - 5 kg-os zacskó: | Kb.1,2 liter |
| - 1 kg-os por: | Kb. 240 ml |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Pihentetési idő: | Nincs |
| Bedolgozhatóság: | Kb. 1 óra |

+23 °C -nál és 50% relatív pártartalom esetén. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nyílt pórusúnak, nedvszívónak és elegendően nyers felületűnek kell lennie. Nagy igénybevételnek kitett kötött burkolatoknál az aljzatbeton szilárdságának el kell érni a min. B25 fokozatot.

A különösen tömör, sima aljzatokat, valamint a nem teherhordó rétegeket és a sérült beton-

felületeket megfelelő szemcseszórásos, vagy nagynyomású vízsugaras eljárással el kell távolítani. A kitörések újraprofilírozásakor (habarcsplombák) a peremeket 30-60°-ban törésnyersre kell beállítani. Az  előkezelt cementkötésű aljzatot legalább 24 órán át , de minimum 2 órával a PCI-Repahaft  felhordása előtt jól át kell itatni és nedvesen kell tartani.

A beiszapolás előtt a felület kéznedves lehet, de nem lehet vizes. Tócsák nem lehetnek a felületen!

A PCI-Repahaft bedolgozása:

1. A keverőedény belső falfelületének átnedvesítése érdekében először a szükséges keverővíz mennyiségének mintegy 2/3-át (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. fejezetet) kell

az edénybe tölteni. Majd hozzá kell adagolni  a 25 kg PCI-Repahaft port és 3 percig csomómentes tapadóhiddá kell keverni. A keverési folyamat megkezdése után kell a maradék vizet hozzáadni. A keveréshez célszerű  egy lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe befogott megfelelő keverőszerszámot használni, míg nagyobb mennyiségeket kényszerkeverőben  keverni.

2. A megkevert PCI-Repahaft habarcsot azonnal fel hordani az előkészített felületre és egy    
kemény  kefével a padozaton, illetve egy gumi simítóval a falon be kell dörzsölni. A tapadó-    hidat az egész felületet lefedve fel kell hordani. A tapadóhidat nem szabad hagyni kiszáradni!

3. A PCI-Repahaft felhordása után a „friss a frissbe” eljárással azonnal fel kell hordani a PCI-Repament-et , PCI-Novoment Plus, vagy PCI-Novoment-V esztrichet, vagy a kötött esztrichet, illetve ezeket a felhordást követően azonnal tömöríteni kell.

4. Nem áttetsző terméskő lapok  közép-, vagy vastagágyas habarcsba történő fektetésekor 
a lapok hátoldalát PCI-Repahaft-tal kell bevonni. A lapokat ezt követően azonnal az   előkészített habarcságyba kell fektetni.

### Kérjük, vegye figyelembe!

- Ha az alap hőmérséklete +5°C alatt,  vagy + 30°C felett van, illetve erős hő, vagy szél hatásakor ne dolgozzuk be a PCI-Repahaft-ot!

- Víztaszító, vagy párazáró szerrel kezelt aljzatokat elő kell kezelni.

- Csak annyi PCI-Repahaft-ot keverjen be, amennyit egy óra alatt be is tud dolgozni!

- Nagy felületeket szakaszosan kell bevonni, mert a PCI-Repament, vagy a PCI-Novoment-

plus, illetve PCI-Novoment V csak a „friss a frissbe” eljárással hordható fel!

- A tapadóhidnak az egész felületet be kell fednie.

- A már meghúzott PCI-Repahaft-iszapot nem szabad vizzel felhígítani, vagy friss anyaggal 
összekeverni.

-  A szerszámokat, és a gépeket rögtön a munkafolyamat befejezése után vizzel meg kell 
 tisztítani, mert a beszáradt anyagot már csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

#### Biztonsági előírások:

Általános útmutató cementtartalmú termékekhez:

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos

reakcióba lép, ezért bőrirritációt,  ill. nyálkahártya  maródásokat okozhat (pl: a szemben).

Szembe jutását,  vagy a bőrrel való tartós érintkezését kerülni kell. Ha az anyag a mégis a

szembe kerülne, úgy azt azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni.

A szennyződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal,

bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőszemüveget kell hordani.Gyerek elől

elzárva tartandó! A TRGS 613 szerint kromátszegény.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================