##### Speciális alapozó

###### PCI-WADIAN			Termékismertető: 530

Faforgácslapokra                                   	(PCI-kiadás: 2000.05.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Száraz és mérsékelt nedvességnek kitett területeken (pl. lakóterek zuhanyozóiban,

fürdőszobáiban, szükség van egy PCI-Lastogum-mal végzett alternatív szigetelésre is)

- Falra és padlóra a lakótérben: konyhában, fürdőszobában, WC-ben, előszobában,

tetőtérben stb.

- Nedvességlezárás faforgácslapokra (V100), fa hajópadlóra, gipszkarton- és

gipszrostlapokra

- Védőbevonat faforgácslapok vágott szélére a nedvesség hatására bekövetkező

alakváltozás csökkentése céljából

- A nedvesség hatására bekövetkező alakváltozás megakadályozására a száraz

faforgácslap minden oldalán alkalmazott bevonatként

- Faforgácslapok alapozására csempe és burkolólapok PCI csemperagasztóval történő

lerakása előtt (ld. a táblázatot).

- Vízgőzfékező bevonat cementes aljzatokon (pl. uszodák betonfödémjénél)

- Vízgőzfékező bevonat beltéri vakolt hőszigetelő rendszereken a kondenzvíz keletkezés

megakadályozása céljából.

A termék tulajdonságai:

- Oldószermentes, szagtalan. Nincs gyulladás- és robbanásveszély. Nincsenek

egészségre káros gőzei.

- Felhasználásra kész, kikeverésre nincs szükség.

- Magas -érték, ezáltal megakadályozza a nedvesség behatását és az aljzat ezzel

összefüggő alakváltozását.

- Nedvességfékező alapozás farostlemezekre, amelyekre ezután PCI csemperagasztóval

csempék, vagy burkolólapok fektethetők (ld. a táblázatot).

- Jó tapadás az aljzaton és az ágyazóhabarcshoz.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

| Anyagtechnológiai adatok: |  |
| --- | --- |
| Alapanyag: | Oldószermentes műgyanta diszperzió |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | Kb. 1,2 g/cm3 |
| Jelölés: - közúti veszélyességi osztály (GGVS) szerint: - éghető folyadékok besorolása (VbF) szerint: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |
| --- | --- |
| Tárolás: | Száraz, hűvös, de fagymentes helyen |
| Kiszerelés: | 5 literes műanyag kannában - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1890/3 1 literes talpas flakonban - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1881/3 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet 2 réteg esetén: |  | Kb. 150-200 ml/m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiadósság kétszeri felhordásnál: |  | Egy 5 literes műanyag kanna kb. 20-30 m2-hez elegendő Egy 1 literes talpas műanyag flakon kb. 4-6 m2-hez elegendő |  |
| Rétegvastagság: |  | Kb. 0,1 mm |  |  |
| Bedolgozási hőmérséklet |  | +5°C-től +30°C-ig (aljzathőmérséklet) |  |  |
| Kikeményedési idő*: |  | Kb. 12 óra |  |  |
| Szellőzési idő az 1. réteg után*: |  | Kb. 30 perc |  |  |
| Szellőzési idő a 2. réteg után*: |  | Kb. 12 óra |  |  |
| Csempével burkolható*: |  | Kb. 24 óra elteltével a második réteg után |  |  |
| A megszáradt film hőállósága: |  | +80°C-ig |  |  |
| Vízpáradiffúzió-ellenállási faktor (-érték): |  | Kb. 350.000 |  |  |
| Egyenlő értékű légrétegvastagság (sd) |  | Kb. 30 m |  |  |

*/ +23°C és 50%-os relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek

lerövidítik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak száraznak és tisztának kell lennie. A szennyeződéseket, zsírokat, olajakat maradék nélkül el kell távolítani. A faforgácslapok maximális nedvességtartalma 10% lehet. A faforgácslemez (V100) a padlón min. 25 mm, a falon min. 19 mm vastag legyen és max. 40 cm-es csavartávolsággal legyen az alaphoz rögzítve. A faforgácslapok peremfugái legalább 8 mm-esek  legyenek. A cementtartalmú aljzatokat (pl. betont, cementvakolatokat) először PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni.

A PCI-Wadian bedolgozása:

Kerülni kell az anyag bőrrel és szemmel való érintkezését, fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget kell viselni.

1. A PCI-Wadian-t kefével, vagy korongecsettel keresztirányban kell felülettömören felhordani.

2. A kb. 30 perc szellőzési idő után kell felhordani a második réteget –szintén felület-

tömören-.

3. A további bedolgozási lépések (pl. a kerámiaburkolást) a második bevonatréteg száradása után (kb. 24 óra elteltével) folytathatóak.

A PCI-Wadian-nal alapozott farostlemezekre alkalmas PCI csemperagasztók:

Falra:				PCI-Bicollit, PCI-Colliflex, PCI-Collipol, PCI-Lastoment

Padlóra:			PCI-Everflex

Konyhai munkalapokra: 	PCI-Collastic

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne dolgozza be +5ºC alatti és 30ºC feletti aljzathőmérsékleteknél!

- Az anyagot ne hígítsa vízzel!

- A közvetlen vízhatásnak kitett terekben (pl. zuhanyozókban, a kádak körül, vizes helyiségek padlóján, konyhai munkalapoknál) a csempék és lapok lerakása előtt PCI-Lastogum-mal kell szigetelni. A sarokfugákat, ill. a padló/fal csatlakozásokat PCI-Sicherheits-Dichtband-120 biztonsági tömítőszalaggal kell vízpárazáróan tömíteni. A csempék és lapok fektetése ezután történhet PCI-Flexmörtel csemperagasztóval.

- Fából készült aljzatokat ne használjon kültérben és erős nedvességhatásnak kitett, ill.

vízpáraterhelt terekben (pl. uszodák zuhanyozóiban)!

- Az anyagot ne alkalmazza üzemszerűen használt gőzszaunákban!

- A PCI-Wadian védőréteg kétszeri felhordás után kb. 12 óra múlva járható.

- Az anyag érintkezését a bőrrel és a szemmel kerülje el! Fröccsenés veszélyes esetén

(pl. födémnél) hordjon védőszemüveget!

- A PCI-Wadian-nal alapozott faforgácslapokat nem szabad egymásra rakni!

- Ha a faforgácslapnak csak a mellső felületét vonta be PCI-Wadian-nal, akkor a

hátoldali vízhatást ki kell zárnia!

- A szerszámokat és edényeket közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani.

Biztonsági előírások:

Általános utasítások diszperziós termékekhez:

A diszperziót nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A megszáradt diszperziót vízzel és szappannal el kell távolítani. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió mégis a szembe jutna, akkor alaposan vízzel ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány perc múlva nem szűnik meg, akkor szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=============================================================