# Injektáló gyanta

PCI-APOGEL					Termékismertető: 500

Repedések tömítéséhez, injektálásához,		(PCI-kiadás: 2001.02.

vagy kiöntéséhez						Fordítás-aktualizálás: 2001.04.)

- PCI-APOGEL A:  epoxigyanta töltőanyag a ZTV-RISS 93 szerint „EP-I”

- PCI-APOGEL E, PCI-APOGEL F, PCI-APOGEL-PU, PCI-APOGEL-Schnell

Alkalmazási területek:

Az összes PCI-APOGEL típusra:

- Bel- és kültérben

- Padlóra, falra és födémre

PCI-Apogel A:

- Száraz repedések erőzáró injektálására

- a PCI-Apogel eljárással a ZTV-RISS 93 „EP-I” szerint, alacsony nyomású elzárással

kézi nyomótartállyal

- magas nyomású eljárással, pl. fokozatnélkül szabályozható „Airless” berendezésekkel

- Repedések és üregek lezárásához betonban és esztrichekben

- Repedések injektálásos lezárásához a feszítőelem csatlakozási helyeinél

- Hajszálrepedések lezárására pl. a betonjárdákon és beton utakon, valamint beton

lapostetők, hidak és alagutak repedéseinek lezárására, ha nem szükséges dilatációs hézag

létesítése

PCI-Apogel E:

- Száraz és nedves repedések tömítő injektálására, valamint ásványi építőelemekből készült

épületelemek repedéseinek injektálására

- Korlátozottan nyúlásképes kötések , kapcsolatok előállítására

- A PCI-Apogel PU-val előpréselt repedések tartós tömítésére.

PCI-Apogel F:

- Főleg nedves repedéses peremekhez

- Beton és esztrich repedések és üregek lezárására

- Beton és cementesztrich repedt részei közötti erőzáró kapcsolatok létrehozására

PCI-Apogel PU:

- Gyorsan felhabzó injektálógyanta, megállítja a víz áramlását a vizet vezető repedéseknél.

Tartós tömítést biztosít a PCI-Apogel E-vel történő utólagos injektálás révén.

PCI-Apogel-Schnell:

- Főleg alacsony hőmérsékleteknél és sürgős munkáknál

- Nedves repedéses peremeknél is használható

- Beton és esztrich repedéseinek és üregeinek lezárására

- Erőzáró kötések, kapcsolatok kialakítására.

A termék tulajdonságai:

Az összes PCI-Apogel típusra:

- Alacsony viszkozitású, a legfinomabb repedésekbe és üregekbe is behatol.

PCI-Apogel A:

- Áttetsző, transzparens

- Minőségét külső szervezet ellenőrzi

- Oldószermentes

PCI-Apogel E:

- Oldószermentes, elasztikus poliuretán injektálószer

- Zártcellás mátrix, ezért tömítő és rugalmas tulajdonságú

PCI-Apogel F:

- Transzparens (áttetsző)

- Biztosan tapad nedves aljzatokhoz

PCI-Apogel PU:

- Barna színű

- Hidrolizációnak ellenáll, így ellenáll az állandó vízhatásoknak is

- A habképződés a vízzel történő érintkezést követően kb. 40-60 másodperccel

megkezdődik,  így gyorsan lezárja a vízbetöréseket, időszakosan tömítő hatású

- A habképződési idő a hozzáadagolt edzőkomponenstől függ.

- Stabil habgátat alakít ki, ezáltal visszatartja a vizet

- Tartósan tömít a PCI-Apogel E-vel való utáninjektálás révén

- A felhabzási idő az adott edző komponenstől függ

- Oldószermentes

PCI-Apogel-Schnell:

- Gyorsan keményedik, ezáltal alacsony hőmérsékleteken is felhasználható

- Biztos tapadást nyújt nedves aljzatokon.

Aljzatelőkészítés:

Repedések betonban:

A repedéseknek szennyeződés- és pormenteseknek kell lenniük. PCI-Apogel F, PCI-Apogel E és PCI-Apogel-Schnell alkalmazásakor a repedés peremei nedvesek lehetnek. Vízvezető

repedések esetén a PCI-Apogel PU-t utólagos repedésrögzítés nélkül magasnyomású eljárással kell előzetesen lezárni a végleges repedéskezelés előkészítő műveleteként. Az injektálás előtt el kell helyezni az injektálóanyagot bevezető furatba helyezett, vagy ragasztott injektálócsonkokat. Vízvezető és nedves repedések esetén fúrócsonkokat kell használni.

A furatba helyezett injektálócsonkok elhelyezése:

A kezelendő, ragasztandó  épületelemet a repedés irányára ferdén kőfúróval meg kell fúrni a szerszám átmérőjének megfelelően. A furatlyuknak a repedést az épületelem, ill. repedés közepén kell metszetnie. A furatokat váltakozóan a repedéstől jobbra és balra kell elhelyezni. A furatlyukak távolsága az épületelem vastagságának, vagy a repedésmélységnek a felét, ill. a 60 cm-t nem haladhatja meg. A furatból kikerülő port le kell porszívózni.

Az előkészített furatokba be kell helyezni a betöltőcsonkokat és a repedéseket az alábbi PCI termékekkel kell felülettömören lezárni:

- PCI-Polyfic 5 Min.,  repedések 30-60 perc alatti lezárására, vagy nedves repedésekhez,

- PCI-Collastic, repedések kb. 3 óra múlva történő injektálására, illetve várható csekély

repedésszélesség változás esetén a rögzítési és injektálási műveletek alatt (dinamikus

terhelések),

- PCI-Bauharz (PCI-Stellmittel-lel keverve), kb. 24 óra múlva  magasnyomású

technológiával történő repedéslezárásokhoz.

A ragasztott injektálócsonkok elhelyezése:

A felületet csiszolással meg kell tisztítani, majd az injektálócsonkokat PCI-Collastic, vagy PCI-Bauharz segítségével kell a repedésbe ragasztani. A csonkok távolsága az épületelem  vastagságával, vagy a repedésmélységgel  megegyező legyen!  Ezt követően a repedéseket

az  injektálócsonkok elhelyezéséről szóló előző fejezetben már leírt módon kell felülettömören lezárni.

Üreges esztrichek injektálása:

Az esztrichlapok üregeit kopogtatással kell megállapítani és be kell jelölni. Az üreg tartományában a furatokat merőlegesen kell bevezetni egészen az érintetlen aljzatig. Az üreg mindenkori nagyságától függően a furatokat vagy az üreg peremén, vagy pedig  raszter-(hálózatos) formátumban  kell elhelyezni. A keletkező furatport porszívóval el kell távolítani, majd el kell helyezni az injektálócsonkokat. Minden üregnél 2, vagy több furatot nyitva kell hagyni, hogy az injektáláskor nem keletkezzen káros folyadéknyomás és az üreg gyantával történő telítettségét ellenőrizni lehessen.

A PCI-Apogel bedolgozása:

Az anyag keverésekor és bedolgozásakor megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni!

Keverés:

A PCI-Apogel a megfelelő keverési arányban kerül szállításra.

1. Az edző komponenst adagoljuk hozzá a gyantakomponenshez és egy tiszta, legalább 2 cm szélességű és megfelelő hosszúságú fa lapáttal legalább 2 percen keresztül intenzíven keverjük! A keverés befejeztével az anyag nem lehet csíkos!

2. A bekevert PCI-Apogel-t töltsük át egy tiszta edénybe, hogy az anyag homogenitását biztosítsuk! Az áttöltésnek úgy kell végbemennie, hogy a keverőedényben ne maradjon anyag. Ezt követően az anyagot még egyszer keverjük át!

Kitöltés:

3. Kisebb épületelemeken lévő vékony (kb. 1-2 mm), vízszintes repedéseket PCI-Apogel A-val, vagy PCI-Apogel F-fel, illetve PCI-Apogel-Schnell-lel töltsük ki oly módon, hogy a repedésekben a kitöltőanyag legalább 5 mm mélyen legyen, illetve érje el a repedés szélességének 15-szörösét! Vastag (kb. 6 mm) vízszintes repedésekbe kvarchomokkal kevert PCI-Apogel-t kell tölteni.

Függőleges épületelemeken lévő felület közeli, hálós repedések lezárásához a repedés kitöltését ecseteléssel is végezhetjük.

Ha a száradást követően a felületre burkolat kerül (pl. esztrich, vagy csempe), akkor a friss PCI-Apogel-t  0,4-0,7 mm-es szemszerkezetű kvarchomokkal kell telítetten leszórni.

Injektálás:

4. Az injektálandó repedés tömörségét és az injektálócsonk megfelelő működését az injektálás előtt sűrített levegővel kell ellenőrizni!

5. A bekevert PCI-Apogel-t megfelelő injektáló szerszámmal alacsony nyomáson, vagy magas nyomáson injektáljuk.

6. Függőleges, vagy ferdén felfelé futó repedések esetén az injektálást mindig alulról felfelé végezzük. A legmélyebben fekvő csonktól kezdve a PCI-Apogel beinjektálást addig kell folytatni, míg a sorban utána következő magasabban levő csonkon  injektálóanyag meg nem jelenik. Az injektálást szakaszolva kell végezni csonktól csonkig, amíg a legmagasabban lévő csonkot is el nem értük.

Vízszintesen futó, vagy vízszintes padlófelületekben levő repedések esetén az injektálást az egyik repedésvégtől a másikig mindig egy irányban kell végezni.

Egy az építési helyszíntől függően kedvező helyzetű repedésvégtől, mint kiindulási ponttól kedzve mindig annyi kiöntőgyantát kell beinjektálni, hogy a hozzá legközelebbi injektáló-csonkon az anyag kilépjen. Az injektálást szakaszosan kell végezni csonktól csonkig haladva, amíg el nem érjük a másik repedésvéget.

7. PCI-Apogel A  „EP-I” (ZTV-RISS 93) szerinti injektálásakor csak teljes egységcsomagok használhatóak fel.

8. A kitöltőanyag az injektáláskor a nyomás és a kapillárishatás miatt még a legfinomabb repedés elágazásokba is behatol. Ezért a repedések tökéletes kitöltéséhez még egy után-

injektálás is szükséges, amit az összes betöltőcsonknál el kell végezni a hőmérséklettől

függő bedolgozhatósági idő vége felé közeledve!

9. Az injektálóanyag kikeményedése után a csonkokat el kell távolítani. A furatokat PCI-Polyfix 5. Min. anyaggal kell lezárni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Apogel A,  a PCI-Apogel E,  a PCI-Apogel F  és a PCI-Apogel PU  nem dolgozható be + 8oC alatti és +35oC feletti aljzathőmérséklet esetén.

- A PCI-Apogel-Schnell nem dolgozató be –5ºC alatti és +25ºC feletti aljzathőmérséklet esetén.

- Injektálókészülékek használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy azok alkalmasak-e a PCI-Apogel típusok injektálására!

- A szerszámokat közvetlenül használatuk után PCI-Univerdünner-rel meg kell tisztítani, mert az anyag kikeményedett állapotban csak mechanikai úton távolítható el.

- ZTV-RISS szerinti munkavégzéskor a ZTV-RISS 93 „EP-I” kivitelezési utasításait be kell tartani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

Biztonsági előírások:

PCI-Apogel A gyantakomponens:

≤ 700 molekulasúlyú epoxigyantát és butándiol-diglicidilétert  tartalmaz. Belélegzése és a bőrrel való érintkezése egészségkárosító hatású. Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat.

PCI-Apogel F gyantakomponens:

≤ 700 molekulasúlyú epoxigyantát és butándiol-diglicidilétert  tartalmaz. Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat.

Mindkét gyantakomponensre (PCI-Apogel A és PCI-Apogel F) érvényes:

Kerülni kell a bőrrel történő érintkezését. Ha az anyag a szembe jutna, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A bőrrel érintkező, szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.

PCI-Apogel A edzőkomponens:

Trimetil-hexametilén-diamint és polietilén-aminokat tartalmaz. Lenyelése egészségre ártalmas. Marásokat okoz. Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat.

PCI-Apogel F edzőkomponens:

Izoforondiamint tartalmaz. Lenyelése és bőrrel való érintkezése egészségre ártalmas. Marásokat okoz. Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat.

Mindkét edzőkomponensre (PCI-Apogel A és PCI-Apogel F) érvényes:

Kerülni kell a bőrrel történő érintkezését. Ha az anyag a szembe jutna, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A bőrrel érintkező, szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Balesetnél, vagy rosszullét esetén  azonnal orvost kell hívni és lehetőség szerint meg kell mutatni neki a jelen termékismertetőt, vagy a csomagon lévő címkét.

PCI-Apogel E edzőkomponens  és PCI-Apogel PU gyantakomponens:

Difenilmetán-4,4’-diizocianátot tartalmaznak. Belélegzésük egészségre ártalmas. Irritálják a szemet, a bőrt és a légzőszerveket. Belélegzésük és bőrrel való érintkezésük érzékenységet okozhat. A termék gőzét nem szabad belélegezni.  Ha az anyag a szembe jutna, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni.  A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Nem kielégítő szellőzés esetén légzésvédelmi felszerelésről kell gondoskodni. Balesetnél, vagy rosszullét esetén  azonnal orvost kell hívni és lehetőség szerint meg kell mutatni neki a jelen termékismertetőt, vagy a csomagon lévő címkét.

PCI-Apogel PU edzőkomponens:

Irritálja a szemet és a bőrt. A szembe került anyagot azonnal és bő vízzel ki kell mosni és

szemorvoshoz kell fordulni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni és lehetőség szerint meg kell mutatni neki a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét.

PCI-Apogel-Schnell  gyantakomponens:

Metil-metakrilátot és N,N-dimetil-p-toluidint tartalmaz. Enyhén gyúlékony.  Belélegzése , lenyelése és bőrrel való érintkezése egészségre ártalmas. Irritálja a szemet, a bőrt és a légzőszerveket. Kumulatív hatások veszélye áll fenn. Bőrrel való érintkezése érzékenységet okozhat. A tartályt jól szelőző helyen kell felállítani. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos! Bőrre jutását meg kell előzni..  A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Lenyelése esetén  azonnal orvost kell hívni és lehetőség szerint meg kell mutatni neki a jelen termékismertetőt, vagy a csomagon lévő címkét.

Csak jól szellőző helyen szabad használni.

PCI-Apogel-Schnell edzőkomponens:

<25%-ban tartalmaz dibenziil-peroxidot. Tüzet okozhat. Irritálja a szemet. Bőrrel való érintkezése érzékenységet okozhat. A tartályt zárva kell tartani és hűvös helyen kell tárolni. Éghető anyagoktól távol kell tartani. Bőrre és szembe jutását meg kell előzni.

Az összes PCI-Apogel típusnál megfelelő védőkesztyűt és -fröccsenésveszély esetén-

megfelelő védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni!

További információkat a PCI Biztonsági adatlapok tartalmaznak.

=================================================================

## BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK

Anyagtechnológiai adatok:

PCI-APOGEL A	PCI-APOGEL E	PCI-APOGEL F	PCI-APOGEL PU	   PCI-APOGEL-Schnell

Alapanyag:				Epoxigyanta		Poliuretán gyanta	Epoxigyanta		Poliuratángyanta	   Modifikált

oldószermentes	oldószermentes				oldószermentes	   metakrilátgy	anta

Komponensek:			Kétkomponenses	Kétkomponenses	Kétkomponenses	Kétkomponenses	   Kétkomponenses

Sűrűség: - gyantakomponens:	Kb. 1,14 g/cm3 	Kb. 0,94 g/cm3	Kb. 1,09 g/cm3	Kb. 1,16 g/cm3	   Kb. 0,98 g/cm3

- edzőkomponens:		Kb. 0,87 g/cm3	Kb. 1,16 g/cm3	Kb. 0,92 g/cm3	Kb. 1,03 g/cm3	   Por

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS)

- gyantakomponens:			UN 3082, 9.o.,	Nem veszélyes	UN 1133, 3.o.,	Nem veszélyes 	   Un 1993., 3.o., 3.b.p.

11c.p. környezetre	anyag			31c., ragasztó		anyag			   gyúlékony folyékony

veszélyes anyag,										   anyag (metilmetakrilát)

folyadék,

(epoxigyanta)

-  edzőkomponens:			UN 2327, 8.o.,	Nem veszélyes	UN 2735, 8.o.,	Nem veszélyes	   Eredeti csomagolásban

53c.p., trimetil-	anyag			53.c.p., poliamin,	anyag			   nem tartozik a veszélyes

hexametilén-					folyékony, maró,				   anyagokról szóló előírások

diamin						(izoforondiamin)				   hatálya alá

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):

- gyantakomponens:			Nem éghető		Nem éghető		 Nem éghető		Nem éghető		   Al osztályba sorolt

folyadék		folyadék		folyadék		folyadék

- edzőkomponens:			Nem éghető		Nem éghető		Nem éghető		Nem éghető		   Nem vonatkozik rá

folyadék		folyadék		folyadék		folyadék

PCI-APOGEL A	PCI-APOGEL E	PCI-APOGEL F	PCI-APOGEL PU	   PCI-APOGEL-Schnell

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):

- gyantakomponens:			Egészségre		Nem jelölés-		Irritatív, 		Egészségre		   Enyhén gyúlékony,

ártalmas, epoxi-	köteles			epoxigyantát		ártalmas, 		   egészségre ártalmas,

gyantát és bután-	termék			tartalmaz		difenil-metán-		   metilmetánakrilátot

dioldiglicidilétert							4,4-diizocianátot	   és N,N-dimetil-p-toluidint

tartalmaz								tartalmaz		   tartalmaz

- edzőkomponens:			Maró, trimetil-	Egészségre		Irritatív,		Nem jelölés-		   Irritatív, tűzveszélyes,

hexametilén-		ártalmas, difenil-	izoforondiamint	köteles termék		   dibenzoil-peroxidot

diamint és poli-	metán-4,4-		tartalmaz					   tartalmaz 25 % alatt

etilénaminokat	diizocianátot

tartalmaz		tartalmaz

T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k a t  a  „B i z t o n s á g i  e l ő í r á s o k” c í m ű  f e j e z e t  t a r t a l m a z.

Tárolhatóság:				12 hónap		12 hónap		12 hónap		12 hónap		    6 hónap

Tárolás:				Hűvös, száraz		Hűvös, száraz		Hűvös, száraz		Hűvös, száraz		    Hűvös, száraz

helyen			helyen			helyen			helyen			    helyen

Csomagolás:				Lemezdoboz		Lemezdoboz		Lemezdoboz		Lemezdoboz		    Lemezdoboz

Kiszerelés:				1 kg kombicsomag	1 kg kombicsomag	1 kg kombicsomag	1 kg kombicsomag	    0,5 kg kombicsomag

edzővel együtt		edzővel együtt		edzővel együtt		edzővel együtt		    edzővel együtt

Cikkszám/EAN-P.:	Cikkszám/EAN-P.:	Cikkszám/EAN-P.:	Cikkszám/EAN-P.:	    Cikkszám/EAN-P.:

1867/5			1836/1			1859/0			1843/9			    1861/3

______________________________________________________________________________________________________________________________

Alkalmazástechnikai adatok:        PCI-APOGEL A	PCI-APOGEL E       PCI-APOGEL F      PCI-APOGEL PU        PCI-APOGEL-Schnell

Bedolgozási hőmérséklet:		+8oC-tól +35oC-ig	+8oC-tól +35oC-ig      +8oC-tól +35oC-ig     +8oC-tól +35oC-ig    	    -5oC-tól +25oC-ig

Keverési arány

gyanta : edzőkomponens

- térfogatarányban:			2,7 : 1			3.15 : 1		3 : 1			5:1-től  10:1-ig	    --

- súlyarányban:			100 : 28		100 : 42		100 : 29		100:18-tól 100:9-ig	    100 : 1,5

Keverési idő:				Kb. 2 perc		Kb. 2 perc		Kb. 2 perc		Kb. 2 perc		     Kb. 2 perc

Konzisztencia (viszkozitás)											7 : 1-nél

- 0oC-on:				--			--			--			--			     Kb   80 mPa · s

- + 8oC-on:				Kb. 300 mPa · s	Kb. 730 mPa · s	Kb. 305 mPa · s	Kb. 750 mPa · s	     Kb.  70 mPa · s

- +15oC-on:				Kb. 175 mPa · s	Kb. 380 mPa · s	Kb. 180 mPa · s	Kb. 540 mPa · s	     Kb.  50 mPa · s

- +23oC-on:				Kb.  95 mPa · s	Kb. 230 mPa · s	Kb. 120 mPa · s	Kb. 330 mPa · s	     Kb.  40 mPa · s

- +35oC-on:				Kb.  60 mPa · s	Kb. 130 mPa · s	Kb.   85 mPa · s	Kb. 200 mPa · s	     Kb.  --  mPa · s

Bedolgozhatósági időtartam:											7 : 1-nél

- 0oC-on:				--			--			--			--			     Kb.   35 perc

- + 8oC-on:				Kb. 100 perc		Kb.   45 perc		Kb.    7 óra		Min. 24 óra		     Kb.   30 perc

- +15oC-on:				Kb.   50 perc		Kb.   40 perc		Kb.    5 óra		Levegőlezárás alatt	     Kb.   25 perc

- +23oC-on:				Kb.   20 perc		Kb.   20 perc		Kb. 140 perc					     Kb.   10 perc

- +35oC-on:				Kb.   10 perc		Kb.   15 perc		Kb.  50 perc					     --

Kikeményedési idők

- 0oC-on:				--			--			--			--			     Kb. 120 perc

- +8oC-on:				Kb. 31 óra		Kb. 5 nap		Kb. 30 óra		40-60 mp		     Kb.  90 perc

- +15oC-on:				Kb. 15 óra		Kb. 2 nap		Kb. 24 óra		vízzel érintkezve	     Kb.  60 perc

- +23oC-on:				Kb. 11 óra		Kb. 1 nap		Kb. 15 óra		(habosodás)		     Kb. 40 perc

- +35oC-on:				Kb.  6 óra		--			Kb.   6 óra					     --

Töltési eljárás/felhasználási cél:

- Térkitöltés/felületzárás:		X			--			X			--			     X

- Injektálás/zárás:			X			X			X			X			     X

- Injektálás/tömítés:			X			X			X			X*			     X

- Injektálás/mozgó kötés:		--			X			--			--			     --

- Injektálás/erőzáró kötés:		X			--			X			--			     X

- Különlegességek:			Bevizsgálva és	Korlátozottan 		Nedves repedési	Gyorsan habzó, vízve-    Kis hőmérsékleten is 	         				külső felügyelet	nyúlásképes kötések 	peremekhez is		zető repedésekhez	     használható, gyors

által ellenőrizve 										     kikeményedés

*/ Tartós tömítés a PCI-Apogel E-vel történő rákövetkező injektálás révén érhető el.

============================================================================================================