# Epoxi fedőbevonat

PCI-APOKOR W               Termékismertető: 442

# Betonpadlókhoz, aszfalt- és               (PCI-kiadás: 2000.12.

cementesztrichekhez                          Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási terület:

- Bel és kültérben

- Betonpadlók és cementesztrichek kopásálló, vegyszerálló és színes fedőbevonatának

előállítására, aszfaltesztrichek esetén csak beltérben,

- Mérsékelt, vagy közepes terhelésnek kitett padlókhoz iparcsarnokokban, raktárakban

- Mérsékelt vegyi igénybevételnek kitett üzemekben

A termék tulajdonságai:

- Oldószermentes, nem terheli sem környezetét, sem felhasználóját oldószergőzökkel.

Nem tűz- és robbanásveszélyes, nincsenek egészségre ártalmas gőzei.

- Vízzáró, időjárás- és öregedésálló

- Kopásálló, ellenáll a közepes csiszoló, vagy görgő koptató igénybevételnek.

- Vegyszerálló, védelmet nyújt számos sav, lúg, olaj és további vegyszerek ellen (lásd

a  „Vegyszerállósági táblázatot).

- Könnyen bedolgozható, jó terülési tulajdonságokkal rendelkezik.

- Hivatalos bevizsgálási bizonylat igazolja a csúszásgátló képességét.

- Vízzel hígítható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Epoxigyanta |
| --- | --- |
| Komponensek száma: | Kétkomponenses |
| Keverék sűrűsége - edzőkomponens: - gyantakomponens: - keverék: | Kb. 1,3 g/cm3 Kb. 1,2 g/cm3 Kb. 1,3 g/cm3 |
| Konzisztencia: -gyantakomponens: -edző komponens: | Folyékony, enyhén tixotróp Folyékony |
| Szín - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Színes, lásd a „Kiszerelés”-nél Átlátszó |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - gyantakomponens: - edző komponens: | Nem veszélyes áru UN 3082, 9.o., 11.c bekezdés szerinti Környezetre veszélyes anyag, folyékony (epoxigyanták) Nem éghető folyadék Nem éghető folyadék Irritaív Irritatív, epoxigyantákat tartalmaz |

További információkat  „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:

- az alábbi színárnyalatokban, melyek

kb. a RAL skálának felelnek meg:

- 7030 kőszürke:		            	       - 20 literes kombi csomagban, mely áll

egy 16,3 literes tartályban lévő gyanta-

komponensből és egy 3,7 literes dobozban

lévő edzőkomponensből (cikkszám/EAN-

Prüfz. 1780/7)

- 4 literes kombinált edényben, melyben

együtt van mindkét komponens

(cikkszám/EAN-Prüfz. 1807/1)

- 7032 kavicsszürke:			       - 20 literes kombi csomagban, mely áll

egy 16,3 literes tartályban lévő gyanta-

komponensből és egy 3,7 literes dobozban

lévő edzőkomponensből (cikkszám/EAN-

Prüfz. 1781/4)

- 4 literes kombinált edényben, melyben

együtt van mindkét komponens

(cikkszám/EAN-Prüfz. 1809/5)

Tárolhatóság.				       Hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónap

Alkalmazástechnológiai adatok:

| Anyagszükséglet*: - első réteg: - második réteg:: | Kb. 420 ml/m2 kétszeri felhordásnál Kb. 250 ml/m2 Kb. 170 ml/m2 (az anyagszükséglet függ az aljzat nedvszívó képességétől és struktúrájától) |
| --- | --- |
| Kiadósság: | Kétszeri felhordás esetén a 20 l-es kombi- a 4 l-es kombi- csomag elegendő: csomag elegendő: |
| Rétegenkénti nedves rétegvastagság - minimum: - maximum: | kb. 47,5 m2-re kb. 9,5 m2-re Kb. 100 μm Kb. 300 μm |
| Száraz rétegvastagság két rétegnél: | Kb. 150-200 μm |
| Bedolgozási hőmérséklet: Keverési arány - gyantakomponens: - edző komponens: | +10oC-tól +30oC-ig 100 súlyrész 20 súlyrész |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Érési idő: | Nincs |
| Konzisztencia (viszkozitás): | Folyékony |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 60 perc |
| Kikeményedési idő*: |  |
| - járható: - második réteg: - teljesen terhelhető: | Kb. 16 óra múlva Kb. 16 óra múlva Kb. 7 nap múlva. |

*/  +23 °C és 50% relatív páratartalom mellett.  Alacsonyabb hőmérsékletek

megnövelik, magasabb hőmérsékletek lerövidítik ezeket az időket.

Fizikális és kémiai értékek/használati tulajdonságok:

Lángterjedés a DIN 4102 szerint

(építőanyag osztály)			        B1

Hőállóság:					        -20oC-tól +80oC-ig

Fagyállóság:				        	        Adott

Tartós nedvességgel szembeni

ellenállóképesség:				        Adott

Repedésáthidalás:				        Nincs

Taber szerinti kopásállóság:		        94 mg CS 10-zel, 1000 g/1000 U

Leszakadási szilárdság, illetve

tapadásszilárdság (>B25 szórt betonnál):    > 1,0N/mm2

Közlekedési terhelhetőség:		        Légtömlős járművek

Vegyszerállóság:				        Lásd a táblázatot

Fényhűség:					        Enyhe elsárgulás

Vegyszerállósági táblázat: ((kísérleti időtartam 500 óra + 23oC-on)

Koncentráció       Ellenállóképesség:

(súly %)

Szervetlen savak**:

- foszforsav:				5 %			±

- foszforsav:			         10 %			±

- salétromsav:			5 %			±

- salétromsav:		         10 %			±

- sósav:				5 %			±

- sósav:			         10 %			±

- kénsav:			         20 %			±

- kénsav:			         30 %			±

Koncentráció       Ellenállóképesség:

(súly %)

Szerves savak*:

- ecetsav 10 %-os			5 %			+

- tejsav:				5 %			+

Lúgok:

- klórlúg* 1:1:						+

- kálilúg:			         20 %			+

- nátronlúg:			         20 %			+

- szappanlúg:						+

Oldószerek és üzemanyagok:

- etanol*:							+

- normálbenzin:						+

- szuperbenzin ólommentes:				+

Olajok:

- fékolaj:							±

- fűtőolaj:							+

- hidraulikaolaj:						+

Egyéb:

- olvasztósó:							+

- hidrogénperoxid:			3 %			+

______________________________________________

### Jelmagyarázat:		+ = ellenálló,   ± = rövid ideig ellenálló

*/   Hatására enyhe elsárgulás jelentkezhet.

**/ Hatására jelentős elsárgulás jelentkezhet.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak és teherhordónak kell lennie.

Nem lehet rajta régi festék és egyéb tapadást csökkentő maradvány. Nedves lehet, de

nem lehet vizes. A simított, vagy porozott felületeket, valamint a cementdús iszapokkal rendelkező aljzatokat pl. alacsony nyomású vízsugaras szórással (kb. 100 bar) kell előkezelni. A régebbi PCI-Apokor W fedőbevonatokat további bevonatok felhordása előtt alaposan meg kell tisztítani és/vagy fel kell csiszolni.

A PCI-Apokor W bedolgozása:

A PCI-Apokor W keverésekor feltétlenül védőszemüveget kell viselni!

Keverés:

#### A PCI-Apokor W megfelelő keverékarányban kerül szállításra. Részmennyiségek használata esetén mindkét komponenst alaposan át kell keverni és az alábbi keverékarányt kell alkalmazni: 100 súlyrész gyantakomponens + 20 súlyrész edző-komponens.

1. Az edző komponenst teljes egészében hozzá kell adni az alapkomponenshez,

majd egy megfelelő, lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe illesztett

keverőszerszámmal legalább 3 percig intenzíven össze kell keverni. A keverék

azonnal bedolgozható.

Felületlezáró fedőréteg:

A felületlezáráshoz a PCI-Apokor W-t legalább két rétegben kell felhordani.

Az első réteg nedves rétegvastagsága nem lehet több, mint 0,3 mm.

A bekevert PCI-Apokor W-t 60 percen belül be kell dolgozni (+23oC mellett).

A bedolgozás végét a növekvő viszkozitás jelzi.

2. Az első réteghez a PCI-Apokor W-t 10 súlyszázaléknyi vízzel kell felhígítani és kefével, hengerrel, vagy felületterítővel el kell teríteni és az alapba jól be kell dolgozni. A tócsaképződést el kell kerülni.

3. Legkorábban 16 óra száradási idő elteltével hígítás nélkül kell felvinni a második réteget kefével, hengerrel, vagy felületterítővel. A csúszásgátló kivitelnél (R12) az alábbi rétegfelépítést kell kialakítani: az első réteget még friss állapotban le kell szórni F 32 kvarchomokkal. A kikeményedés után a felesleges kvarchomokot el kell távolítani. A pormentes felületet kétszer át kell kenni hígítatlan PCI-Apokor W-vel.

4. Ha szükséges, akkor a második réteg átszáradása után (kb. 16 óra múlva) harmadik réteget is fel lehet hordani.

5. Legkorábban 7 nap átszáradási idő elteltével szabad a PCI-Apokor W bevonatot teljes mechanikai, vagy vegyi terhelésnek kitenni.

Kérjük vegye figyelembe!

- A PCI-Apokor W-t ne dolgozza be +10oC alatti  + 30oC feletti aljzathőmérséklet  mellett!

- A PCI-Apokor W-t nem szabad használni az aljzatból felszálló kapilláris nedvesség

esetén!

- A PCI-Apokor W bevonatnak teljesen átszáradt állapotban kell lennie (kb. 7 nap), mielőtt mechanikai, vagy vegyi terhelést kap.

- A kikeményedési idő függ a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától, ezért a második és minden további réteg felhordása előtt ki kell várni, amíg az előző réteg teljesen átszáradt és járható lett.

- Aszfaltesztrichek esetén csak beltérben használható!

- A szerszámokat a munka elvégzése után azonnal vízzel meg kell tisztítani, melybe célszerű oldószert keverni. A kikeményedett anyag már csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolhatóság:  hűvös, száraz helyen.

Biztonsági előírások:

A PCI-Apokor W bedolgozása során megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

PCI-Apokor W gyantakomponens:

Irritálja a bőrt. Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért feltétlenül védőszem-

üveget kell viselni.  A szembe jutott anyagot azonnal bő vízzel ki kell mosni és szem-

orvoshoz kell fordulni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal el kell távolítani. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni neki a csomagoláson lévő címkét, illetve a termékismertetőt.

PCI-Apokor W edző komponens:

=700 átlagos molekulasúlyú epoxigyantákat tartalmaz. Irritálja a szemet és a bőrt. A bőrre került anyag érzékenységet okozhat. Gyermek elől elzárva tartandó! Kerülni kell a bőrrel való érintkezését. A szembe jutott anyagot azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A bőrrel érintkező szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni neki a csomagoláson lévő címkét, vagy a termékismertetőt.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==========================================================