Javítóhabarcs nagy terhelésre

PCI-APOSAN                                  Termékismertető: 120

Kisebb betonfelületekre, sarkokra, 				(PCI-kiadás: 2000.09.

fugákra és élekre							Fordítás-aktualizálás: 2000.10.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- Betonpadlókon és cementesztricheken keletkezett kikopások és kitöredezések, valamint

kész betonelemek, vasbeton támok, betoncsövek stb. javításához

- Kisebb felületű kitöredezések javításához rákerülő bevonatok és lezárások felhordása előtt

- Lekerekítésekhez (holkerekhez)

- Lépcsőfokok és fugaperemek helyreállításához

- Kijárt lépcsőfokok kiegyenlítéséhez

A termék tulajdonságai:

- Oldószermentes, nem terheli sem környezetét, sem felhasználóját oldószergőzökkel.

- Rendkívül kopásálló, ellenáll a magas koptatási és gördülési igénybevételnek.

- Vegyszerálló számos lúggal, olajjal és egyéb vegyszerrel szemben (lásd a „Vegyszerállósági

táblázatot”).

- Könnyen bedolgozható, jól kenhető vastagabb rétegekben is.

- Nagy az állékonysága, vastagabb rétegekben is felhordható függőleges felületekre.

- Csúszásgátló, könnyen tisztítható (csúszásgátlás R 12 fokozat)

- Kétkomponenses, epoxigyanta edzővel.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Epoxigyanta

| Komponensek száma: | Kétkomponenses |
| --- | --- |
| Fajsúly - gyantakomponens: - edzőkomponens: - bekevert kész anyag: | Kb. 1,90 g/cm³ Kb. 1,00 g/cm³ Kb. 1,90 g/cm³ |
| Konzisztencia - gyantakomponens: - edzőkomponens: Szín - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Pasztaszerű Folyékony Betonszürke Színtelen |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Nem veszélyes anyag UN 2289 8.o., 53c. p. izoforondiamin, keverék Nem éghető folyadék Nem éghető folyadék Irritatív, epoxigyantákat tartalmaz. Maró, izoforondiamint, benzilalkoholt tartalmaz. |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: Tárolás: Kiszerelés: Alkalmazástechnikai adatok: Anyagszükséglet Kiadósság - 2 mm rétegvastagságnál: - 4 mm rétegvastagságnál: - 6 mm rétegvastagságnál: - 8 mm rétegvastagságnál: Rétegvastagság - minimum: - maximum: Bedolgozhatósági hőmérésklet: | Kb. 12 hónap Hűvös, de fagymentes helyen 5 kg-os fehérlemez kombinált dobozban (két komponens) Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1927/6 Kb. 1,9 kg/m² és mm rétegvastagság Egy 5 kg-os kombi doboz elegendő: Kb. 1,3 m²-re Kb. 0,7 m²-re Kb. 0,4 m²-re Kb. 0,3 m²-re 2 mm Kb. 50 mm +10ºC-tól +30ºC-ig (aljzat- és környezeti |
|  | hőmérséklet) |
| Keverési arány - gyantakomponens: - edzőkomponens: Keverési idő: Pihentetési idő: | 100 súlyrész 5 súlyrész Kb. 3 perc Nincs |
| Konzisztencia: Bedolgozási időtartam*: | Pasztaszerű Kb. 30 perc |
| Kikeményedési idő* - járható: - teljes terheléssel terhelhető: Hőállóság - száraz igénybevétel esetén: - tartós nedves igénybevétel esetén: | Kb. 24 óra elteltével Kb. 7 nap elteltével -30ºC-tól +80ºC-ig -30ºC-tól +60ºC-ig |

* 23 C hőmérséklet és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak  megnövelik ezeket az időket.

Vegyszerállósági táblázat:

(vizsgálati időtartam: 500 óra +20°C-on)     Töménység (súly %)	Ellenállóképesség:

Szervetlen savak:

- foszforsav:						5 %-ig			          +

- foszforsav:						10 %-ig				±

- foszforsav						25 %-ig				-

- salétromsav:					5 %-ig 			  	+

- salétromsav					10 %-ig				+

- sósav:						10 %-ig				+

- sósav:						töménységig			±

- kénsav:						10 %-ig				±

- kénsav:						25 %-ig				+

- kénsav						50 %-ig				+

Szerves savak:

- tejsav:						10 %-ig			      	+

- citromsav:						10 %-ig 				+

Oldószerek, szénhidrogének:

- aceton:										         	+

- benzin:											+

- etanol:											+

- metanol:											+

- szuperbenzin:										+

- triklóretilén:										-

- toluol:											-

- xilol:											-

Olajok:

- fúróolaj:											+

- dízelolaj:											+

- fűtőolaj:											+

- IP 4 sugárhajtómű üzemanyag:							+

- repülőgépbenzin:										+

Egyéb:

- tengervíz:											+

- sósvíz:											+

- olvasztósó:											+

- nátronlúg:						10 %-ig				+

Jelmagyarázat: +=ellenálló,   ±=rövid ideig ellenálló,   -= nem ellenálló.

(A PCI-Aposan savak hatására elszíneződik!)

# Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, teherhordónak,  por-, olaj- és zsírmentesnek kell lennie. Nem lehetnek rajta bevonatok és egyéb, tapadáscsökkentő maradványok. Az erős szennyeződéseket és tapadást csökkentő maradványokat, illetve felületeket mechanikai úton (homok-, vagy szemcseszórással, illetve csiszolással), az olaj- és zsírmaradványokat  PCI-Entöler-rel kell tisztítani. Az aljzatról porleválás nem megengedhető (felületi húzó-tapadószilárdság ≥ 1,5 N/m²). Az aljzat nedvessége max. 4 % lehet CM-mérővel mérve.

# Alapozás:

Alapozóként PCI-Epoxigrund 390-et kell használni!

### A PCI-Epoxigrund 390 bedolgozásakor megfelelő védőkesztyűt, illetve fröccsenés veszélye

### esetén megfelelő védőszemüveget kell viselni. A PCI-Epoxigrund 390 megfelelő keverési arányban kerül szállításra. Részmennyiségek használatakor az alábbi keverési arányt kell

### betartani: 100 súlyrész gyantakomponens, 42 súlyrész edzőkomponens.

1. Az edzőkomponenst teljes menyiségben  hozzá kell adagolni a gyantakomponenshez és kb. 3 percig kell keverni  egy lassú fordulatú (400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverő-

szerszámmal.

2. A PCI-Epoxigrund 390 alapozót 50 percen belül be kell dolgozni (+23ºC esetén, magasabb hőmérsékletek lerövidítik, magasabbak pedig megnövelik a megadott időt).

3. A bekevert PCI-Epoxigrund 390-et szakaszonként ecsettel, vagy felületterítővel kell

felhordani az előkészített aljzatra. Legkésőbb egy óra elteltével a még friss, ragadós alapozóra kell felvinni a PCI-Aposan-t.

A PCI-Aposan bedolgozása:

### 1. A PCI-Aposan bedolgozásakor megfelelő védőkesztyűt, illetve fröccsenés veszélye

esetén megfelelő védőszemüveget kell viselni. A PCI-Aposan megfelelő keverési arányban

kerül szállításra. Részmennyiségek használatakor az alábbi keverési arányt kell betartani: 100 súlyrész gyantakomponens, 5 súlyrész edzőkomponens.

1. Az edzőkomponenst teljes mennyiségben hozzá kell adagolni a gyantakomponenshez és egy lassú fordulatú (400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal addig kell keverni, amíg egy homogén habarcsot nem kapunk.

2. A bekevert PCI-Aposan-t 30 percen belül be kell dolgozni (+23ºC esetén, magasabb hőmérsékletek lerövidítik, magasabbak pedig megnövelik a megadott időt).

Felhordás:

3. A bekevert PCI-Aposan-t az alapozó felhordását követő egy órán belül fel kell hordani a PCI-Epoxigrund 390 alapozóra.

4. Ezt követően a PCI-Aposan-t dörzsöléssel kell tömöríteni.

5. A PCI-Aposan rétegre további bevonatokat, vagy lezárásokat kb. 2 nap elteltével szabad felhordani.

# Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Aposan-t ne használja +10ºC alatti és +30ºC feletti hőmérsékleteknél!

- A PCI-Aposan-t ne használja felszálló nedvesség esetén!

- A bekevert PCI-Aposan-t 30 percen belül be kell dolgozni (+23ºC mellett).

- A szerszámokat rögtön a munka befejezése után PCI-Univerdünner hígítóval meg kell

tisztítani, mert az anyagot  megkötött állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, fagymentes kb. 6 hónap.

## Biztonsági előírások:

A PCI-Aposan bedolgozásakor megfelelő védőkesztyűt, illetve fröccsenés veszélye esetén megfelelő védőszemüveget kell viselni.

Gyantakomponens:

A gyantakomponens ≤ 700 átlagos molekulasúlyú epoxigyantákat tartalmaz.

Irritálja a bőrt és a szemet. Bőrrel való érintkezése érzékenységet okozhat, ezért azt el kell

kerülni. Ha az anyag a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani.

Edzőkomponens:

Izoforondiamint és benzilakoholt tartalmaz. Belégzése, lenyelése és bőrrel való érintkezése egészségre ártalmas. Marásokat okoz. Bőrrel való érintkezése érzékenységet okozhat, ezért azt kerülni kell. Ha az anyag a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni és lehetőség szerint meg kell mutatni neki ezt a termékismertetőt, vagy a dobozon lévő címkét.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================