# Epoxi fedőbevonat

PCI-APOTEN 		        		Termékismertető: 495

# Vegyi és erős mechanikai                 		(PCI-kiadás: 1999.10.

igénybevételnek kitett ipari padlókhoz     Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Bel és kültérben

- Betonpadlók és cementesztrichek kopásálló, vegyszerálló fedőbevonatának

előállítására az összes ipari területen, mint pl. raktárcsarnokokban, szerelő- és

gyártócsarnokokban, rámpáknál és közlekedési utaknál.

- Csúszásgátló kivitel alakítható ki kvarchomokos beszórással.

- A PCI-Apoten és kvarchomok 1:1 arányú keverése révén szétterülő padlóbevonatok,

vagy padlóburkolatok alakíthatóak ki 3 mm vastagságig, amennyiben fokozott

mechanikai igénybevételnek, ütéseknek kitett felületek előállítása a követelmény.

A termék tulajdonságai:

- Rendkívül kopásálló, ellenáll a nagyon erős mechanikai igénybevételnek.

- Oldószermentes, nem terheli sem környezetét, sem felhasználóját oldószergőzökkel.

Nem tűz- és robbanásveszélyes, nincsenek egészségre ártalmas gőzei.

- Könnyen terül, ezáltal magas burkolási teljesítményt tesz lehetővé.

- Biztosan tapad betonon, cementesztrichen, ezért magas a tartós szilárdsága.

- Vegyszerálló, védelmet nyújt számos sav, lúg, olaj és további vegyszerek ellen (lásd

a  „Vegyszerállósági táblázatot”).

- Csúszásgátló kvarchomokos beszórással, ezért nagyfokú az állás- és járásszilárdsága.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Epoxigyanta, oldószermentes |
| --- | --- |
| Komponensek száma: | Kétkomponenses |
| Keverék sűrűsége: - edzőkomponens: - gyantakomponens: | Kb. 1,03 g/cm3 Kb. 1,70 g/cm3 |
| Konzisztencia: -gyantakomponens: -edző komponens: | Folyékony Folyékony |
| Szín: - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Színes Átlátszó, színtelen |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - gyantakomponens: - edző komponens: | UN 3082, 9.o., 11.c bek. szerint környezetre veszélyes anyag, folyékony (epoxigyanta) UN 2289, 8.o., 53.c. bek. szerinti isoforon- diamin, keverék Nem éghető folyadék Nem éghető folyadék Irritatív, epoxigyantákat tartalmaz. Irritatív, izoforondiamit és benilalkoholt tartalmaz. |
| További információkat „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |

Kiszerelés:

- az alábbi színárnyalatokban, melyek

kb. a RAL skálának felelnek meg:

- 7030 kőszürke:		            	       - 10 literes kombi csomagban (2 komponens)

(cikkszám/EAN-Prüfz.: 1484/4

- 25 kg-os kombi csomagban (20,5 kg-os

edényben gyantakomponens és  4,5 kg-os

vödörben edzőkomponens)

(cikkszám/EAN-Prüfz. 1454/7)

- 7032 kavicsszürke:			        - 10 literes kombi csomagban (2 komponens)

(cikkszám/EAN-Prüfz.: 1491/2)

- 25 kg-os kombi csomagban (20,5 kg-os

edényben gyantakomponens és  4,5 kg-os

vödörben edzőkomponens)

(cikkszám/EAN-Prüfz. 1459/2)

Tárolhatóság:				       Hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap

Alkalmazástechnológiai adatok:

| Rétegvastagság: - töltés nélkül - 1:0,8 – 1:1 arányban kvarchomokkal - töltve - Anyagszükséglet*: - - töltés nélkül: - 1:1 arányban kvarchomokkal töltve: - Bedolgozási hőmérséklet: | Kb. 0,3-1 mm Kb. 1,0-3 mm Kb. 1,5 kg/m2 és mm rétegvastagság Kb. 1,0 kg/m2 és mm rétegvastagság +10oC-tól +25oC-ig |
| --- | --- |
| Keverési arány - gyantakomponens: - edző komponens: | 82 súlyrész 18 súlyrész |
| Keverési idő: | Kb. 2 perc |
| Érési idő: | Nincs |
| Keverék sűrűsége: | Kb. 1,5 kg/cm3 |
| Konzisztencia: | Folyékony |
| Bedolgozhatósági idő* - +10oC-on: - +15oC-on: - +20oC-on: - +25oC-on: | Kb. 90 perc Kb. 75 perc Kb. 35 perc Kb. 20 perc. |
| Várakozási idő a következő réteg felhordásáig**: | Mihelyt járhatóvá válik, 24 óra múlva |
| Kikeményedési idő**: |  |
| - járható: - teljesen terhelhető: | Kb. 24 óra múlva Kb. 7 nap múlva. |

*/ Több PCI-Apoten tartály anyagának és kvarchomoknak kényszerkeverőben való

keverése esetén a bedolgozhatósági idő lecsökken.

**+23 °C és 50% relatív páratartalom mellett.  Alacsonyabb hőmérsékletek

megnövelik, magasabb hőmérsékletek lerövidítik ezeket az időket.

Vegyszerállósági táblázat:

Koncentráció       Ellenállóképesség:

(súly %)

Szervetlen savak:

- krómkénsav:		         10 %			+

- foszforsav:			         30 %			+

- salétromsav*:		         10 %			+

- sósav:				koncentrált		±

- kénsav:			         10 %			+

- kénsav*:			         50 %			+

Szerves savak*:

- hangyasav:				1 %			--

- ecetsav:			        10 %			+

- tejsav:			        10 %			+

- citromsav:			        10 %			+

Lúgok:

- ammóniák:			        25 %			+

- kálilúg:			        koncentrált		+

- nátronlúg:			        koncentrált		+

Oldószerek és üzemanyagok:

- aceton:							--

- etanol*:							±

- normálbenzin:						+

- szuperbenzin ólommentes:				+

- sugárhajtómű hajtóanyag:				+

- ecetsav-etilészter:					--

- metanol:							±

- toluol:							--

- triklóretilén:						--

- xilol:							+

Olajok:

- fúróolaj:							+

- dízelolaj:							+

- fűtőolaj:							+

- gépolaj:							+

Egyéb:

- tengervíz:							+

- sósvíz:				koncentrált		+

- olvasztósó:							+

_____________________________________________

### Jelmagyarázat:		+ = ellenálló 500 órás, 23oC-on végzett vizsgálat után,

### ± = rövid ideig ellenálló

-- = nem ellenálló

*/   Hatására elszíneződés jelentkezhet.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak és teherhordónak kell lennie.

Nem lehet rajta régi festék és egyéb tapadást csökkentő maradvány. Az erős szennyeződést mechanikai úton, az olaj- és viaszmaradványokat pedig PCI-Entöler segítségével kell eltávolítani. Az aljzat leszakítószilárdsága átlagban el kell, hogy érje az 1,5 N/mm2 értéket, de a legkisebb mért egyedi érték sem lehet 1 N/mm2 alatt.  A felületet homok-, vagy szemcseszórással (Blastrac) elő kell kezelni. A nyers, egyenetlen felületeket kaparófelhordással kell kiegyenlíteni, hogy zárt, egyenletes bevonati rétegvastagságot biztosítsunk. Az aljzatból felszálló kapilláris nedvesség esetén az anyagot ne használjuk! Ha szükséges, a beton nedvességét CM-mérővel mérjük meg! Az aljzatot csak akkor szabad a bevonattal ellátni, ha maradék nedvességtartalma kisebb, mint 4 %. Az aljzatban levő kitöréseket PCI-Bauharz-habarccsal, a repedéseket pedig PCI-Apogel-lel kell kitölteni.

Alapozás:

1. Erősen nedvszívó, vagy nagyon nyers felületetek esetén PCI-Epoxigrund 390-nel kell alapozni, normál, vagy gyengén nedvszívó aljzatokat pedig PCI-Epoxigrund 170-nel.

2. A PCI-Epoxigrund 390/170 keményítő komponensét teljes mennyiségben hozzá kell adni a gyantakomponenshez, majd egy lassú fordulatú (kb. 300 ford./perc) fúró-gépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal kell a keverést végezni 3 percen keresztül.

A bekevert anyagot másik edénybe át kell önteni! A maradékot az edény faláról le kell kaparni, hozzá kell adni a keverékhez és még egyszer át kell keverni. A bekevert PCI-Epoxigrund 390/170 alapozót adagonként az aljzatra kell önteni és felületterítővel, vagy kefével el kell teríteni Falfelületek esetén hengerrel, vagy kefével kell dolgozni.

Nyers, egyenetlen felületek esetén kaparófelhordást kell végezni a PCI-Epoxigrund

390-nel (anyagszükséglet kb. 600 g/m2 1 mm nyers mélység esetén). Előzőleg az alapozószert 1:1 súlyarányban össze lehet keverni 0,1-0,4 mm-es szemcseméretű kvarc-homokkal. A PCI-Epoxigrund 390-et a keverés után kb. 50 percen belül, míg a PCI-Epoxigrund 170-et 25 percen belül be kell dolgozni.

3. A friss alapozást/kaparófelhordást 0,2-0,7 mm-es szemcséjű kvarchomokkal kell

leszórni (kb. 500 g/m2). A maradékot a következő nap seprűvel el lehet távolítani.

A PCI-Apoten bedolgozása:

1. Keverés:

#### A PCI-Apoten megfelelő keverékarányban kerül szállításra.

Töltés nélküli bevonatként:

Az edző komponenst teljes egészében hozzá kell adni az alapkomponenshez,

majd egy megfelelő, lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe illesztett

keverőszerszámmal legalább 3 percig intenzíven össze kell keverni, amíg egyenletes színárnyalatot nem kapunk. A bekevert anyagot másik edénybe át kell önteni! A maradékot az edény faláról le kell kaparni, hozzá kell adni a keverékhez és még egyszer át kell keverni.

Kvarchomokkal töltött, könnyen terülő bevonatként:

0,1-0,4 mm-es szemcséjű tűziszárított kvarchomokot kell adagolni a bekevert PCI-Apoten-hez, majd az egész keveréket egy lassú fordulatú (kb. 400 ford./perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal kell megkeverni.

A PCI-Apoten felhordása:

2. A PCI-Apoten-t ki kell önteni az aljzatra és a rétegvastagság ellenőrzése érdekében egy fogazott simítóval, vagy hengerrel kell elteríteni. Ezt követően tüskés hengerrel át kell hengerelni. Függőleges, vagy erős hajlású felületek esetén kb. 3 % PCI-Stellmittel-t kell az anyaghoz keverni. A friss PCI-Apoten réteget színes PCI-chipszek beszórásával lehet optikailag szebbé tenni.

3. Csúszásgátló bevonat:

A kikeményedett PCI-Apoten bevonatot töltetlen PCI-Apoten-nel át kell hengerelni, majd friss állapotban 0,2-0,7 mm-es szemcseszerkezetű kvarchomokkal telítve be kell szórni. A kikeményedés után a fölösleges kvarchomokot seprűvel el lehet távolítani, majd a felületet még egyszer át kell hengerelni töltetlen PCI-Apoten-nel.

4. A bekevert PCI-Apoten-t kb. 35 percen belül be kell dolgozni (+23oC mellett).

Kérjük vegye figyelembe!

- A PCI-Apoten-t ne dolgozza be +10oC alatti és  + 30oC feletti aljzathőmérséklet  mellett!

- A PCI-Apoten biztonságos tapadása beton aljzatokon PCI-Epoxigrund 390 ill. 170 alapozószerrel végzett alapozással biztosítható.

- Csak annyi PCI-Apotent-t keverjen be, amennyit a megadott bedolgozhatósági idő alatt be is tud dolgozni!

- A szerszámokat a munka elvégzése után PCI-Univerdünner-rel kell tisztítani. A kikeményedett anyag már csak mechanikai úton távolítható el. Nem elegendő, ha

a szerszámokat csak belehelyezzük a PCI-Univerdünner-be!

- Tárolhatóság:  hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

PCI-Apoten gyantakomponens:

? 700 molekulasúlyú epoxigyantákat tartalmaz. Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat, ezért azt el kell kerülni. A szembe jutott anyagot azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal el kell távolítani. A bedolgozás során megfelelő védőkesztyűt, illetve fröcsenésveszély esetén védőszemüveget/maszkot kell viselnil.

PCI-Apoten edző komponens:

Izoforondiamint és benzilalkoholt tartalmaz. Belégzése, lenyelése és bőrrel való érintkezése egészségre ártalmas. Maródásokat okozhat. A bőrre került anyag érzékenységet okozhat. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését. A szembe jutott anyagot azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A bőrrel érintkező szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Bedolgozásakor megfelelő védőkesztyűt, illetve fröccsenésveszély esetén védőszemüveget/maszkot kell viselni. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni és meg kell mutatni neki a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét.

PCI-Univerdünner:

Naftát (szénhidrogén keveréket) tartalmaz. Egészségre ártalmas, lenyelése tüdőkárosodást okozhat. Enyhén gyúlékony. A tartályt csak jól szellőző helyen szabad tárolni. Nem szabad tartalmát a csatornahálózatba önteni. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos. Gőzét nem szabad belélegezni. Gyermek elől elzárva tartandó. Csak jól szellőző helyen szabad bedolgozni. Lenyelése esetén a hányást nem szabad erőltetni. Azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni neki a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==========================================================