# Felületvédő bevonat

## PCI BETONFINISH W                     Termékismertető: 350

homlokzatokhoz és mérnöki létesítményekhez (PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben,

- Falra és födémre,

- Beton- és vakolt homlokzatok víz és más károsító anyagok, mint pl. széndioxid, kéndioxid,

kloridok elleni színes bevonata,

- Betonhomlokzatok karbonátosodás és betonacél korrózió elleni védelme,

- ZTV-SIB 90 OS-B szerinti felületvédelmi rendszer PCI-Silconal OS és OS-C anyagokkal és

PCI-Peciment 5 anyaggal.

A termék tulajdonságai:

- Színes, kb. 1000 színárnyalatban kapható.

- Nagy diffúziós ellenállással rendelkezik az agresszív gázokkal szemben, védi a betont és a

vakolatot a károsító anyagok behatolása ellen, ugyanakkor jó vízpára áteresztő képességű.

- Nagy a karbonátosodásállósága, védi a vasalást a korróziótól, mivel fenntartja a beton

lúgosságát.

- Vízlepergető, védi a betont és a vakolatot a nedvesség behatolása ellen.

- Nagy a fedőképessége, egységes színű megjelenést biztosít a beton- és vakolt homlokzatoknak.

- Jó a tapadóképessége, amely tartós tapadást biztosít minden PCI javítóanyagon és

betonfelületen, valamint homlokzaton.

- Oldószermentes, a felhasználás során nem terheli sem felhasználóját, sem környezetét

oldószergőzökkel. Alkalmazásakor nincs sem tűz-, sem robbanásveszély.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag :							   Vizes, oldószermentes műgyanta

diszperzió akrilát bázison

| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| --- | --- |
| Sűrűség: | Kb. 1,26 g/cm³-től 1,28 g/cm³-ig (színárnyalattól függően) |
| Konzisztencia: | Sűrűn folyós (kenhető, hengerelhető és szórható) |
| Színek élénksége: | Matt selyemfény |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: Tárolás: Kiszerelés: | Kb. 6 hónap (zárt edényben) Hűvös, száraz, de fagymentes helyen 10 literes műanyag kannában |
|  | (A színválasztékról érdeklődjön |
|  | PCI-szakkereskedőnél!) |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet és kiadósság (két bevonati rétegnél): Bedolgozás levegő nélküli szórási technikával (max. 5% víz hozzáadásalehetséges) - szórási nyomás: - fúvóka furatátmérő: Bedolgozási hőmérséklet | Kb. 400 ml/m² ,illetve kb. 25 m² egy 10 literes kanna esetén 150-től 180 bar-ig 0,53-tól 0,68 mm-ig +5°C-tól +30°C-ig (aljzat- és levegő hőmérséklet) |
| --- | --- |
| Száradási idő*/kikeményedési idő* - átkenhető/esőálló: - átszáradt: | Kb. 6 óra múlva Kb. 24 óra múlva |
| A kikeményedett védőbevonat hőállósága: | -30°C-tól +80°C-ig |

Levegő páratartalma bedolgozáskor:		             <80% (relatív páratartalom)

*/ +23°C és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése :

A betonból, ásványi bázisú PCI javítóanyagokból, vagy P II és P III osztályú vakolatokból álló

aljzatoknak tisztáknak, szárazaknak, megfelelő szilárdságúaknak és hordozóképeseknek kell lenniük. Nem lehetnek rajtuk cementiszap maradványok, laza részek, tapadást gátló bevonatok, vagy szennyeződések (pl. zsír, olaj, paraffin, leválasztóanyagok, szerves adalékok, festékek, gomba-, moha-, vagy algatelepek).

Bedolgozás:

A PCI-Betonfinish W-t legalább két rétegben kell felvinni.

1. A felhasználás előtt a PCI-Betonfinish W-t alaposan fel kell keverni.

2. Az első réteget egyenletesen, jól fedően hosszúszőrű hengerrel, ecsettel, kefével, vagy

megfelelő szóróberendezéssel telítve kell a felületre felvinni (max. 5 %-os vizes hígítás

megengedett.)

3. A második réteget hígítatlan anyagból minimálisan 6 óra száradási idő után ( 23 °C-on

50 % relatív páratartalomnál) jól fedően kell felvinni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Betonfinish W-t ne dolgozza be +5°C alatti és +30°C feletti aljzathőmérséklet és környezeti hőmérséklet esetén, illetve erős napsütésben, erős szélben, vagy 80 % feletti relatív páratartalom mellett!

- Kefével, ecsetel, vagy hengerrel történő felhordásakor az aljzat intenzív átnedvesítése érdekében az első réteget keresztirányban kell felkennie.

- Nyers, vagy egyenetlen aljzat esetén nagyobb anyagfelhasználással kell számolnia.

- Gépi felhordás esetén a berendezés alkalmasságáról előzőleg győződjön meg!

- A szerszámokat, keverő- és munkaeszközöket közvetlen használatuk után vízzel tisztítsa meg,

mert a beszáradt anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani!

- Színezőkkel készült színárnyalatokra garanciát nem vállalunk. Az összeférhetőségeket előzőleg meg kell vizsgálni!

- Amennyiben a bevonatot a száradási idő alatt eső éri, úgy az kimosódásokhoz vezethet.

- Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 6 hónap. Az anyagot védeni kell a közvetlen

napsugárzástól!

Biztonsági előírások:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A diszperziót ne hagyjuk a bőrön megszáradni! A beszáradt diszperziót vízzel és szappannal távolítsuk el! Fröccsenés veszélye esetén a szemet védjük! Ha a diszperzió mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal és bő vízzel ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány perc múlva nem múlik el, szemorvoshoz kell fordulni!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================