# Akril betonfesték

## PCI-BODENA-COLOR  		Termékismertető: 414

# Lépcsőkre és pincehelyiségekhez			(PCI-kiadás: 2000.09.

Fordítás-aktualizálás: 2000.12.)

Felhasználási területek:

- Kül- és beltérben egyaránt

- Falra és padlóra

- Betonpadlók, betonlépcsők, cement- és aszfaltesztrichek színes lezárásához

- Pince-, hobby-, tároló- és száraz helyiségekben, tetőterekhez,  valamint lépcsőfokokhoz

családi lakóterekben

A termék tulajdonságai:

- Használatra kész, keverés nélkül közvetlenül a vödörből bedolgozható

- Jó a színfedése, egységes színes felületet ad a betonon és az esztricheken

- Selyemmatt színű, nem csillog, kellemes látványt nyújt

- Megkönnyíti a tisztántartást és takarítást

- Kopásálló, javítja az aljzatfelületek kopásállóságát

- Csúszásgátló, biztonságos, csúszásmentes járófelületet biztosít

- Rugalmas, ütés álló

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Akrilgyanta diszperzió |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | Kb. 1,25 g/cm3 |
| Konzisztencia: | Folyékony |
| Szín: | Lásd a „Kiszerelés” résznél |
| Jelölés - közúti szállítás veszélyessége szerint (GGVS ): - éghető folyadékok besorolása szerint ( VbF ): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefstoffV ): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles anyag |

További információkat „Biztonsági előírások” c.  fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság | Kb.12 hónap |
| --- | --- |
| Csomagolás: | Lemez dobozban |
| Kiszerelés: - RAL skála szerinti szín: - cikkszám/EAN-Prüfz.: | 5 literes vödörben 7030 kőszürke 7032 kavicsszürke 1239/0 1245/1 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Rétegvastagság - minimum: - maximum: | Zárt filmréteg Rétegenként kb. 200 μm nedves film |
| --- | --- |
| Bedolgozási hőmérséklet: | + 5oC-tól + 25oC-ig |
| Anyagszükséglet: | Kb. 200-300 ml/m2 2 réteg esetén |
| Keverési arány: | Használatra kész, erősen nedvszívó aljzatok esetén az első réteghez a PCI-Bodena Color-t 10 %-ban vízzel kell hígítani |
| Kikeményedési idők* - porszáraz: - járható: - bevonható: - terhelhető: | Kb. 20 perc Kb. 40 perc Kb. 40 perc Kb. 24 óra |
| Hőmérsékletállóság: | -20oC-tól + 80oC-ig |

*/ + 23 C és 50 % relatív levegő nedvesség tartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek

lerövidítik,  alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik ezeket az időket

Aljzatelőkészítés:

Az aljzatnak tisztának szilárdnak , olajoktól, régi festékbevonatoktól, cementlétől és egyéb maradványoktól mentesnek kell lennie.

A PCI-Bodena-Color bedolgozása:

1. A PCI-Bodena-Color-t a bedolgozás előtt alaposan fel kell keverni.

2. Erősen nedvszívó aljzatok esetén az első réteg PCI-Bodena-Color-t 10 % vízzel kell hígítani.

3. Az első réteget adagonként ki kell az aljzatra önteni és kefével, vagy felületterítővel,  telítve be kell dolgozni az aljzatba. A tócsaképződést kerülni kell!

4. 40 perc száradási idő után a második réteget  hígítatlanul kell felhordani és  kefével,

vagy felületterítővel telítve kell elteríteni.

5. A második réteg megszáradása után (kb. 24 óra múlva) a PCI-Bodena-Color teljes mértékben terhelhető.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A bedolgozáskor az aljzat hőmérséklete ne legyen +5oC alatt, vagy +25oC felett!

- A felületek megfelelő lejtésével a PCI-Bodena-Color fedőrétegeken a víztócsák kialakulása megelőzhető.

- A PCI-Bodena-Color-t szórással is be lehet dolgozni.

- A bevonatnak kb. 24 órát kell száradni, mielőtt mechanikai vagy nedves igénybe vételnek teszik ki. Alacsony hőmérsékleten és nagy nedvességtartalomnál a száradási idő 3 napig is tarthat. Ez alatt az idő alatt a felületet nedvesség ellen védeni kell.

- A szerszámokat a munka végeztével azonnal vízzel meg kell tisztítani, mert kikeményedett állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Általános utasítás a diszperziós termékekhez:

A diszperziót nem szabad hagyni a bőrön megszáradni. A megszáradt diszperziót vízzel és szappannal le kell mosni. Fröccsenés veszély esetén a szemet védeni kell. Ha mégis a szembe kerülne, alaposan bő vízzel ki kell mosni. Ha a szempanaszok pár perc múlva nem szűnnek meg, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlapja tartalmaz.

================================================================