Kétkomponenses PUR-fedőbevonat

PCI-FINOPUR           		Termékismertető: 411

matt felületlezáró fedőbevonat         		(PCI-kiadás: 2000.09

műgyanta bevonati rendszerekre             	Fordítás-aktualizálás: 2001.01.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Padlókra

- Transzparens, matt felületlezáró bevonat PCI-bevonatokra és bevonati rendszerekre

- Ipari üzemek, raktárak, műhelyek padlóira

- PCI szinezőchips-szel beszórt dekoratív padlók vegyszerálló felületlezárásához

A termék tulajdonságai:

- Sima és matt felületű, ezért a fényvisszaverődés csekély.

- Könnyen terülő, könnyen bedolgozható.

- Szívós és kopásálló, ezért előnyösen alkalmazható kisebb, vagy közepes csiszoló és gördülő

igénybevétel esetén

- Vegyszerálló, védelmet nyújt számos savval, lúggal és olajfajtával szemben

- UV-álló, elszíneződésmentes napsugárzásnak kitett felületeknél is

- Időjárásálló, ezért kül- és beltérben egyaránt használható

- Könnyen tisztítható, ezért alig szennyezi a lekopott gumi.

- Vízálló, így alkalmazható nedvességnek kitett felületek esetén is.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

##### Alapanyag:						Poliuretán, oldószertartalmú

Komponensek:					Kétkomponenses

Sűrűség:

- gyanta komponens:				Kb. 1,0 g/cm3

- edző komponens:				Kb. 1,1 g/cm3

Konzisztencia:

- gyanta komponens:				Folyékony

- edző komponens:				Hígfolyós

Szín:

- gyanta komponens:				Fehéres opálszínű

- edző komponens:				Transzparens

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály (GGVS)

szerint: - gyanta komponens:			UN 1263, 3.o., 31c. p. szerint festék   										1-metoxil-2-propilacetát

- edző komponens:	                     UN 1263, 3.o., 31.c. p. szerint festék

1-metoxil-propilacetát és xilol

- éghető folyadékok besorolása (VbF)

szerint: - gyanta komponens:			A II

- edző komponens:			A II

- veszélyes anyag besorolás szerint

(GefStoffV) – gyanta komponens:		Gyúlékony, irritatív

-  edző komponens:		Gyúlékony, egészségre ártalmas, hexametilén-

1,6-diizocianátot, xilolt tartalmaz

További információkat „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:					Kb. 12 hónap

Kiszerelés:						5 literes kombi csomagokban (edzőkomponenssel

együtt) fehér lemezdobozban

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 2579/6

Alkalmazástechnikai adatok :

Anyagszükséglet:

(egyrétegű felhordásnál):      		 	 KB. 80-120 ml/m2  EP, vagy PUR bevonatokon

Kb. 130-160 ml/m2 MMA bevonatokon

| Kiadósság: | Egy 5 literes doboz elegendő kb. 31-62 m2-re |
| --- | --- |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5oC-tól +30oC-ig |
| Felhordási technika: A bekever anyag lángpontja: | Ecsettel, hengerrel, szórással 34oC |
| Keverési arány: - gyantakomponens: - edző komponens: | 100 súlyrész 24 súlyrész |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Érési idő: Konzisztencia: Bedolgozhatóság*: | Nincs Folyékony Kb. 3 perc |

Kikeményedési idők*

- járható:						 Kb. 3 óra elteltével

- teljesen terhelhető:				 Kb. 3 nap elteltével

*/ +23oC és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

PCI-Finopur vegyszerállósága:

(kísérlet időtartama 500 óra +20oC-on)

Koncentrácó    Ellenálló-                              Koncentráció  Ellenálló-

(súly %)      képesség				    (súly %)     képesség:

Lúgok:						Szervetlen savak*:

-     Ammóniák	Koncentrátum	+  	-   Sósav		Koncentrátum	+

-     Kálilúg		50 %			+	-   Salétromsav	5 %-ig		+

-     Nátronlúg	50 %			+	-   Kénsav		50 %-ig		+

-   Foszforsav	10 %-ig		+

Sóoldatok:

-     Ammóniumklorid			+ 	Oldószerek:

-     Kálciumklorid				+	-   Normálbenzin				+

-     Vasklorid				+	-   Szuperbenzin				+

-     Magnéziumszulfát   			+

-     Nátriumkarbonát			+	Olajok:

-     Nátriumklorid				+	-   Fúróolaj:					+

-   Fékolaj:					+

Szerves savak*:					-   Hidraulikaolaj:				+

-    Tejsav		10 %			+	-   Nyersolaj:				+

-    Citromsav	10 %			+	-   Ásványolaj:				+

Egyéb:

-    Tejsavó:					+

-    Sósvíz:					+

-    Olvasztósó:				+

Jelmagyarázat:  + = ellenáll,

* = hatásakor elszíneződéssel lehet számolni.

Az aljzat előkészítése:

Aljzatként megfelelőek a régi, vagy az új epoxigyantából, poliuretánból, vagy metilmetakrilátból készült PCI-zárórétegek és –bevonati rendszerek.

Előkezelés:

Az aljzatnak száraznak teherhordónak, szilárdnak, zsírmentesnek és egyéb maradványoktól mentesnek kell lennie. Régi padlóbevonatoknál a felület megcsiszolása szükséges.

A PCI-Finopur bedolgozása:

A bedolgozás során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről! Tűzforrásoktól az anyagot távol kell tartani. Dohányozni tilos! A fűtést le kell kapcsolni. El kell kerülni az anyag érintkezését a bőrrel. Adott esetben megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni (pl. a keveréskor a fröccsenésveszély miatt).

1. Keverés:

Az edzőkomponenst teljes mennyiségben hozzá kell adagolni a gyantakomponenshez és egy

lassú fordulatú (400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal legalább 3 percig

kell a keverést végezni. Az anyag a bekeverést követően azonnal felhasználható.

2. A bekevert anyagot kb. 30 percen belül (+23oC mellett) be kell dolgozni. Alacsonyabb

hőmérsékletek megnövelhetik, magasabbak pedig lerövidíthetik a megadott időket.

Felületlezárás:

3. Az összes nem ásványi részt, pl. gépeket, beépített fa elemeket, rugalmasan tömített fugákat, mázas kerámiákat stb. a PCI-Finopur bedolgozása előtt gondosan le kell fedni. A szennyeződé-seket azonnal el kell távolítani PCI-Univerdünner segítségével.

4. Rövidszőrű hengerrel, kefével, vagy felületterítővel kell az első réteget felhordani (anyag-szükséglet kb. 80-160 ml/m2  a mindenkori aljzattól függően.) A felesleges anyagot egyenletesen szét kell teríteni. Zárt terekben gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. Csiszolt padlófelületek esetén az optikailag megfelelő felület elérése érdekében ajánlatos az első réteg felhordása után a felületet színes chips-szel beszórni. A felület járhatóvá válása után egy második réteg felhordása szükséges.

Kérjük, vegye figyelembe!

-  +5oC-nál alacsonyabb és +30oC-nál magasabb hőmérsékletnél nem szabad a PCI-

Finopur-t bedolgozni!

- A rugalmasan tömített, vagy tömítendő fugákat nem szabad PCI-Finopur-ral bevonni!

- A második réteget csak azt követően szabad felhordani, ha az első réteg már járhatóvá vált.

- A régi PCI-Finopur bevonatokat további rétegek felhordása előtt fel kell csiszolni.

- Csúszásgátló felület kialakításához vegyék igénybe a forgalmazó szaktanácsadó szolgáltatását!

- A szerszámokat a munka elvégzése után azonnal PCI-Univerdünner-rel (hígítóval)

el kell mosni. Kikeményedett állapotban a megszáradt anyag eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen.

Biztonsági előírások:

PCI-Finopur gyantakomponens:

Gyúlékony. Irritálja a légzőszerveket. A dobozt jól szellőző helyen kell tárolni. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos! Gőzét, permetét belélegezni tilos! A csatornahálózatba önteni tilos! Csak jól szellőző helyeken alkalmazható. Lenyelése esetén a hányást nem kell erőltetni.

Azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni. Az orvosnak meg kell mutatni a jelen termék-

ismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét.

PCI-Finopur edzőkomponens:

Hexametilén-1,6-diizocianátot és xilolt  tartalmaz. Gyúlékony. Egészségre veszélyes, ha bőrrel érintkezik, vagy belélegzik. Bőrrel való érintkezés, vagy belélegzés  esetén érzékenység lehetséges. Gőzét/permetét nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését, ill. a szembe jutását. Ha a szembe jut, azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha a bőrrel érintkezik,  bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Csak jól szellőző helyiségekben szabad használni. Lenyelése esetén a hányást nem kell erőltetni.  Azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson levő címkét.

PCI-Univerdünner:

Gyúlékony. Egészségre ártalmas: lenyelése a tüdők károsodását okozhatja. Gyermek elől elzárva tartandó! A tartályt jól szellőző helyen kell tárolni. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos! Gőzét nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrre, vagy a szembe jutását. Nem szabad a csatornahálózatba engedni. Csak jól szellőző helyen szabad használni. A kiszellőzési idő alatt is fennáll a tűzveszély. Lenyelése esetén nem szabad a hányást erőltetni. Azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét.

További információkat PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================