# Speciális javítóhabarcs

## PCI-KANAMENT  				Termékismertető: 155

szennyvíztisztítók és csatornák falazatának,	(PCI-kiadás: 2001.03.

padozatának és fődémjeinek javitásához		Fordítás-aktualizálás: 2001.04.)

PCI-KANAHAFT   -  Speciális tapadóhíd

PCI-KANAMENT  -  Speciális javítóhabarcs

Alkalmazási területek:

- Szennyvíztelepeken lévő műtárgyak cementkötésű falazatának, padozatának és

födémjének teljes és részleges felületű javításához

- Járható csatornák, nyitott vezetékek, szennyvízgyűjtő medencék stb.felújításához és

beton profiljainak helyreállításához

- A PCI-Kanament speciális javítóhabarccsal végzett javításokhoz a PCI-Kanahaft

tapadóhidat  kell alkalmazni.

A termék tulajdonságai:

- Szulfátálló, ellenáll a szennyvizes tartományokban fellépő agresszív vegyi támadásoknak

- A PCI-Kanament repedésmentesen szilárdul az  5-20 mm-es rétegvastagságban

- Ellenáll a tartós vízhatásnak, fagyálló, megtartja a nagy mechanikus és vegyi

terhelhetőségét  a szennyvizes tartományokban szokásos viszonyok között.

- Könnyen bedolgozható, a kézi és nedves gépi felhordással egyaránt (pl. Putzmeister T 3,

vagy  P 10 habarcsszivattyúval).

- Gyorsan kikeményényedő, kb. 24 óra múlva járható és a speciális PCI-Kanadicht-tel

bevonható.

- Nagy a tapadószilárdsága a speciális PCI-Kanahaft tapadóhíd révén. Alkalmazásukkal

meg lehet előzni az üregképződéseket és a lepattogzásokat.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MÜSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

### PCI-Kanahaft                      	PCI-Kanament

Alapanyag:	Cementhabarcs keverék nagyértékű adalékokkal. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs

egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcpor a bedolgozásakor.

Komponensek:	Egykomponenses			Egykomponenses

Konzisztencia:	Poralakú				Poralakú

Szín:	Barna					Szürke

Sűrűség:	Kb. 1,6 g/cm3		          Kb. 1,6 g/cm3

Friss habarcs sűrűsége:	Kb. 2,0 g/cm3			Kb. 2,2 g/cm3

### PCI-Kanahaft                      	PCI-Kanament

Szemcsézettség/

max. szemcseméret:	2 mm					2 mm

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):	                     Nem veszélyes áru		Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):	Nem vonatkozik rá		Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):		Irritatív, cementet tartalmaz.	Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:			Kb. 6 hónap				Kb. 6 hónap

Tárolás:				Hűvös, száraz helyen		Hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:				25 kg papírzsák			25 kg papírzsák

- cikkszám/EAN-Prüfz.:		1578/0				1567/4

Alkalmazástechnikai adatok:

Szárazhabarcs szükséglet

1 mm rétegvastagság esetén:	Kb. 1,7 kg/cm2			Kb. 1,9 kg/m2

Bedolgozási hőmérséklet:	+50C-tól +250C-ig             	+50C-tól +250C-ig

Rétegvastagság:			1,5 mm-től 2,0 mm-ig		5 mm-től 20 mm-ig

Keverővíz mennyiség

- 25 kg-os zsákhoz:		Kb. 4,5 l				Kb. 3,5 l

- 1 kg porhoz:			Kb. 180 ml				Kb. 140 ml

Keverési idő:			Kb. 4 perc		                     Kb. 4 perc

Bedolgozási idő*:			Kb. 50 perc                 		Kb. 50 perc

Járható*:				--					Kb. 1 nap múlva

Utókezelés:				--					Kb. 6 óra a csatornában lévő

erős huzat esetén, valamint

erős napsugárzásban, vagy

szélben.

Hőmérsékletállóság:		-250C- tól +800C-ig		-250C-tól +800C-ig

*/ A szennyvízkezelőkben szokásos viszonyok között.

Anyagfelhasználás és kiadósság:

Rétegvastagság	Anyagszükséglet	Anyagszükséglet	Kiadósság

(friss habarcs)	(száraz habarcs)	25 kg papírzsák

elegendő

#### PCI-Kanahaft	1,5 mm		Kb. 3,0 kg/m2        Kb. 2,6 kg/m2	Kb. 9,80 m2

2,0 mm		Kb. 4,0 kg/m²	Kb. 3,4 kg/m2        Kb. 7,35 m2

PCI-Kanament	5,0 mm		Kb. 11,0 kg/m2     	Kb. 9,5 kg/m2	Kb. 2,63 m2

(kézileg                10,0 mm		Kb. 22,0 kg/m2	Kb. 19,0 kg/m2	Kb. 1,32 m2

bedolgozva)	         20,0 mm		Kb. 44,0 kg/m2	Kb. 38,0 kg/m2	Kb. 0,66 m2

Szórásos technikával történő felhordáskor kb. 8 %-kal nagyobb anyagszükséglet jelentkezik.

Az aljzat előkészitése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak és terhelhetőnek kell lenni. Nem lehetnek rajta tapadásgátló

maradványok, repedések, laza részek. Az aljzatnak mattnedvesnek kell lennie, de nem lehet vizes. A sérült betonrészeket, valamint a károsító sókkal (pl. nitrátokkal, gipsszel és egyéb

szulfátokkal) terhelt részeket megfelelő eljárással, például magas nyomású vízsugárral le kell tisztítani. A vízmennyiséget, a sugárnyomást és a fúvókák fajtáját a mindenkori aljzatviszonyoktól függően kell megválasztani. Az előkészített aljzat szakítószilárdsága nem lehet kevesebb, mint átlagosan 1,5 N/mm2 (a legkisebb egyedi érték sem lehet alacsonyabb, mint 1,0 N/mm2.)

A PCI-Kanahaft bedolgozása:

1. A keverővíz mennyiséget lásd a „BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK” c. táblázatban. A keverőedény belső felületének benedvesítésére elöször a vizmennyiség 2/3-át kell a tiszta edénybe önteni, majd hozzá kell adagolni a 25 kg PCI-Kanahaft-ot. Ezt követően a keverést legalább 4 percig kell végezni, amíg csomómentes habarcsot nem kapunk.A keverés megkezdése után a maradék vizet lassan hozzá kell adagolni.

25 kg-nál nem nagyobb mennyiség esetén a keverést egy fúrógépre fogott megfelelő keverőszerszámmal kell végezni, míg nagyobb mennyiséget kényszerkeverővel kell keverni.

2. A bekevert PCI-Kanahaft-ot  kb. 3 percig érni kell hagyni, utána mégegyszer át kell keverni.

A megkevert  PCI-Kanahaft-ot a még nedves felületre kell felhordani egy  keményszőrű kefével, vagy ecsettel, majd a teljes felületen be kell dörzsölni.

3.  Rögtön a PCI-Kanahaft felhordása után  „friss a frissbe” eljárással kell felhordani a speciális PCI-Kanament javitóhabarcsot.. Ha a PCI-Kanament-et gépi szórással hordjuk fel,

akkor a PCI-Kanahaft réteg előzetes felhordása nem szükséges.

A PCI-Kanament bedolgozása:

1. A keverővíz mennyiséget lásd a „BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK” c. táblázatban. A keverőedény belső felületének benedvesítésére elöször a vizmennyiség 2/3-át kell a tiszta edénybe önteni, majd hozzá kell adagolni a 25 kg PCI-Kanament-et. Ezt követően a keverést legalább 4 percig kell végezni, amíg csomómentes habarcsot nem kapunk.A keverés megkezdése után a maradék vizet lassan hozzá kell adagolni.

25 kg-nál nem nagyobb mennyiség esetén a keverést egy  fúrógépre fogott megfelelő keverőszerszámmal kell végezni, míg nagyobb mennyiséget kényszerkeverővel kell keverni.

2. A megkevert  PCI-Kanament-et a PCI-Kanahaft-tal előzőleg előkészített  még nedves felületre „friss a frissbe” eljárással kell felhordani a szükséges rétegvastagságban (5-től max. 20 mm-ig), majd egy lapátal, vagy simítóval el kell oszlatni. (Ha a PCI-Kanament-et gépi szórással hordjuk fel, akkor a PCI-Kanahaft réteg előzetes felhordása nem szükséges.

3. Ezt követően vibrátorral, lapáttal, vagy simítóval tömöríteni kell.

4. A PCI-Kanament-tel kezelt felület meghúzása után a habarcsot egy dörzsfával, egyhe nyomással be lehet dörzsölni.

5. A feldolgozott PCI-Kanament-et a túl gyors kiszáradástól és a fagytól védeni kell.

6. A következő réteg  PCI-Kanadicht tömitő habarcsot kb. 24 óra múlva lehet felhordani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Sem a beszáradt javítóhabarcsot,  sem a beszáradt tapadóhidat nem szabad vízzel keverni,

vagy friss PCI-Kanament, ill. PCI-Kanahaft porral összekeverni.

- Vízlepergető tömítőanyagokkal, vagy impregnálószerekkel kezelt felületek aljzatként nem alkalmasak.

- Nagy felületű kézi bedolgozás esetén a 8-10 mm-es minimális rétegvastagságok kedvezőek.

Részleges kézi profilhelyreállítás, vagy szórásos bedolgozás esetén az 5 mm-től kezdődő rétegvastagságok megfelelőek.

- 20 mm feletti rétegvastagságok esetén több rétegű felhordást kell alkalmazni. Csak a előző réteg kikeményedése (kb. 1 nap) után szabad a következő réteget felhordani.

- Egy további réteg felhordása esetén a PCI-Kanahaft-tal egy új tapadóhíd réteget kell készíteni.

- A PCI-Kanament szórással történő bedolgozásához kérje a forgalmazó szaktanácsát!

- A szerszámokat,  gépeket és keverőedényeket a használat után vizzel el kell mosni, mert a kikeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el.

-Tárolhatóság: hűvös, száraz körülmények között  kb. 6 hónap

Biztonsági előirások:

Általános előirások cementtartalmú termékekre:

A PCI-Kanament és a PCI-Kanahaft cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrirritációt, ill nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen.) Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért el kell kerülni a szembe jutását, vagy

a bőrrel hosszabb ideig tartó  érintkezését. Ha az anyag mégis a szembe kerülne, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot  azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

====================================================================