# Korrózióvédelem

## PCI-LEGARAN A	        	Termékismertető: 165

a ZTV-SIB 90 szerint hidakhoz 		(PCI-kiadás: 2000.03.

és mérnöki létesítményekhez			Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Korrózióvédelmi bevonat:

*PCI-Peciment rendszer   - a PCC I és PCC II felhasználási módokhoz

*PCI-Pecicret rendszer     - az SPCC  felhasználási módokhoz

Felhasználási terület:

-  Kül- és beltérben

-  Korrózióvédelmi bevonat a ZTV-SIB  90 szerint rozsdátlanított betonacélokhoz,amelyek a

DIN 55 928  4 fejezet szerint a  SA 2½ tisztasági fokozatot elérik

PCC I:	Dinamikai igénybevételnek kitett járműközlekedési felületek (pl. hidak

burkolata alatt)

PCC II:	Dinamikai igénybevételnek kitett de nem járműközlekedési felületek

(pl. hidak alsó részei)

SPCC:	Dinamikai és nem dinamikai igénybevételnek kitett épületelemek.

- Tapadóhíd a beton épületelemeken a régi és a frissbeton között: a betonjavításnál

alkalmazott javítóhabarcsokhoz, vagy frissbetonhoz (kivéve a ZTV-SIB)

### A termék tulajdonságai:

- Magasfokú korrózióvédelem a kloridokkal és egyéb korróziót okozó vegyületekkel

szemben..

- Vízálló és fagyálló, kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

- Kétkomponenses, a keverés után sűrűn folyó és jól kenhető anyagot ad.

- Engedélyezett és a gyártás közben külső intézettel ellenőrzött ezért garantált az

egyenletes termék minőség.

- Nagyfokú kötésszilárdsággal rendelkezik, így erőzáró kapcsolatot hoz létre a régi és

a frissbeton között, eléri a nagyértékű javítóhabarcsok és betonok saját szilárdságát.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Epoxigyanta

| Komponensek: | Kétkomponenses |
| --- | --- |
| Sűrűség - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Kb. 1,8 g/cm³ Kb. 1,1 g/cm³ |
| Konzisztencia - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Viszkózus, sűrűn folyós Folyékony |
| Szín - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Zöld Mézszínű |
| Lángpont: | > 100ºC |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Nem veszélyes anyag UN 2735, 8.o., 53.c. p. szerinti poliamin, folyékony, maró, (Mannich féle bázis) Nem éghető folyadék Nem éghető folyadék Irritatív, epoxigyantát tartalmaz Irritatív, Mannich féle bázist és benzilalkoholt tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Kiszerelés: | 1 kg kombinált edény (2 komoponens) - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1505/6 |
| --- | --- |
| Tárolhatóság: | Kb 18 hónap |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Csomagolás: | Fehérlemez doboz |

Alkalmazástechnológiai adatok:

| Anyagszükséglet - korrózióvédelemként: - tapadóhídként: | Ø 8 mm acél: kb. 15 g/m és réteg Ø 16 mm cél: kb. 25 g/m és réteg Kb. 1-2 kg/m² |
| --- | --- |
| Rétegvastagság - minimális: - maximális: | 0,4 mm 1,0 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +10ºC-tól +30ºC-ig (aljzat- és környezeti hőmérséklet) |
| Keverési arány: - gyantakomponens: - edzőkomponens: | 100 térfogatrész 13 térfogatrész |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Konzisztencia: | Ecsetelhető |
| Bedolgozhatósági idő: | Kb. 90 perc |
| Kikeményedési idők* - a 2. réteg: - tapadóhíd (PCI-Pecihaft) felhordása: - teljesen kikeményedett: | Kb. 4-36 óra múlva Kb. 16-32 óra múlva Kb. 7 nap múlva |
| Hőállóság: | -30ºC-tól +70ºC-ig |

*/  +23ºC és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

A PCI-Peciment redszer az alábbiakat tartalmazza:

- Epoxigyantás korrózióvédelem:		PCI-Legaran A

- Ásványi korrózióvédelem:			PCI-Legaran RP

- Habarcs-tapadóhíd:				PCI-Pecihaft

- Betonjavítás, betonpótlás:			PCI-Peciment 50

- Beton felületsimítás:				PCI-Peciment 5

A PCI-Pecicret rendszer az alábbiakat tartalmazza:

- Epoxigyantás korrózióvédelem:		PCI-Legaran A

- Ásványi korrózióvédelem:			PCI-Legaran RP

- Nedves szóróhabarcs:				PCI-Pecicret

Aljzatelőkészítés:

A betonaljzatnak tisztának, szilárdnak és száraznak kell lennie. A port, olajat, zsírt, zsaluolajat, laza részeket és a cementlét gondosan el kell távolítani. A korrodált betonacélt

homokszórással rozsdátlanítani kell. (DIN 55 928,  4. fejezet,  Sa 2½)

A  PCI-Legaran A bedolgozása:

Megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni a bedolgozáskor!

A PCI-Legaran A megfelelő keverési arányban kerül szállításra. Részmennyiségek használatakor az alábbi keverési arány érvényes:

100 térfogatrész gyantakomponens 13 térfogatrész edzőkomponenshez

1. A PCI-Legaran A bekeverése előtt a gyantakomponenset alaposan fel kell keverni.

2. Az edzőkomponens teljes mennyiségét lassú keverés mellett hozzá kell adagolni a

gyantakomponenshez és egy lassú fordulatú (400 ford./perc) fúrógépbe fogott megfelelő habarcskeverőszár segítségével a két komponenst addig kell keverni, amíg egyenletes csíkmentes zöld színárnyalatot nem kapunk.

Felhordás korrózióvédelmi bevonatként:

3. A rozsdátlanított betonvasra az első bevonati réteget ecsettel teljes fedésben kell felhordani.

4. Minimum 4, maximum 36 óra száradási idő elteltével az első rétegre a második réteg

ecsettel felhordható.

Felhordás tapadóhídként a ZTV-SI-n kivüli alkalmazáskor:

3. A  betonvas bevonat felhordása után a PCI-Legaran A-t egy felületterítővel, vagy kefével egyenletesen fedésben be kell dörzsölni az aljzatba.

4. A tapadóhidat kb. 10-15 percen keresztül hagyni kell megkeményedni.

5. A javítóhabarcsot, vagy frissbetont fel kell hordani és tömörítéssel be kell dolgozni a PCI-Legaran A tapadóhíd rétegbe.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A ZTV-SIB 90 előírásai szerint csak egész dobozok dolgozhatóak be.

- A PCI-Legaran A-t  +10ºC alatti és +30ºC feletti aljzathőmérséklet estén ne dolgozza be!

- A PCI-Legaran A-t a  ZTV-SIB 90 szerinti alkalmazása során csak korrózióvédelemként szabad felhasználni.

- Felszálló nedvességgel rendelkező felületek javításakor a PCI-Legaran A nem alkalmazható tapadóhídként. Erre a PCI-Repahaft-ot kell használni.

- Csak annyi PCI-Legaran A-t keverjen be, amennyit 90 perc alatt be tud dolgozni!

- A szerszámokat, a keverő- és egyéb gépeket, edényeket rögtön a használat után vízzel el kell mosni, mert a megkeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen kb. 18 hónap. A kikristályosodott gyantakomponenst a keverés előtt meleg vízfürdőben (max. +50ºC-on) fel kell oldani és alaposan át kell keverni. Az edzőkomponenst csak akkor szabad hozzákeverni, ha a gyantakomponens már szobahőmérsékletre lehűlt.

- Részletesebb adatokat lásd a PCI-Peciment rendszer, ill. a PCI-Pecicret rendszer általános

építésfelügyeleti vizsgálati bizonylatában.

Biztonsági előírások:

A komponensek keverésekor védőszemüveget kell viselni. Ha az anyag, vagy valamelyik komponense a bőrrel érintkezésbe kerül, az bőrirritációhoz vezethet. Ezért a bőrrel való érintkezést feltétlenül kerülni kell pl. védőkesztyű viselésével.

A doboz jelölése a veszélyes anyagok besorolása szerint:

Gyantakomponens:

≤ 700 molekulasúlyú epoxigyantát tartalmaz. Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat. Keülni kell a bőrrel való érintkezését. Ha a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízel és szappannal el kell távolítani. A munkavégzés során megfelelő védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni.

Edzőkomponens:

Mannich féle bázist és benzilalkoholt tartalmaz. Belégzése egészségre ártalmas. Marásokat okoz. Bőrrel való érintkezése érzékenységet válthat ki. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését. Ha a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. A munkavégzés során megfelelő védőszemüveget, vagy védőmaszkot kell viselni. Baleset,vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni és lehetőség szerint meg kell mutatni neki ezt a termékismertetőt, vagy a dobozon lévő cimkét.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.