# Korrózióvédelem

## PCI-LEGARAN RP        	Termékismertető: 167

a ZTV-SIB 90 szerint hidakhoz 		(PCI-kiadás: 2000.03.

és mérnöki létesítményekhez			Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

Ásványi alapú korrózió védelem:

*PCI-Pecicret rendszer-lőtt betonpótlás a SPCC II ÉS SPCC III felhasználási módokhoz

*PCI-Peciment rendszer- betonpótlás a PCC I  PCC II  PCC III felhasználási módokhoz

Felhasználási terület:

-  Kül- és beltérben

- Ásványi korrózióvédelmi bevonat a ZTV-SIB  90 rozsdátlanított betonacélokhoz,amelyek

a homokszórás után a DIN 55 928  4 fejezet szerint a  SA 2 1/2 fokozatot elérik

### A termék tulajdonságai:

- Engedélyezett és a gyártás közben külső intézettel ellenőrzött ezért garantált az

egyenletes termék minőség.

- Könnyű bedolgozni, csak vízzel kell összekeverni.

- Magasfokú korrózióvédelem a kloridokkal és egyéb korróziót okozó vegyületekkel

szemben..

- Vízálló, időjárás- és fagyálló, kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Speciális cementek adalékokkal, kloridmentes. Sem azbesztet, sem más ásványi szálat nem tartalmaz. Bedolgozásakor nincs egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcpor.

| Komponensek: | Egykomponenses |
| --- | --- |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Szín: | Betonszürke |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Kiszerelés: | 5 kg-os zacskó, Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2349/5 |
| --- | --- |
| Tárolhatóság: | Kb 6 hónap hűvös és száraz helyen történő tárolás esetén. |

Alkalmazástechnológiai adatok:

| Anyagszükséglet #### PCC I, PCC II,** - Ø 8 mm-nél (kétszeri felhordás): - Ø16 mm-nél (kétszeri felhordás): #### SPCC II, SPCC III - Ø 8 mm-nél (háromszori felhordás): - Ø16 mm-nél (háromszori felhordás): | 80 g/m 180 g/m 120 g/m 270 g/m |
| --- | --- |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +50C-tól +250C-ig |
| Keverővíz mennyiség -PCI-Legeran RP: -Víz: | 5 térfogatrész ill.1 kg 1 térfogatrész ill.210 ml |
| Keverési idő: | Kb 2 perc |
| Érési idő: | Kb 2 perc |
| Konzisztencia: | Pasztaszerű, kenhető |
| Bedolgozhatósági idő: | Kb. 2 óra |
| Felhordási rétegek a következő esetekben - PCC I, PCC II, PCC III: - SPCC II, SPCC III: | 2 réteg 3 réteg |
| Kikeményedési idő* - a 2. és 3. rétegek felhordásáig: - kézi felhordásig tapadóhídként és javítóhabarcsként: - a lőtt habarcs gépi felhordásáig: | Kb. 1 óra Kb. 3 óra Kb. 24 óra |
| Teljes szárazréteg vastagság: | Min. 1 mm |
| Hőállóság: | -300C-tól +800C-ig |

*/  +23ºC és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

**/ vagy más javítási mód esetén

Aljzatelőkészítés:

A betonaljzatnak tisztának és szilárdnak kell lennie. Kéznedves lehet de vizes nem.

A port, olajat, zsírt és laza részeket gondosan el kell távolítani. A korrodált betonacélt

homokszórással rozsdátlanítani kell. (DIN 55 928,  4. fejezet,  Sa 2 1/2)

A  PCI-Legaran RP bedolgozása:

1. 5 kg PCI-Legaran RP-t egy tiszta edénybe kell tenni és 1,0 l vízzel legalább 1 percig kell keverni egy lassú fordulatú (400 ford./perc) fúrógépbe fogott megfelelő habarcskeverőszár segítségével. Kisebb egységeknél: 1 kg por + 210 ml víz

2. Kb. 2 percig érni kell hagyni, majd ismét meg kell keverni.

3. A megkevert PCI-Legaran RP-t 2 órán belül be kell dolgozni!

4. A megkevert korrózióvédő anyagot  az első menetben bőségesen egy ecsettel az egész felületen a rozsdátlanított betonacélra kell kenni.

5. Kb.30 perc és 90 perc közötti száradási idő után (a hőmérséklet függvényében) az első réteg mattnedves és ecsetelhető. Ezután a második és –esetleg-  harmadik réteget ugyan úgy kell bőségesen ecsettel felhordani.

6. A rétegek felhordása után  a betonacélon legalább 1 mm száraz bevonati rétegvastagságnak kell lennie.

A PCI-Peciment rendszer a következőket tartalmazza:

| Korrózióvédelem: | PCI-Legaran A PCI-Legaran RP |
| --- | --- |
| Habarcs tapadóhíd: | PCI-Pecihaft |
| Betonjavító: | PCI-Peciment 50 |
| Finom simító: | PCI-Peciment 5 |

A PCI-Pecicret rendszer a következőket tartalmazza:

| Korrózióvédelem: | PCI-Legaran A PCI-Legaran RP |
| --- | --- |
| Szórt habarcs: | PCI-Pecicret |

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Legaran RP-t  +50C alatti és +250C feletti aljzathőmérséklet estén ne dolgozza be!

- Csak annyi PCI-Legaran RP-t keverjen be, amennyit 2 óra alatt be tud dolgozni!

- A kézi felhordás keményedési idejére (3 óra) és a gépi szórás felhordás utáni keményedési idő különbségére ( 24 óra ) figyelemmel kell lenni.

- A szerszámokat, a keverő- és egyéb gépeket, edényeket rögtön a használat után vízzel el kell mosni, mert a megkeményedett anyagot csak mechanikailag lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen

- Részletesebb adatokat lásd a PCI-Peciment rendszer, ill. a PCI-Pecicret rendszer általános

építésfelügyeleti vizsgálati bizonylatát.

Biztonsági előírások:

#### Általános előírások cementtartalmú termékekre:

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel vagy a keverő vízzel lúgos reakcióba lép. Ezért bőrirritációk, ill. nyálkahártya marások jelentkezhetnek (pl. a szemen). El kell kerülni az anyag szembe jutását és a bőrrel való tartós érintkezését.Ha az anyag mégis a szembe kerül bő, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni.

A szennyezett, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================