###### Gipszsimító

PCI-MUROPLAN			Termékismertető: 180

Falra és födémre					(PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Falra és födémre

- Gipszkarton- és gipszrostlapok illesztőfugáinak és lyukainak simításához.

- Vékony beton födémelemek fugáinak simításához

- Nyers falazatok, beton-, pórusbeton- és könnyűszerkezetű elemek finomvakolására,

tapétázásra és festésre alkalmas sima felületek előállítása céljából

- Repedések, lyukak, fugák és nyílások kitöltésére

- Gipszkarton- és gipszrostlapok felragasztására, ill. felhelyezésére sztiropor-kasírozással is

- Gipszmennyezet felhelyezésére.

- Elektromos szerelvények felhelyezéséhez és simításához

Termék tulajdonságai:

- Feszültségmentesen szilárdul,  még nagy rétegvastagság esetén is 50 mm-ig

- Állékony, nagyobb rétegvastagságnál sincs táskásodás.

- Nincs szükség merevítőcsíkokra gipszkartonlapok rögzített, lesarkított vagy lekerekített,

lelapított peremének simításakor

- Legvékonyabb rétegben is kihúzható, ezáltal sima felületet és átmenetet ad.

- Víz hozzáadásával plasztikus és kenhető lesz, könnyen bedolgozható

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag | Gipsz-műanyag-bázisú |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Friss habarcs vastagsága: | Kb. 1,5 g/cm3 , ill. 1,5 kg/l |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Szín: | Fehér |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Nem jelölésköteles anyag |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Kiszerelés: | 4 kg-os papírzacskóban - cikkszám/EAN/Prüfz.: 1053/2 (1 raklap=200 zacskó) 20 kg-os, polietilén betétes papírzsák - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1027/3 (1 raklap=40 zsák) |
| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| Anyagszükséglet (száraz habarcs): | Kb. 1,0 kg/m2 és mm rétegvastagság. Kb. 4,0 kg/m2 10 mm-es fogazott glettvas esetén |
| Rétegvastagság: | 0-tól 50 mm-ig |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5 oC és +30 oC között (aljzathőmérséklet) |
| Keverővíz mennyisége - 20 kg-os zsákhoz: - 4 kg-os zacskóhoz: - 1 kg porhoz: | Kb. 11,4 liter Kb. 2,3 liter Kb. 570 ml |
| Keverési idő: | Kb. 1-3 perc (amíg homogén keveréket nem kapunk) |
| Érési idő: | Kb. 5 perc |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 40 perc |
| Kikeményedési idők* - bedörzsölés/glettelés: - következő bevonatok: | Felületi bedolgozáskor kb. 30-90 perc elteltével, a rétegvastagságtól, a hőmérséklettől és az alapfelület nedvszívó képességétől függően A teljes átszáradás után (kb. 24 óra) |
| */ +23 oC és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek csökkentik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket |  |

Az aljzat előkészítése:

Az alapfelület legyen szilárd, pormentes, száraz, valamint mentes a laza részektől, elválasztóként működő anyagoktól, (mint pl. olaj, zsír, paraffin és kenőanyagok) és porhanyós szerkezeti részektől. Az elválasztóként működő anyagokat a simítás előtt el kell távolítani. Erősen nedvszívó alapfelületet (pl. pórusbeton) PCI-Gipsogrund-dal, 1:1 arányban vízzel történő hígítása után le kell alapozni, majd meg kell várni míg megszárad és egy átlátszó film  keletkezik (a „kaparópróbát” illetően lásd a PCI-Gipsogrund

termékismertetőjét).

A PCI-Muroplan bedolgozása:

Keverés:

Egy tiszta keverőedénybe vizet teszünk és addig szórunk hozzá PCI-Muroplan-t, amíg az anyag fennmarad a felületen; ezután összekeverjük. Részmennyiséget 2 kg-ig kézzel,

efölött megfelelő keverőszerszámmal keverünk..

Simítás:

1. Kb. 5 perc érési (pihentetési) idő után a PCI-Muroplan masszát még egyszer rövid ideig átkeverjük. Ezután glettelőlemezzel, vagy festőspaklival  az aljzatra felhordjuk, élesen lehúzzuk, majd a szükséges rétegvastagságban az anyagot elterítjük.

2. Felületi bedolgozáskor a simítóanyag meghúzása után (a hőmérséklettől, a rétegvastagságtól és az aljzat nedvszívó képességétől függően kb. 30-90 perc elteltével) a PCI-Muroplan felületet nedves filccel, vagy egy szivacslappal megdörzsöljük, vagy glettvassal lesimítjuk. A simításéleket, vagy egyéb egyenetlenségeket utáncsiszolással lehet megszüntetni az anyag kiszáradt állapotában.

3. A réteg meghúzása után igény szerint lehet a PCI-Muroplan masszából egy második réteget is felvinni.

4. A későbbi festést, tapétázást vagy csempeburkolást ( PCI-Gisogrund 1:1-es alapozás szükséges) csak a PCI-Muroplan felület teljes átszáradása után lehet megkezdeni.

A gipszkarton- ill. gipszrostlapok felragasztása:  (sztiropor-kasírozással is)

1.  A PCI-Muroplan masszát kb. 5 percig pihentetni kell, majd újra át kell keverni.

2. Pontragasztásos eljárás:

A lap hátoldalára m2-ként kb. 9 db tenyér nagyságú ragasztófoltot helyezünk el.

3. Teljes felületű ragasztás:

A lap hátoldalára PCI-Muroplan-ból kontaktréteget húzunk fel, ezután egy 10 mm-es fogazott glettvassal az anyagot teljes felületi fedésben hordjuk fel.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne dolgozza be +5 oC alatti, vagy +25oC feletti aljzathőmérséklet esetén!

- A PCI-Muroplan járófelületre nem használható.

- A PCI-Muroplan masszát a bekeveréstől számítva kb. 40 percen belül (+ 23 oC-nál) fel kell dolgozni.

- A már meghúzott simítóanyagot  nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig friss anyaggal  összekeverni.

- A szerszámokat, keverő- és munkaeszközöket mindig tisztán kell tartani, az esetleges simítóanyag maradványokat friss állapotban vízzel el kell távolítani, mert különben a bedolgozási idő erősen lecsökken.

- A PCI-Muroplan-nal kezelt felületet nedvességnek kitett helyiségekben  (pl. fürdő-szobákban)  PCI-Lastogum-mal végzett felületi szigeteléssel kell védeni (a felületet

előzetesen PCI-Gisogrunddal le kell alapozni).

- A PCI-Muroplan-t cementtel, vagy cementtartalmú anyaggal együtt ne dolgozza fel!

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a termék a szembe kerül, vízzel azonnal alaposan ki kell öblíteni

További információkat  a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz

=================================================================