# Szórt habarcs

PCI-PECICRET				Termékismertető:113

ZTV-SIB 90 szerinti hidakhoz 			(PCI-kiadás: 1999.10.

és mérnöki létesítményekhez			Fordítás-aktualizálás: 2000.06.)

Alkalmazási területek:

- Betonjavítás nedves szórással

- Beton és vasbeton szerkezetek javítása, szabadon lévő betonacélok esetén is, valamint

a betonfelületek károsodásának megelőzése és utólagos védelme  hidaknál és egyéb

hasonló mérnöki létesítményeknél. A ZTV-SIB 90 szerint.

- SPCC II:  dinamikus igénybevétel esetén

- SPCC II nfB:  dinamikailag igénybe vett építményrészeknél, de nem a szabadon

lévő teljesen körbe veendő vasalásnál

- SPCC III:  dinamikailag igénybe nem vett építményeknél

- SPCC III nfB: dinamikailag igénybe nem vett építményrészeknél, de a teljesen

körbeveendő vasalás esetén.

- 10-100 mm rétegvastagságokhoz

A termék tulajdonságai:

- Fel van véve a BASt listába,  a PCI-Pericret megfelel a ZTV-SIB 90 minősítésnek és

a TL / TP BE.SPCC szerint van a minőség ellenőrizve.

- Vízzel keverve szórásra kész.

- 10-50 mm-es rétegekben függőleges felületeken egy fogással bedolgozható

- Csekély mértékű visszahullása miatt gazdaságosan bedolgozható.

- Nagyon jó az állékonysága  feldolgozás és a kötési idő alatti dinamikus

igénybevételkor is

- Zsugorodás- és repedésmentes kikeményedés előírás szerinti utókezeléskor, és a

bedolgozás, valamint a kötési idő alatti dinamikus terhelés esetén is.

-  Kopásálló és  öregedésálló, magas szilárdságot ér el.

- Nagy a karbonosodás elleni ellenállóképessége, a cementlúgosság korrózióvédő

hatása hosszú ideig megmarad.

- Fagyálló és olvasztósó álló,  kül- és beltérben egyaránt használható.

- Víz át nem eresztő.

- Vízpára záró.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Portlandcement DIN 1164 szerint, műanyagok és adalékok. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs egészségre káros szilkogén finom kvarcpor a bedolgozáskor. |
| --- | --- |
| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| Frisshabarcs sűrűség: | Kb. 2,18 g/cm³, ill, 2,18 kg/liter |
| Szemcse: | 0-3,2 mm |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Jelölés - közúti szállítás osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| --- | --- |
| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |
| Kiszerelés: | 25 kg-os polietilén betétes papírzsák Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1911/5 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| ### Anyagszükséglet - frisshabarcs: - szárazhabarcs: | Kb. 2,2 kg/m² és mm rétegvastagság Kb. 2,0 kg/m² és mm rétegvastagság |
| --- | --- |
| Fogásonkénti rétegvastagság - függőlegesen: - fej felett: | Felhasználási eset szerint 50 mm.ig: - egy rétegben 10-50 mm - több rétegben 10-100 mm - egy rétegben 10-30 mm (dinamikus igénybe vételnél 10-20 mm) - több rétegben 10-60 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet : | +5 C tól +30 C-ig |
| Keverővíz mennyiség - 1 kg porhoz: -minimálisan: -maximálisan: - 25 kg zsákhoz: -minimum: -maximum: | 100 ml 110 ml 2,5 liter 2,75 liter |
| Keverési idő: | Kb. 4 perc |
| Érésidő: | Nincs |
| Bedolgozhatósági idő - +5ºC-nál: - +20ºC-nál: - +30ºC-nál: | Kb. 60 perc Kb. 30 perc Kb. 15 perc |
| Visszaverődési érték (visszahullás): | Szórás irányának függvényében, rétegvastagság és hozzá férhetőség szerint 5-15 % |
| Szórógép fajta: | A kereskedelemben kapható legtöbb habarcs- szivattyú megfelel. |
| Már kipróbált szórógépek: | PCI-Pecicretor (Putzmeister TS 3 E), vagy Putzmeister S 5 EAW |

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nyitott pórúsúnak, nedvszívónak és kellően érdesnek kell lennie. A betonaljzatnak legalább B 25 minőségűnek kell lennie.  A nagyon sima és tömör,  valamint a nem teherhordó aljzatokat fel kell érdesíteni.  A szennyeződéseket, a cementlét,régi bevonatokat, hidrofóbizáló szereket és  a nem teherhordó rétegeket megfelelő eljárással (pl.: szemcse-, vagy homokszórással,  ill. nagynyomású vízsugárral) meg kell tisztítani. (Magyarázatokat lásd a ZTV SIB 90, 2-es táblázatban a "Betonaljzatok előkészítése" fejezetben!)

Korrodált vasalásokat a kivitelezési előírásoknál leírtak szerint PCI-Legaran A/RP-vel kell bevonni.

Az előkezelt aljzatot a PCI-Pecicret felhordása  előtt lehetőleg 24 órával, de legalább

2 órával korábban kellően elő kell nedvesíteni és nedvesen kell tartani. A felhordás időpontjában az aljzatnak mattnedvesnek kell lenni, csöpögés nem lehet.

Bedolgozás:

A ZTV-SIB szerinti bedolgozás esetén a kivitelezési előírásokat is figyelembe kell venni.

1. 25 kg PCI-Pecicret-et   2,5-2,75 liter vízzel kell kényszerkeverőben összekeverni. A belső oldal behálósításához (gúzoláshoz) előbb a szükséges víz 2/3-át (kb. 1,8 litert) kell bekeverni. Majd 25 kg PCI-Peciretet  4 percig csomómentes, puha,  plasztikus habarccsá kell keverni. A keverés kezdete után kell a maradék vizet hozzáadni.

25 kg alatti mennyiségek esetén a keverést egy lassú fordulatú (400 ford/perc) kézi fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal kell végezni, nagyobb mennyiségekhez pedig kényszer-

keverőt kell használni.

Ha ZTV-SIB 90 szerinti betonjavítónak használjuk, akkor az egész zsákot egyszerre meg kell keverni.

A Putzmeister S 5 EAV szórógépnek van egy beépített kényszerkeverője. Ha PCI-Pecicretor-ral (Putzmeister TS 3 E) dolgozunk, akkor külön kényszerkeverő szükséges.

2.  A megkevert PCI-Pecret-et a kivitelezési előírásoknak megfelelően az előkészített aljzatra kell felszórni. Ha simított, vagy mintás felületet kell készíteni, célszerű a PCI-Pecicret-et két rétegben felvinni.

3.  A szórt felületet a szükséges magasságban le kell húzni és egy műanyagsimítóval szükség szerint után kell dolgozni.

4.  Az utókezelés ideje az időjárás függvénye, de a ZTV-SIB 90 szerint legalább 5 napig  kell az utókezelést végezni.

A PCI-Pecicret rendszer a következő anyagokat tartalmazza:

| Epoxigyantás korrózióvédelem: | PCI-Legaran A |
| --- | --- |
| Ásványi korrózióvédelem: | PCI-Legaran RP |
| Betonpótlás: | PCI-Pecicret |

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ha ZTV-SIB 90 szerinti betonjavítónak használjuk akkor az egész zsákot egyszerre meg kell keverni.

- A szórógépek kompresszorának teljesítménye legalább 2,5 m³/perc kell legyen.

- Nem szabad a PCI-Pecicret-et bedolgozni,  ha az aljzat, vagy az anyag hőmérséklete +5ºC alatt, vagy +30ºC felett van, ill. erős napsütésben és nagy szélben!

- Csak annyi habarcsot szabad megkeverni, amennyit a bedolgozhatósági időn belül be lehet dolgozni (lásd. a táblázatot).

- A szórógépben és a tömlőben nem szabad a habarcsot hosszabb ideig hagyni.

- A megkötött habarcsot nem szabad további feldolgozás céljából  sem vízzel, sem friss habarccsal összekeverni

- A szerszámokat, gépeket, keverőedényeket,  tömlőket rögtön a munka végeztével vízzel ki kell mosni. Megkötött állapotban az anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- A PCI -Pecicret a ZTV-SIB 90 szerint minősítik és a TL / TP BE-SPCC nedves eljárással működő PCI-Peciretor (Putzmeister TS 3 E  és a Putzmeister S 5 EAV gépekkel  együtt végzik a minőség ellenőrzést

- Tárolás: hűvös és száraz helyen.

Biztonsági előírások:

Általános előírások cementtartalmú termékekre:

A PCI-Pecicret cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, vagy nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen).

Szembe jutását és a bőrrel való tartós érintkezését el kell kerülni. Ha az anyag mégis a

szembe jutna, akkor azonnal és bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni!

Az átitatódott, beszennyeződött  munkaruhát azonnal le kell venni. A bőrre került anyagot

bő vízzel lés szappannal azonnal el kell távolítani. Gyermekek elől elzárva tartandó!

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================