# Betonsimító

PCI-PECIMENT 5			Termékismertető: 111

Hidakhoz és mérnöki létesítményekhez 	(PCI-kiadás: 2000.04.

a ZTV-SIB 90 szerint				Fordítás-aktualizálás: 2000.06.)

Finom simítóbevonat a ZTV-SIB előírásainak megfelelően a PCC-II rendszerekhez.

Alkalmazási területek:

- A ZTV-SIB 90 előírásai szerint a mérnöki létesítmények és  hidak függőleges, nem

járható, látható felületeinek PCI-Peciment 50-nel végzett betonjavítás utáni simítórétege

- PCC II: járművel nem járható felületek, dinamikus erő hatásnak kitett szerkezetek 
   (pl.: hidak alsó felületei )

- Aljzat a következő felületvédő rendszerhez a ZTV-SIB 90 szerint:

PCI-Betonfinish W (OS-C), vagy PCI-Polyflex (OS-D II)

- 1-5 mm rétegvastagságban.

A termék tulajdonságai:

- A BASt (Közúti Szövetségi Hivatal ) listáján, szerepel a PCI-Peciment 5 a ZTV-SIB

90 szerint van minősített és a TL/TP BE-PCC szerint ellenőrzött minőségű.

- Vízzel történő összekeverés után azonnal használható.

- Repedés- és zsugorodásmentes kikeményedés, sima és apró lyukaktól mentes felületet

ad a következő védőréteghez.

- Vízzáró, fagyálló, és olvasztósóálló, külső és belső terekben egyaránt használható.

- Öregedésálló.

BEDOLGOZÁSI ADATOKMŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: . | Portlandcement DIN 1164 szerint, kvarchomok, műanyagok és adalékanyagok. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálakat. Nincs egészségre káros szilkogén finom kvarcpor a bedolgozáskor. |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Frisshabarcs sűrűség: | 1,8 g/cm3 |
| Szemcse: | 0-0,5 mm |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF) szerint: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz. |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Kiszerelés: | 25 kg polietilén betétes papírzsák Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1273/4 |
| --- | --- |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: - friss habarcs: - szárazhabarcs: Rétegvastagság: - 1 mm: - 2 mm: - 3 mm: | Kb. 1,8 kg/m2 1 mm rétegvastagságban Kb. 1,6 kg/m2 1 mm rétegvastagságban Friss habarcs: Szárazhabarcs. Kb. 1,8 kg/m2 Kb. 1,6 kg/m2 Kb. 5,4 kg/m2 Kb. 4,8 kg/m2 Kb. 9,0 kg/m2 Kb. 8,0 kg/m2 |
| --- | --- |
| Kiadósság: Rétegvastagság: - 1 mm: - 3 mm: - 5 mm: | Egy 25 kg-os zsák elegendő: Kb. 16,0 m2-re Kb. 5,0 m2-re Kb. 3,0 m2-re |
| Munkamenetenkénti rétegvastagság minimum: maximum: | 1 mm 5 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | + 5 °C + 30 °C között |
| Keverővíz mennyiség - 1 kg porhoz - minimum: - maximum: - 25 kg-os zsákhoz - minimum: - maximum: | 180 ml 200 ml 4,5 l 5,0 l |
| Keverési idő: | Kb. 4 perc |
| Érési idő: | Kb. 5 perc |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 180 perc |

*/ +23ºC és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

A PCI-Peciment rendszer a következő anyagokat tartalmazza:

| Epoxigyantás korrózióvédelem: | PCI-Legaran A |
| --- | --- |
| Ásványi korrózióvédelem: | PCI-Legaran RP |
| Habarcs tapadóhíd: | PCI-Pecihaft |
| Betonpótlás: | PCI-Peciment 50 |
| Finom simító: | PCI-Peciment 5 |

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nyílt pórusúnak és nedvszívónak, pormentesnek és teherbírónak kell lennie. (A részletes ismertetést lásd a ZTV-SIB 90 2-es táblázat, „Betonfelületek előkészítése” c. részében). Az aljzatnak mattnedvesnek kell lennie. Az aljzatokat minimum 2 órával a PCI-Peciment 5 felvitele előtt kell előnedvesíteni.

A tócsákat kerülni kell!

A PCI-Peciment 5 bedolgozása:

1. 25 kg PCI-Pecimentet egy tiszta edényben vízzel 4 percig kell keverni., amíg csomómentes plasztikus anyagot nem kapunk. A 25 kg-nál kisebb mennyiségeket

egy lassú fordulatú (400 ford/perc) fúróba illesztett megfelelő keverőszerszámmal,

nagyobb mennyiségeket kényszerkeverőben kell keverni.

2. Általában először egy PCI-Peciment 5 tapadó (kontakt) réteget kell felhordani.

A megkevert PCI-Peciment 5-öt simítóval kell min. 1 mm,   max. 5 mm vastagságban felvinni.

3. A habarcs meghúzása után (kb. 10-120 perc az aljzat minőségének és bedolgozási  
hőmérséklet függvényében ) a PCI-Peciment 5-öt enyhén vizes szivacslappal be kell 
dörzsölni ( nyílt pórusú moltopren szivacs).

4. A javítóhabarcsnál előírt utókezelési időt meg lehet szakítani a finom símitóréteg 
felhordásának idejével. A simítóréteg felhordása után az 5 nap utókezelési időt be kell tartani ( lásd ZTV-SIB 90,  6.6 7. „Utókezelés” fejezetét).

Kérjük, vegye figyelembe!

- A ZTV SIB 90 szerint a teljes csomagolást egyszerre fel kell dolgozni.

- +5°C nál alacsonyabb és +30°C-nál magasabb hőmérséklet esetén, valamint erős 
hősugárzásnál és nagy szélben a PCI-Peciment 5-öt nem szabad bedolgozni.

- Csak annyi habarcsot szabad előkészíteni, amennyit a bedolgozási idő alatt be tudnak 
dolgozni (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. táblázatot).

- Megkötött habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem friss anyaggal összekeverni.

- Szerszámokat, gépeket a használat után azonnal vízzel el kell mosni, a megkötött habarcsot  csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen 6 hónap

Biztonsági előírások:

Általános utasítások cementtartalmú termékekre:

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, vagy nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen).

Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért a szembe jutását, ill. a bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését kerülni kell. Ha az anyag mégis a szembe jutna, úgy azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha a termék a bőrre kerül azonnal  bő vízzel és szappannal  le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  Gyermekek elől elzára tartandó. Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=======================================================