### Javító habarcs

PCI-PECIMENT 50          		Termékismertető: 110

### Hidakhoz és mérnöki létesítményekhez    (PCI-kiadás: 1998.12.

ZTV-SIB 90 szerint					Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

Betonpótlás a PCI-Peciment-rendszerrel PCC I, PCC II, PCC III összes felhasználási területein

#### Alkalmazási területek:

- Hidak és hasonló mérnöki létesítmények betonfelületeinek javításához, új kötöttesztrichek 
fektetéséhez valamint új és régi betonfelületek megelőző és utólagos védelméhez a ZTV-SIB 90 előírásai szerinti

alábbi felhasználási területeken:

-  PCC I : Dinamikus hatásnak kitett közlekedési felületekhez (pl.: hidak burkolata alá)

-  PCC II: Dinamikus hatásnak kitett, nem közlekedési felületekhez (pl.: hidak alsó része)

-  PCC III: Dinamikus hatásnak nem kitett, közlekedés által nem igénybevett

felületekhez  (pl. támfalak, támaszok )

- 10-50 mm rétegvastagságban alkalmazható

#### A termék tulajdonságai:

- Szerepel a BASt listán, a PCI-Peciment 50 megfelel a ZTV SIB 90 előírásainak, és a 
   minőség ellenőrzése a TL/TP BE PCC szerint történik.

- Vízzel történő összekeverés után azonnal használható.

- 10-50 mm rétegvastagsághoz, padlókon egy rétegben 50 mm vastagságban is

bedolgozható.

- Kopásálló, öregedésálló, nagy szilárdságú.

- Zsugorodás- és repedésmentesen köt, normál utókezelés esetén dinamikai

igénybevétel  a  kötési idő és a bedologozás során is megengedhető

- Nagy a karbonátosodási  ellenállása, a cement korrózió elleni védőhatása tartós.

- Fagyálló és olvasztó sónak ellenáll, kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

- Vízzáró, vízgőzáteresztő, bitumenálló.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

#### Anyagtechnologiai adatok:

Alapanyag:					    EN 196 szerinti portlandcement, kvarchomok,

műanyagok és adalékok. Nem tartalmaz sem

azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs

egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcor

a bedolgozásakor.

| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| --- | --- |
| Szemcsenagyság: | 3,2 mm-ig |
| Konzisztencia | Poralakú |
| Jelölés: - közúti veszélyességi osztály (GGVS) szerint: - éghető folyadékok besorolása (VbF) szerint: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): Tárohatóság: | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz. Kb. 6 hónap |

További információkat a „Biztonságtechnikai előírások” c. fejezet tartalmaz.

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: - friss habarcs: - száraz habarcs: | Kb. 2,2 kg/m2 és mm rétegvastagság Kb. 2,0 kg/m2 és mm rétegvastagság |
| --- | --- |
| Friss habarcs sűrűsége: | 2,17 g/cm3, illetve 2,17 kg/l |
| Munkafogásonkénti rétegvastagság - minimum: - maximum: | 10 mm 50 mm |
| Bedolgozhatósági hömérséklet: | +5°C-tól +30°C-ig |
| Kerővíz mennyisége: -1 kg porhoz - minimum: - maximum: - 25 kg-os zsákhoz: - minimum: | 105 ml 115 ml 2,6 liter |
| - maximum: Víz szárazanyag tartalom: - minimum: - maximum: | 2,9 liter 0,105 0,115 |
| Keverési idő: | Kb. 4 perc |
| Érésí idő: | Nincs |
| Bedolgozhatósági idő - + 5°C-nál: - +20°C-nál: - +30°C-nál: | Kb. 120 perc Kb. 60 perc Kb. 30 perc |

Anyagfelhasználás és kiadósság:

Az anyagfelhasználás kb. 2,2 kg friss habarcs/m² és mm rétegvastagság, illetve 2,0 kg/l szárazhabarcs/m2 és mm rétegvastagság. 1 kg szárazhabarcs kb. 0,5 dm3 friss habarcsot ad.

Rétegvastagság:	 	A  n  y  a  g  s  z  ü  k  s  é  g  l  e  t  :	              Kiadósság:

##### Friss habarcs	   Száraz habarcs       egy 25 kg zsák elegendő

10 mm		kb. 22 kg/m2             kb. 20 kg/m2                        1,25 m2-re

30 mm	          kb. 66 kg/m2  	   kb. 60 kg/m2                        0,42 m2-re

50 mm		kb. 110 kg/m2                 kb. 100 kg/m2                      0,25 m2-re

#### Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nyitott pórusúnak, nedvszívónak és kielégítően nyers felületűnek kell lennie. A beton aljzatnak legalább B 25-nek kell lennie. A nagyon tömör és sima aljzatokat, valamint a nem teherhordó rétegeket (pl. szennyeződéseket, bevonat-maradványokat, hidrofobizáló és szanáló szereket, cementiszapot), továbbá a sérült beton-felületeket a megfelelő eljárás segítségével (pl. szemcseszórással, vagy nagynyomású vízsugárral) el kell távolítani. Kitörési helyek helyreállítása (habarcsplombálás) során a peremeket 30-60°-ban törésnyersre le kell törni. A megtisztított aljzatot 24 órával korábban, de legalább 2 órával a PCI-Pecihaft felhordása előtt  kellően elő kell nedvesíteni és nedvesen kell tartani. Az iszapolás elött az aljzatnak nedvesnek kell lennie, de nem szabad, hogy vizes legyen, vagy tócsák legyenek rajta! A PCI-Pecihaft tapadóhidat keményszőrű kefével, vagy korongecsettel  kell az aljzatba bedörzsölni és a PCI-Peciment 50-et megszakítás nélkül, vagyis  friss a frissre eljárással kell felhordani.

#### Bedolgozás:

1.  A keverőedény belső felületének benedvesítéséhez elöször a vízmennyiség 2/3-át

(lásd a Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. fejezetet) kell a keverőedénye tölteni, majd ezután kell a 25 kg PCI-Peciment 50-et  hozzáadagolni és 4 percig keverni, amíg csomómentes, keményen plasztikus habarcsot nem kapunk. A keverés megkezdése elött adjuk hozzá a maradék vizet!

Kisebb mennyiségek 25 kg-ig összekeverhetők egy PCI- M 35 kosaras keverővel, amit egy lassú fordulatú furóba teszünk (400 ford/perc), nagyobb mennyiségeket kényszerkeverőben kell keverni.

Ha a PCI-Peciment 50-et csak betonjavító rendszerként alkalmazzuk a ZTV SIB 90 szerint, akkor csak kényszerkeverőben szabad keverni.

2. A bekevert PCI-Peciment 50-et a PCI-Pecihaft-tal előkészített aljzatra friss a frissre módszerrel fel kell hordani és lapáttal vagy fa símítóval a kivánt rétegvastagságban

minimum 10, vagy maximum 50 mm-es rétegben el kell teríteni.

3. A frissen felvitt PCI-Peciment 50 réteget gondosan tömőríteni kell, majd  pl. fa léccel le kell húzni és szükség esetén acél simítóval le kell simítani.

4. Az utókezelés az időjárástól függően, de a ZTV SIB 90 2-es táblázata szerint minimum 5 napig tartson! Az utókezeléshez  az alábbi eljárásokat ajánljuk:

- vizes permetezés

- fóliával való letakarás

- nedves/száraz jutaszövettel való letakarás

- termofoliás letakarás

Kiszerelés:

- PCI-Pecihaft:

25 kg-os polietilén fóliával erősített papirzsákban: cikkszám/EAN-Prüfz.: 1274/1

- PCI-Peciment 50:

25 kg-os polietilén fóliával erősített papirzsákban: cikkszám/EAN-Prüfz.: 1303/8.

###### Biztonsági előirások:

Cement tartalmú termékekre vonatkozó általános utmutató

A PCI-Peciment 50 cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép. Ezért bőrirritációk, vagy nyálkahártya maródások (pl. a szemen) léphetnek fel. El kell kerülni az anyag szembe jutását és a bőrrel való tartós érintkezését.

Ha még a szembe jutna, akkor azonnal,  bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre jut, akkor bő vízzel és szappannal le kell mosni. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó!

További információkat a PCI Bbiztonsági adatlap tartalmaz.

## A PCI-Peciment rendszer a következöket tartalmazza:

| - epoxigyantás korrózióvédelemre: | PCI-Legaran A |
| --- | --- |
| - ásványi bázisú korrózióvédelemre: - habarcs tapadóhídként: | PCI-Legaran RP PCI-Pecihaft |
| - betonjavításra: | PCI-Peciment 50 |
| - finom simításra: | Pci-Peciment 5 |

###### Kérjük, vegye figyelembe!

- 50 mm-től 150 mm-ig terjedő rétegvastagságoknál  PCI-Peciment 50 habarcsot a ZTV SIB hatálya alá nem tartozó alkalmazások esetén 5-10 kg betonsóderrel kell keverni (4/8 mennyiségben egy 25 kg-os zsákhoz, vagyis kb. 17-28 súlyszázalékban az egész mennyiségre vetítve). A teljes 25 kg-os zsákhoz szükséges kb. 2,9 liternyi keverővíz mennyiséget ekkor sem szabad azonban túllépni!

- A ZTV SIB 90 szerinti bedolgozások esetén a teljes csomagolást egyszerre fel kell dolgozni.

- +5°C nál alacsonyabb és +30°C-nál magasabb aljzat- és habarcshőmérséklet esetén, valamint erős hősugárzásnál és nagy szélben a PCI-Peciment 5-öt nem szabad bedolgozni!

- Csak annyi habarcsot keverjen be, amennnyit a bedolgozási idő alatt be is tud dolgozni

(lásd a „Müszaki adatok” c. táblázatot)!

- Megkötött habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem friss anyaggal összekeverni.

- A felület túl korai, vagy túl késői lehúzása esetleg kiválásokat és repedéseket okozhat!

- A szerszámokat, gépeket és keverőedényeket a használat után azonnal vízzel el kell mosni, mert a megkötött habarcsot csak mechanikai uton lehet eltávolítani.

- A PCI-Peciment 50 tartóssága érdekében a gondos utókezelés elengedhetetlen!

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

==============================================================