# Javítóhabarcs

PCI-POLYCRET 20       Termékismertető: 190

Falakra és födémekre                          (PCI-kiadás: 2001.03..

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Falra és födémre

- Falazatok és cementvakolatok javítására

- Falazatok vakolására

- Falfelületek kiegyenlítésére csempével és lappal burkolás előtt

- 5-20 mm-es rétegvastagságban.

A termék tulajdonságai:

- Megfelel a DIN 18550 szerinti P III habarcsosztálynak.

- Feszültségmentesen szilárdul, a habarcsréteg 5 és 20 mm közötti vastagság esetén nem

reped meg.

- Vízálló, időjárás- és fagyálló, egyaránt használható kül- és beltérben falakra és

födémekre.

- Víz hozzáadása után plasztikus és könnyen simítható, könnyen bedolgozható.

- Gyorsan köt, kb. 45 perc alatt be kell dolgozni.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:		Speciális cementhabarcs keverék, tapadást biztosító

PCI műanyagokkal. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem pedig más ásványi szálat. Feldolgozásakor nincs egészségkárosító szilikogén finom kvarcpor.

Komponensek:				Egykomponenses

Friss habarcs sűrűség:			Kb. 1,86 g/cm3

Konzisztencia:				Poralakú

Szín:						Szürke

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok szerint

(VbF):					Nem vonatkozik

- veszélyes anyagok besorolása

szerint(GefStoffV):			Irritatív, cementet tartalmaz

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság:				6 hónap

Kiszerelés:					25 kg-os, polietilén betétes papírzsák

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1102/7

Alkalmazástechnikai adatok:

# Anyagszükséglet:					Kb. 1,6 kg/m2 és mm rétegvastagság

Kiadósság:						Egy 25 kg-os zsák elegendő kb.:

-   5 mm rétegvastagság esetén:			3,1 m2

- 10 mm rétegvastagság esetén:			1,5 m2

- 15 mm rétegvastagság esetén:			1,0 m2

- 20 mm rétegvastagság esetén:			0,8 m2

Rétegvastagság:

- minimális:						5 mm

- maximális:						20 mm

Bedolgozási hőmérséklet:			+5°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Keverési arány, ill. keverővíz mennyiség:

- 25 kg-os zsákra:					3,75 liter

- 1 kg porra:						150 ml

Érési idő:						Kb. 3 perc

Bedolgozhatósági időtartam*:			Kb. 45 perc

Kikeményedési idő*:				Kb. 7 nap

- PC-Polycret 5 rádolgozható:			Kb. 2 nap múlva

- Rádolgozható:

- szilikát, cement-, mészfesték:		Kb. 2 nap múlva

- diszperziós festék:				Kb. 2 nap múlva

- Csempézhető:					Kb. 2 nap múlva

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, magasabb hőmérsékletek megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nyitott pórusúnak, szívóképesnek, pormentesnek és teherhordónak kell lennie. Lehet száraz, vagy enyhén nedves, de nem lehet túlzottan nedves.

Az erősen nedvszívó aljzatokat, pl. pórusos betont, kellő mértékben elő kell nedvesíteni, vagy a PCI-Gisogrund és víz 1:1, vagy 1:2 arányú higított keverékével elő kell kezelni (lásd a PCI-Gisogrund termékismertetőjét).

Sima (pormentes) felületekre szórással kell felhordani. Ehhez két térfogatrésznyi, 0-4 mm-es szemcsenagyságú  természetes homokot és egy térfogatrész cementet kell összekeverni a keverővízzel. A keverővíz egy térfogat-rész PCI-Emulsion emulzióból és 2 térfogatrész vízből áll. Simítóval az aljzatra kell kenni és kb. egy napig száradni kell hagyni. Tapadáspróbát kell végezni!

A PCI-Polycret 20 bedolgozása:

1. 25 kg PCI-Polycret 20-at 3,75 l vízzel össze kell keverni egy tiszta keverőedényben. Legelőször az edény belső falának megnedvesítésére a keverővíz kb. 2/3-át kell (kb. 2,5

litert) az edénybe tölteni, majd hozzá kell adagolni a 25 kg PCI-Polycret 20 port. Ezt követően 4 percig kell keverni, amíg egy csomómentes, plasztikus habarcsot nem kapunk. A keverés megkezdése után kell hozzáadni a maradék keverővizet. 25 kg alatti  mennyiség esetén egy lassú fordulatszámú  fúrógépbe fogott megfelelő keverőszárral kell a keverést végezni, e felett pedig habarcskeverő gépet kell használni.

2. A PCI-Polycret 20-at kb. 3 perc pihentetési (érési) idő után ismét át kell keverni.

3. A habarcsot a szokott módon simítóval felhúzva, vagy kőműveskanállal felcsapva kell felhordani. Kisebb kitöréseket kőműveskanállal, nagyobb felületeket pedig simítóléccel kell vízszintesen és függőlegesen lehúzni.

4. Miután a habarcs meghúzott (az aljzat- és a bedolgozási hőmérséklettől függően kb. 45-90 perc után) a PCI-Polycret 20-at simítóléccel le kell húzni.

5. Ezután a felületet simítókanállal, nedves filccel, vagy szivaccsal kell elsimítani.

6. Magas hőmérsékletek, szélhatás, közvetlen napsugárzás esetén az aljzatot elő kell nedvesíteni és a habarcsot a túl gyors kiszáradástól védeni kell (pl. többszöri vizes fröcsköléssel, vagy jutatekercssel, ill. PE-fóliával való letakarással.

7. Csempeburkolat fektetése, illetve a felület védelme:

# Kb. 2 nap múlva a cementhabarcsot PCI-Polycret 5-tel lehet simítani, vagy cement-

festékkel, szilikát-, vagy diszperziós festékkel, PCI-Betonfinisch W-vel, vagy PCI-Polyflex-szel bevonni. Kb. 2 nap elteltével a kerámiaburkolatot cementkötésű PCI vékonyágyas habarcsokkal, vagy PCI diszperziós ragasztókkal lehet fektetni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Polycret 20-at ne használja +5°C alatti és +25°C felett aljzathőmérsékleteknél, illetve erős hő- és szélhatás esetén!

- Nem alkalmas járható felületekhez!

- A PCI-Polycret 20-at a keveréstől számított 45 percen belül be kell dolgozni (+23°C és 50 % relatív páratartalom mellett).

- A meghúzott habarcsot vízzel, vagy friss PCI-Polycret 20-szal nem szabad keverni.

- 1 mm-től 5 mm-ig terjedő rétegvastagságok esetén PCI-Polycret 5-öt kell használni!

- Nagy felületű, 20 mm feletti rétegvastagságú munkánál PCI-Peciment 50-et kell használni!

- +10°C alatti hőmérséklet és magas páratartalom esetén az anyagot két rétegben kell felhordani. Ekkor a habarcsot fel kell csapni és hagyni kell meghúzni, amíg az el nem éri a második réteghez szükséges teherhordó képességet.

- A szerszámokat és keverőedényeket közvetlenül a használat után vízzel el kell mosni,

mert kikeményedett állapotban a habarcsot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Polycret 20 cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, illetve a nyálkahártyákon marásokat okozhat (pl. a szem esetén.) Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért szembe kerülését, vagy bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezését kerülni kell. Ha mégis a szembe jutna, úgy bő vízzel azonnal ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha bőrre kerül, akkor bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell hordani. Gyermek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

====================================================