# Betonsimító

PCI-POLYCRET 5           Termékismertető: 189

Falakra és födémekre                          (PCI-kiadás: 2001.01.

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Falra és födémre

- Kavicsfészkek, lunkerek (kaparósimításos) kijavítására, letört sarkok és élek

kijavítására csekély felhordási rétegvastagságok esetén

- Cementvakolatok javítására

- Gyorsan keményedő vékonyvakolatként betonra, pórusos betonra, látszóbetonra és

cementvakolatokra

- Falfelületek kiegyenlítésére csempével és lappal burkolás előtt

- 1-5 mm-es rétegvastagságban.

A termék tulajdonságai:

- Feszültségmentesen szilárdul, a habarcsréteg 1 és 5 mm közötti vastagság esetén nem

reped meg.

- Vízálló, időjárás- és fagyálló, egyaránt használható kül- és beltérben.

- Víz hozzáadása után plasztikus és könnyen simítható, könnyen bedolgozható.

- Gyorsan köt, már kb. 4 óra múlva rádolgozható szilikátfesték és kb. 24 óra múlva

diszperziós festék, 4-6 óra elteltével pedig csempézhető.

- A legvékonyabb rétegekig kihúzható, így egyenletes felületeket és átmeneteket nyújt.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:		Speciális cement adalékokkal. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem pedig más ásványi szálat. Feldolgozásakor nincs egészségkárosító szilikogén finom kvarcpor.

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Poralakú

Szín:						Szürke

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok szerint

(VbF):					Nem vonatkozik

- veszélyes anyagok besorolása

szerint(GefStoffV):			Irritatív, cementet tartalmaz

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság:				6 hónap

Kiszerelés:					- 25 kg-os, polietilén betétes papírzsák

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1051/8

- 5 kg-os zacskó

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1052/5

Alkalmazástechnikai adatok:

# Anyagszükséglet (szárazhabarcs):	Kb. 1,3 kg/m2 és mm rétegvastagság

Kiadósság:					Egy 25 kg-os zsák        Egy 5 kg-os zacskó:

elegendő kb.:

-  1 mm rétegvastagság esetén:			19,2 m2			3,8 m2

-  3  mm rétegvastagság esetén:		 	 6,4  m2 			1,3 m2

-  5 mm rétegvastagság esetén:			 3,8  m2			0,8 m2

Rétegvastagság:

- minimális:					1 mm

- maximális:					5 mm

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Keverési arány, ill. keverővíz

mennyiség:

- 25 kg-os zsákra:				Kb. 5,9 liter

- 5 kg-os zacskóra:				Kb. 1,2 liter

- 1 kg porra:					Kb. 235  ml

Érési idő:					Kb. 5 perc

Bedolgozhatósági időtartam*:		Kb. 30 perc

Kikeményedési idő*:

- Rádolgozható:

- szilikát, cement-, mészfesték:	Kb. 4 óra múlva

- diszperziós festék:			Kb. 24 óra múlva

- Csempézhető:				Kb. 4-6 óra múlva

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak  megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nyitott pórusúnak, szívóképesnek, pormentesnek és teherhordónak kell lennie. Lehet száraz, vagy enyhén nedves.

Az erősen nedvszívó aljzatokat, pl. pórusos betont, kellő mértékben elő kell nedvesíteni, vagy a PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú higított keverékével elő kell kezelni (lásd a PCI-Gisogrund termékismertetőjét).

A PCI-Polycret 5 bedolgozása:

1. A PCI-Polycret 5-öt a megfelelő mennyiségű vízbe adagolva egy tiszta keverő-

edényben addig kell keverni, amíg egy csomómentes, plasztikus habarcsot nem kapunk. A keverést egy lassú fordulatszámú fúrógépbe fogott megfelelő keverőszárral kell végezni.

2. A PCI-Polycret 5-öt kb. 3 perc pihentetési (érési) idő után ismét át kell keverni.

3. Teljes felületű bevonat esetén a PCI-Polycret 5-tel egy vékony kontaktréteget kell

a tiszta aljzatra simítóval felhordani. A lyukakat és mélyedéseket PCI-Polycret 5-tel ki kell tölteni. Mélyebb lyukak esetén a PCI-Polycret 5-öt száraz (0/2, vagy 0/4 mm-es szemcséjű) homokkal kell összekeverni – 1 rész homok + 4 rész PCI-Polycret 5 arányban.

4. A PCI-Polycret 5-öt egy munkamenetben  simítóval kell felhordani 5 mm réteg-

vastagságig. 5 és 20 mm közötti rétegvastagságok esetén PCI-Polycret 20-at kell használni.

5. Miután a habarcs meghúzott (a rétegvastagságtól, az aljzat- és a bedolgozási hőmérséklettől függően kb. 45-90 perc után) a PCI-Polycret 5-öt  nedves filccel, vagy szivaccsal (nyitott pórusú moltoprén szivaccsal) kell lehúzni, esetleg glettvassal kell simítani.

6. Magas hőmérsékletek, szélhatás, közvetlen napsugárzás esetén az aljzatot elő kell nedvesíteni és a betonsimítót a túl gyors kiszáradástól védeni kell (pl. többszöri vizes fröcsköléssel, vagy jutatekercssel, ill. PE-fóliával való letakarással. )

7. Csempeburkolat fektetése, illetve a felület védelme:

# Kb. 4 óra múlva a PCI-Polycret 5 betonsimítót cementfestékkel, szilikát-, vagy mész- festékkel, kb. 24 óra múltán pedig diszperziós festékkel pl. PCI-Betonfinish W-vel be lehet vonni (lásd a PCI-Betonfinish W termékismertetőjét). Kb. 4-6 óra elteltével a kerámiaburkolatot PCI csemperagasztókkal lehet fektetni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Polycret 5-öt ne használja +5°C alatti és +25°C felett aljzathőmérsékleteknél, illetve erős hő- és szélhatás esetén!

- A PCI-Polycret 5 nem alkalmas járható felületekhez!

-  Fúrógéppel történő keveréskor a bedolgozhatósági idő hosszabb, mint lapáttal történő

bekeveréskor.

- A PCI-Polycret 5-öt a keveréstől számított 30 percen belül be kell dolgozni (+23°C és

50 % relatív páratartalom mellett).

- A meghúzott habarcsot vízzel, vagy friss PCI-Polycret 5-tel nem szabad összekeverni.

- 5-től 20 mm-ig terjedő rétegvastagságok esetén PCI-Polycret 20-at kell használni!

- A szerszámokat és keverőedényeket közvetlenül a használat után vízzel el kell mosni,

mert kikeményedett állapotban a habarcsot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Polycret 5 cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, illetve a nyálkahártyákon marásokat okozhat (pl. a szem esetén.) Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért szembe kerülését, vagy bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezést kerülni kell. Ha mégis a szembe jutna, úgy bő vízzel azonnal ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha bőre kerül, akkor vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell hordani. Gyermek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===============================================================