# Rugalmas betonfelületvédő bevonat

## PCI-POLYFLEX		                   		Termékismertető: 353

homlokzatokhoz és mérnöki létesítményekhez 	(PCI-kiadás: 2000.02.

Fordítás-aktualizálás: 2000.09.)

Alkalmazási terület:

- Kültérben

- Falra és födémre

- ZTV-SIB  OS-D II szerinti felületvédelmi rendszer PCI-Peciment 5 anyaggal.

- Beton- és vakolt homlokzatok  színes bevonata főleg az olvasztósó fröccsenési tartományában

- Mérnöki létsesítmények és homlokzatok védelmére víz, olyan agresszív gázok, mint

pl. a széndioxid, a kénoxidok és a nitrogénoxidok, valamint kloridok ellen

- Az épületelemek felületközeli repedéseinek áthidalására

A termék tulajdonságai:

- Színes, kb. 1000 színárnyalatban kapható.

- Nagy diffúziós ellenállással rendelkezik az agresszív gázokkal szemben, védi a betont és a

vakolatot a károsító anyagok behatolása ellen, ugyanakkor jó vízpára áteresztő képességű.

- Nagy a karbonátosodásállósága, védi a vasalást a korróziótól, mivel fenntartja a beton

lúgosságát.

- Rendkívül rugalmas még erős hőingadozások és rendkívül alacsony hőmérsékletek mellett is

- Vízlepergető, védi a betont és a vakolatot a nedvesség és olvasztósó oldatok behatolása ellen.

- Jó a tapadóképessége, amely tartós tapadást biztosít minden PCI javító- és simítóanyagon,

valamint betonon és vakolaton.

- Oldószermentes, a felhasználás során nem terheli sem felhasználóját, sem környezetét

oldószergőzökkel. Alkalmazásakor nincs sem tűz-, sem robbanásveszély.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag :							   Akrilátbázisú műgyanta diszperzió

| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| --- | --- |
| Sűrűség: | Kb. 1,4 g/cm³ |
| Konzisztencia: | Sűrűn folyós (kenhető, hengerelhető és szórható) |
| Színek élénksége: | Matt selyemfény |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: Tárolás: Kiszerelés: | Kb. 6 hónap Hűvös, száraz helyen 10 literes műanyag kannában |
|  | (A színválasztékról érdeklődjön |
|  | PCI-szakkereskedőnél!) |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet és kiadósság: Bedolgozási hőmérséklet: | Kb. 840 ml/m² ,illetve kb. 12 m² egy 10 literes kanna esetén (Nyers, vagy egyenetlen aljzat esetén nagyobb anyagfelhasználással kell számolni.) +5°C-tól +30°C-ig (aljzat- és levegő hőmérséklet) |
| --- | --- |
| Levegő páratartalma bedolgozáskor: Várakozási idő a következő rétegig: Esőállóság: - +10ºC mellett: - +30ºC mellett: | <80% (relatív páratartalom) Kb. 24 óra Kb. 24 óra múlva Kb. 3 óra múlva |
| A kikeményedett védőbevonat hőállósága: | -30°C-tól +80°C-ig |
| Lángterjedési magatartás DIN 4102 (Építőanyag osztály) szerint: | B2 |
| Rétegvastagság: - minimális: - maximális: | 330 μm 2.300 μm |
| Kikeményedési idők: - esőálló: - átkenhető: | Kb. 4 óra elteltével Kb. 24 óra elteltével. |

*/ +23°C és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése :

A betonból, ásványi bázisú PCI javítóanyagokból, vagy P II és P III osztályú vakolatokból álló

aljzatoknak tisztáknak, szárazaknak, megfelelő szilárdságúaknak és hordozóképeseknek kell lenniük. Nem lehetnek rajtuk cementiszap maradványok, laza részek, tapadást gátló bevonatok, vagy szennyeződések (pl. zsír, olaj, paraffin, leválasztóanyagok, szerves adalékok, festékek, gomba-, moha-, vagy algatelepek), vagy morzsalékos részek. Az erősen nedvszívó, valamint a sima, illetve tömör habarcsplombákat, vagy simítórétegeket PCI-Flächengrund 404 1:2 arányú vizes oldatával kell alapozni.

A PCI-Polyflex bedolgozása:

A PCI-Polyflex-et a rendszertől függően legalább két rétegben kell felvinni.

1. A felhasználás előtt a PCI-Polyflex-et alaposan fel kell keverni.

2. Az első réteget egyenletesen, jól fedően felületterítővel, hengerrel, ecsettel, kefével, vagy

megfelelő szóróberendezéssel telítve kell a felületre felvinni.

3. A második réteget hígítatlan anyagból minimálisan 24 óra száradási idő után jól fedően kell

felvinni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A ZTV-SIB 90 szerinti építmények esetén az általános vizsgálati bizonylatot és az abban

foglalt adatokat be kell tartani a bevonati rendszer kivitelezése során.

- A szerszámokat, keverő- és munkaeszközöket közvetlen használatuk után vízzel tisztítsa meg,

mert a beszáradt anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani!

- Színezőkkel készült színárnyalatokra garanciát nem vállalunk. Az összeférhetőségeket előzőleg meg kell vizsgálni!

- Nyers, vagy egyenetlen aljzat esetén nagyobb anyagfelhasználással kell számolnia.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 6 hónap. Az anyagot védeni kell a közvetlen napsugárzástól!

Biztonsági előírások:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A diszperziót ne hagyjuk a bőrön megszáradni! A beszáradt diszperziót vízzel és szappannal távolítsuk el! Fröccsenés veszélye esetén a szemet védjük! Ha a diszperzió mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal és bő vízzel ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány perc múlva nem múlik el, szemorvoshoz kell fordulni!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

====================================================================