Kétkomponenses PUR-fedőbevonat

PCI-PURSOL 2K           		Termékismertető: 450

betonpadlókhoz és cementesztrichekhez	(PCI-kiadás: 2001.02.

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Színes, UV- és időjárásálló, mechanikailag terhelhető, repedésáthidaló bevonatok előállítására

betonfelületekre és cementesztrichekre, pl. teraszokon, balkonokon, lugasokban, lépcsőházak-

ban stb.

- PCI szinezőchips-szel beszórt dekoratív padlók előállításához

A termék tulajdonságai:

- Szívósan elasztikus

- Kopásálló, ellenáll a mechanikai terheléseknek

- Repedésáthidaló és vízzáró, nem hatol be víz az aljzatba

- Tapadásbiztos betonpadlókon és cementesztricheken, ezért nagy a tartós szilárdsága

- Vegyszerálló, védelmet nyújt számos savval, lúggal és olajfajtával szemben

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

##### Alapanyag:						Poliuretán

Komponensek:					Kétkomponenses

Sűrűség:

- gyanta komponens:				Kb. 1,5 g/cm3

- edző komponens:					Kb. 1,2 g/cm3

- bekevert anyag:					Kb. 1,5 g/cm3

Konzisztencia:					Folyékony

Égési magatartás DIN 4102 szerint:		B 2 (kvarchomokkal keverve)

B 1 (töltés nélkül

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály (GGVS)

szerint: - gyanta komponens:			Nem veszélyes anyag

- edző komponens:	                     Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása (VbF)

szerint: - gyanta komponens:			Nem éghető folyadék

- edző komponens:			Nem éghető folyadék

- veszélyes anyag besorolás szerint

(GefStoffV) – gyanta komponens:		Nem jelölésköteles áru

-  edző komponens:		Izocianát-prepolimereket tartalmaz

Tárolhatóság:					Kb. 6 hónap hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:						10 kg-os fehérlemez kombi csomagokban

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 2798/1

- színárnyalat: kb. RAL 7032 kavicsszürke

(További színárnyalatok külön rendelésre.)

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

Alkalmazástechnikai adatok :

Anyagszükséglet (töltés nélkül):		Kb. 3 kg/m2  2 mm rétegvastagságban

| Keverési arány: - gyantakomponens: - edző komponens: | 82 súlyrész 18 súlyrész |
| --- | --- |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Rétegvastagság: | 2 mm |
| Anyaghőmérséklet: Az aljzat hőmérséklete: | minimum +15oC (adott esetben a gyanta- komponenst keveréssel kell felmelegíteni) +10oC-tól +50oC-ig |
| Az aljzat nedvességtartalma: | Max. 4 % maradék nedvesség |
| Kivárási idő a következő réteg felhordásáig*: Relatív páratartalmak: - +10oC-nál: - +15oC-nál: Bedolgozhatóság*: | Mihelyt járható (kb. 48 órán belül) Max. 75 % Max. 85 % Kb. 60 perc |
| Kikeményedési idők* |  |
| - járható: - teljesen terhelhető: | Kb. 24 óra elteltével Kb. 7 nap elteltével |

*/ +23oC  és 50 % relatív páratartalom esetén. Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik,

magasabbak lerövidítik ezeket az időket.

Vegyszerállósági táblázat:

(kísérlet időtartama 500 óra +20oC-on)

Koncentráció  Ellenálló-                                Koncentráció Ellenálló-

(súly %)     képesség:                                     (súly %)      képesség:

Szervetlen savak*: 				Lúgok:

-    Bórsav		     4 %		+	-     Ammóniák	          5 %		+

-    Krómsav		   10 %		-- 	-     Kálilúg		        10 %		+

-   Salétromsav	   10 %		--  	-     Nátronlúg	        40 %		+

-   Sósav		   10 %		+         Oldószerek:

-   Kénsav		   10 %		+	-     Etanol		        10 %		+

Szerves savak:					-     Kerozin					+

-     Hangyasav	     5 %		+         Egyéb:

-     Hangyasav          10 %		±	-     Desztillált víz				+

-     Ecetsav		   10 %		±	-     Formaldehid				+

-     ….savoldat				±  	-     Konyhasóoldat        10 %		+

-     Tejsav		   25 %		±	-     Vezetékes víz				+

-     Citromsav	   10 %		+	-      Hidrogénperoxid    10 %		+

*/ Jelmagyarázat:		+ = ellenáll,		-- = nem áll ellen,

± = bizonyos feltételekkel ellenáll

Vegyszerek hatására elszíneződés léphet fel.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, száraznak teherhordónak, szilárdnak, zsírmentesnek és egyéb maradványoktól mentesnek kell lennie. Az erős szennyeződéseket mechanikai úton, az olaj- és viasz-maradványokat pedig PCI-Entöler segítségével kell eltávolítani. A leszakító szilárdság átlagban nem lehet kisebb, mint 1,5 N/mm2, de a legalacsonyabb egyedi érték sem lehet 1,2 N/mm2 alatt.

A simára csiszolt, vagy szórt felületeket, valamint a cementiszapban gazdag felületeket homokolással, vagy golyós szórással kell előkezelni.

A termék nem használható az aljzatból felszálló kapilláris nedvesség esetén. Ha szükséges, akkor a beton nedvességtartalmát CM-mérővel meg kell mérni. Az aljzatra a bevonat csak akkor hordható fel, ha a maradék nedvességtartalom nem haladja meg a 4 %-ot.

Az aljzatban levő kitöréseket PCI-Bauharz habarccsal, a repedéseket pedig PCI-Apogel-lel kell lezárni.

Alapozás:

1. Az alapozáshoz PCI-Epoxigrund 390-et kell használni.

2. Az edzőkomponenst a gyantakomponenshez kell adagolni és lassú fordulatú fúrógépbe (kb. 400 ford/perc) fogott megfelelő keverőszerszámmal intenzíven kb. 3 percig kell keverni. A

bekevert anyagot másik edénybe kell áttölteni. A maradékokat a tartály faláról és pereméről le kell kaparni és a keverékhez hozzá kell adni. A bekevert PCI-Epoxigrund 390-et adagonként ki kell önteni az aljzatra és egy felületterítővel el kell teríteni. Falfelületeknél kefével, vagy

hengerrel kell dolgozni. Nyers, egyenetlen felületek esetén célszerű a PCI-Epoxigrund 390-et

1:1 súlyarányban 0,1-0,4 mm-es szemszerkezetű kvarchomokkal keverve egy kaparófelhordást készíteni (anyagszükséglet kb. 600 g/m2) 1 mm mélységig). A PCI-Epoxigrund 390-et a bekeverést követően 50 percen belül be kell dolgozni.

3. A friss alapozást/kaparófelhordást 0,2-0,7 mm-es szemszerkezetű kvarchomokkal kell megszórni (kb. 500 g/m2). A felesleget másnap seprűvel el lehet távolítani.

A PCI-Pursol 2K bedolgozása:

1. A PCI-Pursol 2K-t megfelelő keverékarányban szállítjuk.

Az edzőkomponenst teljes mennyiségben hozzá kell adagolni a gyantakomponenshez és egy

lassú fordulatú (400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal legalább 3 percig

kell a keverést végezni. Ezt követően az anyagot egy másik edénybe át kell tölteni. Az edény

peremén levő maradványokat le kell kaparni és az anyaghoz hozzá kell adni és újra át kell keverni.

2. A bekevert anyagot ki kell önteni az aljzatra és fogazott simítóval (vastagságkontroll) el kell teríteni, majd tüskéshengerrel kell levegőztetni. Függőleges peremeknél a felhordás sima ecsettel történik. A friss bevonatot az optikailag megkívánt színes chipszes beszórással lehet kialakítani.

Ha az égési tulajdonságokkal kapcsolatosan a bevonattal szemben B1-es követelményeket támasztanak, akkor a bevonatot lapáttal felhordható bevonatként kb. 3 mm-es rétegvastagságban kell felhordani. ehhez a készre kevert anyagot 1:1 súlyarányban keverni kell tűziszárított kvarchomokkal(0,1-0,4 mm), majd a keveréket lapáttal, vagy simítóval fel kell hordani a padlóra és tüskés hengerrel ki kell szellőztetni. Az így felhordott bevonat felületében és műszaki tulajdonságaiban eltér a töltés nélküli PCI-Pursol 2K bevonattól, miután az 1:1 töltésű anyag nem repedésáthidaló.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Függőleges, vagy erős hajlású felületeken végzett munkáknál 2 mm-es rétegvastagságnál nem szabad kovasav tartalmú beállító/simítószert használni.

- A szerszámokat a munka elvégzése után azonnal PCI-Univerdünner-rel (hígítóval)

el kell mosni. Kikeményedett állapotban a megszáradt anyag eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges. Ugyanakkor az sem elegendő, ha a szerszámokat egyszerűen beletesszük a PCI-

Univerdünner-be.

- A PCI-Pursol 2K-ra nem dolgozható rá további lezárófelület.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

PCI-Pursol 2K edzőkomponens:

Izocianát-prepolimereket tartalmaz. Be kell tartani a gyártó utasításait. Gyermek elől elzárva

tartandó. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését, ill. a szembe jutását. Csak jól szellőző

helyiségekben szabad használni.

További információkat a PCI biztonsági adatlapja tartalmaz.

===================================================================