Egykomponenses PUR-fedőbevonat

PCI-PURSOL            		Termékismertető: 448

betonpadlókhoz és cementesztrichekhez	(PCI-kiadás: 2000.05.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- UV- és időjárásálló, mechanikailag terhelhető, repedésáthidaló bevonatok előállítására

betonfelületekre, cement- és öntöttaszfalt esztrichekre, pl. teraszokon, balkonokon, lugasokban

- PCI szinezőchips-szel beszórt dekoratív padlók előállításához

A termék tulajdonságai:

- Használatra kész, felhasználása előtt csak alaposan át kell keverni.

- Transzparens és színes kivitelben is szállítható.

- Szívósan elasztikus.

- Kopásálló, ellenáll a mechanikai terheléseknek.

- Repedésáthidaló és vízzáró, nem hatol be víz az aljzatba.

- Vízpárazáró.

- Tapadásbiztos betonpadlókon és cementesztricheken, ezért nagy a tartós szilárdsága.

- Vegyszerálló, védelmet nyújt számos savval és lúggal szemben  (lásd a Vegyszerállósági

táblázatot).

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:		PCI-PUR-Grund		PCI-Pursol

##### Alapanyag:						Poliuretán			Poliuretán

Komponensek:					Egykomponenses		Egykomponenses

Sűrűség:						Kb. 1,0 g/cm3		Kb. 1,0 g/cm3

(transzparens)

Kb. 1,4 g/cm3

(színes)

Konzisztencia:					Folyékony			Folyékony

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály (GGVS)

szerint: 						Nem veszélyes anyag	Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása (VbF)

szerint: 						A II				A II

- veszélyes anyag besorolás szerint

(GefStoffV):					Gyúlékony			Gyúlékony

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

Tárolhatóság:					Kb. 6 hónap 		Kb. 6 hónap

PCI-PUR-Grund		PCI-Pursol

Kiszerelés:						- 5 kg-os tartályban: 	- 5 kg tartályban:

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 				2790/5			7032 kavicsszürke

- 10 kg tartályban		2788/2

2791/2			transzparens: 2789/9

- 10 kg tartályban

7032 kavicsszürke

- cikkszám/EAN-Prüfz.:								2787/5

transzparens: 2786/8

További színárnyalatok külön ajánlatkérésre.

Alkalmazástechnikai adatok :

Anyagszükséglet munkamenetenként:		Min. 300 g/m2         	Színes: min. 300 g/m2

max. 500 g/m2

Transzparens: kb. 250 g/m2

| Bedolgozási hőmérséklet*: | +1oC és +30oC között +1oC és +30oC között |
| --- | --- |
| Kikeményedési idők* |  |
| - járható: - teljesen terhelhető: | Kb. 3óra elteltével Kb. 5 óra elteltével Kb. 7 nap elteltével. |

*/ +23oC  és 50 % relatív páratartalom esetén. Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik,

magasabbak lerövidítik ezeket az időket.

Vegyszerállósági táblázat:

(kísérlet időtartama 500 óra +23oC-on)

Koncentráció  Ellenálló-                                Koncentráció Ellenálló-

(súly %)     képesség:                                     (súly %)      képesség:

Szervetlen savak:  				Lúgok:

-    Bórsav		     4 %		+	-     Ammóniák	          5 %		+

-    Krómsav		   10 %		-- 	-     Klórúg		          6 %		+

-    Foszforsav	   25 %                    +       -     Kálilúg:                    10 %              +

-    Salétromsav	   10 %		--  	-     Nátronlúg	        40 %		+

-    Sósav		   10 %		--        Oldószerek:

-    Kénsav		   10 %		+	-     Etanol		        10 %		+

Szerves savak:					-     Kerozin	és szuperbenzin		+

-     Hangyasav	     5 %		+         Egyéb:

-     Hangyasav          10 %		±	-     Desztillált víz				+

-     Ecetsav		      5 %		+	-     Formaldehid				+

-     Ecetsav               10 %                    +       -     Fertőtlenítő szer			+

-     Csersavoldat	   			+  	-     Konyhasóoldat        10 %		+

-     Tejsav		   25 %		±	-     Vezetékes víz				+

-     Citromsav	   10 %		+	-      Hidrogénperoxid    10 %		+

*/ Jelmagyarázat:		+ = ellenáll,		-- = nem áll ellen,

± = bizonyos feltételekkel ellenáll

Vegyszerek hatására elszíneződés léphet fel.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tisztának, száraznak teherhordónak, szilárdnak, zsírmentesnek és egyéb maradványoktól mentesnek kell lennie. Az erős szennyeződéseket mechanikai úton, az olaj- és viasz-maradványokat pedig PCI-Entöler segítségével kell eltávolítani. A leszakító szilárdság átlagban nem lehet kisebb, mint 1,5 N/mm2, de a legalacsonyabb egyedi érték sem lehet 1,0 N/mm2 alatt.

- A simára csiszolt, vagy szórt felületeket, valamint a cementiszapban gazdag felületeket homok-, vagy golyós szórással kell előkezelni.

- A termék nem használható az aljzatból felszálló kapilláris nedvesség esetén. Ha szükséges, akkor a beton nedvességtartalmát CM-mérővel meg kell mérni. Az aljzatra a bevonat csak akkor hordható fel, ha a maradék nedvességtartalom nem haladja meg a 4 %-ot.

- Az aljzatban levő kitöréseket PCI-Bauharz habarccsal, a repedéseket pedig PCI-Apogel-lel kell lezárni.

Alapozás:

Az alapozás PCI-Purgrund alapozószer és kvarchomokkeverék 1:1-1:2 súlyarányú keverékével kaparófelhordásként történik. A kvarchomokkeverék 0,1-0,4 mm-es szemcséjű kvarchomokból, 1600-as kvarclisztből áll 2:1 – 3:1 súlyarányban. A keverési arány a bedolgozási- és aljzathőmérséklettől függ. A keverék anyagszükséglete: kb. 600 g/m2 1 mm nyers mélység esetén. Öntöttasztfalt esztrichekre alapozás nem szükséges.

A PCI-Pursol bedolgozása:

A PCI-Pursol használatra készen szállítjuk, így azt a felhasználás előtt csak át kell keverni.

1. A kaparófelhordásnak a járhatóságig való kikeményedése után (kb. 3 óra +23oC és 50% páratartalom mellett) a színes PCI-Pursol-t egy rövidszőrű hengerrel egyenletesen fedve keresztirányban kell felhordani.

2. A színes chipszet a még friss PCI-Pursol felületre kell rászórni.

3. A PCI-Pursol rétegnek a járhatóságig való kikeményedése után (kb. 5 óra +23oC és 50% páratartalom mellett) a transzparens  PCI-Pursol-t egy rövidszőrű hengerrel egyenletesen fedve

keresztirányban kell felhordani.

4. Ha a PCI-Pursol felületet nem szórjuk be színes chipsz-szel, akkor a transzparens réteg helyett egy színes PCI-Pursol réteg felhordása szükséges (éppúgy, mint az öntöttaszfalt esetén).

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Pursolt- és a PCI-PUR-Grund-ot nem szabad bedolgozni +1oC alatti és +30oC feletti

aljzathőmérsékletek esetén.

- A PCI-Pursol biztonságos tapadása és a buborékmentes kikeményedése csak akkor biztosítható, ha a PCI-PUR-Grund-dal előzőleg egy zárt, pórusmentes kaparófelhordást készítettünk.

- Függőleges felületeken végzett munkáknál a PCI-Pursol-hoz 3 % PCI-Stellmittel-t szabad

adagolni.

- A szerszámokat a munka elvégzése után azonnal PCI-Univerdünner-rel (hígítóval)

el kell mosni. Kikeményedett állapotban a megszáradt anyag eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges. Ugyanakkor az sem elegendő, ha a szerszámokat egyszerűen beletesszük a PCI-

Univerdünner-be.

- Az itt megadott értékeket lefelé egyáltalán nem, felfelé is csak kis mértékben szabad átlépni.

- A PCI-PUR-Grund és a PCI-Pursol nedvességre érzékeny és csak légmentesen zárt tartályban tárolható. A felbontott edényeket gondosan vissza kell zárni és a lehető legrövidebb időn belül

fel kell használni.

Biztonsági előírások:

A PCI-PUR-Grund és a PCI-Pursol használatakor megfelelő védőkesztyűt, illetve fröccsenés-veszély esetén megfelelő védőszemüveget/védőálarcot kell viselni.

PCI-PUR-Grund:

Izocianát-prepolimereket tartalmaz. Gyúlékony. Kerülni kell a szembe jutását és a bőrrel való érintkezését. Gyermekek elől elzárva tartandó! Tűzforrásoktól távol tartandó! Dohányozni tilos! Gőzét nem szabad belélegezni. Csak jól szellőző terekben szabad használni. Lenyelése esetén nem szabad a hányást erőltetni. Azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell neki mutatni a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson levő címkét.

PCI-Pursol:

Izocianát-prepolimereket tartalmaz. Gyúlékony. Kerülni kell a szembe jutását és a bőrrel való érintkezését. Gyermekek elől elzárva tartandó! Tűzforrásoktól távol tartandó! Dohányozni tilos!

Gőzét nem szabad belélegezni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell neki mutatni a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét. Csak jól szellőző terekben használható.

További információkat a PCI biztonsági adatlapja tartalmaz.

===================================================================