Javító és formázóhabarcs

PCI-REPAFIX                                 Termékismertető: 183

Betonpadlókra, -lépcsőkre és –falakra			(PCI-kiadás: 2001.03..

Fordítás-aktualizálás: 2001.04)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- Lekopott lépcsőfokok szintre hozásához, lépcsőfokok letört éleinek helyreállításához

- Esztricheken, betonfödémeken, beton pilléreken és erkélylemezeken keletkezett lyukak

helyreállításához

- Betonfalak csőáttöréseinek hézagolásához, a betonszerkezet és az acélkeretek közötti rések 
   kitöltéséhez

- Lépcsőfokok kiegyenlítéséhez

- Profilok helyreállításához.

- Lekerekítések (holkerek) kialakításához

A termék tulajdonságai:

- Vízálló, fagyálló és bírja az időjárásváltozásokat, egyaránt használható kül- és beltérben.

- Víz hozzáadásával plasztikus és könnyen kenhető, ezért könnyű bedolgozni.

- Gyorsan köt, kb. 90 perc múltán járható és 24 óra múlva teljesen terhelhető.

- Biztonságosan tapad betonra, vakolatra, esztrichre és falazatra.

- Nagy az állékonysága ezért különösen alkalmas profilok helyreállításához és kialakításához.

- Nagy a nyomószilárdsága, ezért járófelületként, közlekedési felületként egyaránt

alkalmazható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyagok:	Száraz habarcskeverék speciális cementekkel, adalékokkal és műanyagokkal. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Bedolgozásakor nincs egészségkárosító finom szilikogén kvarcpor.

| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| --- | --- |
| Friss habarcs fajsúlya: | Kb. 1,9 g/cm3 ill. 1,9 kg/l |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz. |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: Kiszerelés: Alkalmazástechnikai adatok: Anyagszükséglet - friss habarcs: - szárazhabarcs: Kiadósság - 1 kg por: - 5 kg zacskó: - 25 kg zsák: Rétegvastagság - minimum: - maximum: | Kb. 6 hónap - 25 kg-os polietilén betétes papírzsák Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2304/4 - 5 kg-os zacskó Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2303/7. Kb. 1,9 kg/m2 és mm rétegvastagság Kb. 1,7 kg/m2 és mm rétegvastagság Kb. 0,6 l 2 mm rétegvastagságnál Kb. 3,0 l 2 mm rétegvastagságnál Kb. 15,0 l 2 mm rétegvastagságnál 2 mm 50 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5 °C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet) |
| Keverővíz mennyisége - 25 kg-os zsákhoz: - 5 kg-os zacskó: - 1 kg porhoz: | 3,75 l 0,75 l 150 ml |
| Pihentetési idő: | Kb. 2 perc |
| Bedolgozási időtartam*: | Kb. 15 perc |
| Kikeményedési idő* - járható: - teljes terheléssel terhelhető: | Kb. 90 perc elteltével Kb. 1 nap elteltével |

___________________________________________________________________________

* 23 C hőmérséklet és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak  megnövelik ezeket az időket.

# Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, teherhordónak,  por-, olaj- és zsírmentesnek kell lenni. A laza részeket és a cementiszap maradványokat el kell távolítani. Az olajjal és zsírral szennyezett felületeket PCI-Entöler-rel kell tisztítani. Az aljzat lehet nedves, de nem lehet vizes.

# A PCI-Repafix bedolgozása:

1. A vizet tiszta edénybe kell bemérni, a szükséges mennyiségű PCI-Repafix-et hozzá kell 
adni és addig kell keverni amíg csomómentes habarcsot nem kapunk. A keverést egy megfelelő teljesítményű fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal kell végezni.

2. A bekevert PCI-Repafix-et 15 percen belül be kell dolgozni.

3. A kitörési helyeket ecsettel, vagy korongecsettel elő kell nedvesíteni.

4. A megkevert habarcsot kőműveskanállal, vagy simítóval a kitörés helyére tömören és mélyen

be kell simítani kontaktrétegként.

Foltszerű (0,5 m2-t meg nem haladó felületen végzett) bedolgozásakor a mattnedvesre előned-vesítet aljzatot PCI-Repafix  és keverővíz (víz+PCI-Emulsion 2:1) elegyével, vagy PCI-Repa-haft-tal elő kell kezelni, majd a felhordott friss habarcsba kel a PCI-Repafix-et bedolgozni.

5. Rögtön ezután a maradék habarcsot fel kell hordani és -ha szükséges- a  formát ki kell

alakítani.

6. A habarcs meghúzása után a javított felületet nedves szivaccsal után kell dolgozni.

# Kérjük, vegye figyelembe!

- A már megkötött habarcsot ne hígítsa vízzel, ill. ne keverje össze friss habarccsal!.

- Látszóbeton felületeknél a PCI-Repafix-et na használja 1,5 m-nél nagyobb hosszúságban!

- Nagyfelületű javítási munkáknál (>0,5 m2) falakon a PCI-Polycret 5, ill. a PCI-Polycret 20

simító, ill. felületkiegyenlítő habarcsokat kell használni, míg padlózaton a PCI-Repament-et.

- A szerszámokat rögtön a munka befejezése után vízzel meg kell tisztítani, mert az anyagot

megkötött állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös száraz helyen kb. 6 hónap.

## Biztonsági előírások:

Általános utasítás cementtartalmú termékekhez:

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, ill. a nyálkahártyákon ( pl. a szemen) maródásokat okozhat. Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig tartó

érintkezését. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor bő vízzel le kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Gyerekek elől elzárva tartandó! A TRGS 613 szerint kromátszegény.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================