# Javítóhabarcs

PCI-REPAMENT                                      Termékismerető: 186

## Betonpadlókhoz és -lépcsőkhöz			(PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

### Alkalmazási terület:

- Kül-és beltérben

- Falra és padlóra

- Betonpadlók és –lépcsők, cementesztrichek és betonszerkezetek és ipari padlók

gyorsjavításához, mint pl. rakodórámpák, betonfalazatok, mellvédek, lépcsőfokok, beton

utak, stb

- Kis felületű ipari padlók, kötött esztrichek és üzemi utak készítéséhez

- 5-től 20 mm-ig terjedő rétegvastagságban (keverő-töltőanyag nélkül), illetve 20-tól 40 mm-ig

terjedő rétegvastagságban (keverő-töltőanyaggal).

A termék tulajdonságai:

- Használatra kész a keverővízzel történő összekeverése után azonnal

- Víz -és fagyálló, kül -és beltérben egyaránt alkalmazható

- Csekély zsugorodású és repedésmentesen kikeményedő  a megadott rétegvastagságok

betartása esetén.

#### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyagok:	Speciális cementek, műanyagok és adalékok,

Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb

ásványi szálat. Bedolgozásakor nincs egész-

ségre ártalmas szilikogén finom kvarcpor.

| Komponensek száma: | Egykomponensű |
| --- | --- |
| Friss habarcs sűrűsége:: | 2,2 g/cm3 |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Szín: | Szürke |
| Jelölés |  |
| - közúti veszélyesség osztály (GGVS) szerint: | Nem veszélyes anyag |
| - éghető folyadékok szerint (VbF): | Nem vonatkozik rá |

- veszélyes anyagok besorolása szerint

(GefStoffV):					    Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:						  Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság:					  Kb. 6 hónap

Kiszerelés:						  25 kg-os, polietilén betétes papírzsák:

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2331/0

### Alkalmazástechnológiai adatok:

| Anyagszükséglet: - 5 mm rétegvastagságnál: - 10 mm rétegvastagságnál. - 15 mm rétegvastagságnál: - 20 mm rlétegvastagságnál: | 2 kg PCI-Repament/m2/mm rétegvastagság Kb. 10 kg/m2 Kb. 20 kg/m2 Kb. 30 kg/m2 Kb. 40 kg/m2 |
| --- | --- |
| Kiadósság: - 5 mm rétegvastagságnál: - 10 mm rétegvastagságnál. - 15 mm rétegvastagságnál: - 20 mm rlétegvastagságnál: | 25 kg-os zsák elegendő: Kb. 2,5 m2 -re Kb. 1,25 m2-re Kb. 0,80 m2-re Kb. 0,60 m2-re |
| Rétegvastagság: - minimális: - maximális (keverő-töltőanyaggal): - maximális (keverő-töltőanyag nélkül): | 5 mm 20 mm 40 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet: | + 5 °C és + 30 °C között |
| Tapadóhíd: | PCI-Repahaft |
| Keverővíz mennyisége: - 25 kg-os zsák: | Kb. 2,5 liter |
| - 1 kg-os por: | Kb. 100-110 ml |
| Keverési arány 20-40 mm rétegvastagságnál: | 25 kg PCI-Repament + 8 kg 2/8-os, ill. 4/8-as szemcseszerkezetű kavics + 2,5-2,7 l víz |
| Keverési idő: | Kb. 4 perc |
| Szállítási technika: | Mixocret (Putzmeister cég) |
| Pihentetési idő: | Nincs |
| Bedolgozhatóság*: | Kb. 40 perc |
| Kikeményedési idő*: | Járható kb. 2 óra elteltével |

*/ +23 °C -nál és 50% relatív pártartalom esetén. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nyílt pórusúnak, nedvszívónak és elegendően nyers felületűnek kell lennie. Nagy igénybevételnek kitett kötött burkolatoknál az aljzatbeton szilárdságának el kell érni a min. B25 fokozatot. A különösen tömör, sima aljzatokat, valamint

a nem teherhordó rétegeket és a sérült betonfelületeket megfelelő szemcseszórásos, vagy nagynyomású vízsugaras eljárással el kell távolítani. A kitörések újraprofilírozásakor (habarcsplombák) a peremeket 30-60°-ban törésnyersre kell beállítani. Az  előkezelt cementkötésű aljzatot legalább 24 órán át , de minimum 2 órával a PCI-Repament  felhordása előtt jól át kell itatni és nedvesen kell tartani. A beiszapolás előtt a felület kéznedves lehet, de nem lehet vizes. Tócsák nem lehetnek a felületen!

Tapadóhíd:

1. A keverőedény belső falfelületének átnedvesítése érdekében először a szükséges keverővíz mennyiségének (kb. 240 ml/kg por)  mintegy 2/3-át (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. fejezetet) kell az edénybe tölteni. Majd hozzá kell adagolni  a 25 kg PCI-Repahaft port és 3 percig csomómentes tapadóhiddá kell keverni. A keverési folyamat megkezdése után kell a maradék vizet hozzáadni.

2. A megkevert PCI-Repahaft habarcsot azonnal fel hordani az előkészített felületre és egy    
kemény  kefével a padozaton, illetve egy gumi simítóval a falon be kell dörzsölni. A tapadó-    hidat az egész felületet lefedve fel kell hordani. A tapadóhidat nem szabad hagyni kiszáradni!

A PCI-Repament bedolgozása:

1. A teljes vízmwennyiséget a keverőedénybe kell adagolni, majd hozzá kell adni a PCI-Repament-et és legalább 4 percen keresztül addig kell a keverést folytatni, amíg csomómentes , erősen plasztikus habarcsot nem kapunk. A 25 kg alatti mennyiségeket célszerű egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott kerverőszerszámmal keverni, míg nagyobb mennyiségeket kényszerkeverőben kell keverni.

2. A PCI-Repament habarcsot az előkészített aljzatra  „friss a frissbe” eljárással azonnal fel kell hordani a kívánt rétegvastagságban (min. 5 mm) és el kell oszlatni. 20 mm feletti rétegvastagság esetén a PCI-Repamentet durva tölltőanyaggal kell keverni (lásd a Keverési táblázatot).

3. A tömörítést  tömorítőrúddal, hengerrel, vagy vakolókanállal kell végezni. Az anyagot léccel le kell húzni és fa dörzslappal le kell dörzsölni. Szükség esetén simítólapáttal kell simítani.

4. Frissen felhordott PCI-Repament esetén kültéri alkalmazáskor, erős szélhatás, vagy napsugárzás esetén kb. 6 órán keresztül  túl gyors kiszáradástól védeni kell.

### Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti,  vagy + 30°C feletti aljzathőmérsékleteknél ne dolgozza be a PCI-Repament-et!

- 20 mm-t meghaladó rétegvastagságok esetén a PCI-Repament-et keverő-töltőanyaggal kell keverni, vagy alternatívaként PCI-Novoment plus-t kell alkalmazni.

- Csak annyi PCI-Repament-et keverjen be, amennyit egy óra alatt be is tud dolgozni!

- A már meghúzott PCI-Repament habarcsot nem szabad vizzel felhígítani, vagy friss anyaggal 
összekeverni.

-  A szerszámokat, és a gépeket rögtön a munkafolyamat befejezése után vizzel meg kell 
 tisztítani, mert a beszáradt anyagot már csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

#### Biztonsági előírások:

Általános útmutató cementtartalmú termékekhez:

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos

reakcióba lép, ezért bőrirritációt,  ill. nyálkahártya  maródásokat okozhat (pl: a szemben).

Szembe jutását,  vagy a bőrrel való tartós érintkezését kerülni kell. Ha az anyag a mégis a

szembe kerülne, úgy azt azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni.

A szennyződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal,

bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőszemüveget kell hordani.Gyerek elől

elzárva tartandó! A TRGS 613 szerint kromátszegény.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===============================================================