Metakrilát esztrich

PCI-REPAPLAN                             Termékismertető: 187

Nagy igénybevételnek kitett   	 				(PCI-kiadás: 2000.08.

ipari padlókhoz							Fordítás-aktualizálás: 2000.12.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Kvarchomok bekeverésétől függően 7-100 mm rétegvastagságú esztrichekhez betonpadlókra

és cementesztrichekre

- Nagy igénybevételnek kitett ipari padlókhoz

- Betonpadlókon , -lemezeken és –lépcsőkön, valamint cementesztricheken és lábazatokon stb.

keletkezett hibahelyek gyorsjavításához

- Acélhorgonyokkal, korláttámokkal és közlekedési pályahatárolókkal végzett javítási

munkákhoz

- Alacsony hőmérsékleteken végzett munkálatokhoz

- Sürgős munkákhoz

A termék tulajdonságai:

- Rendkívül szilárd, ezért különösen alkalmas nagy mechanikai igénybevételekre.

- Gyorsan keményedő, (+23oC-on) már 2 óra elteltével teljesen terhelhető, ezért az éjszaka,

vagy hétvégén végzett sürgős  munkálatok esetén megszakítás nélküli munkavégzést tesz

lehetővé.

- Vegyszerálló számos lúggal, olajjal és egyéb vegyszerrel szemben (lásd a „Vegyszerállósági

táblázatot”).

- Időjárás- és fagyálló, univerzálisan alkalmazható kül- és beltérben egyaránt.

- Hidegben is kikeményedik, ezért egészen –10oC-ig bedolgozható.

- Csúszásgátló, magasfokú munkavédelmi- és lépésbiztonságot nyújt (R 13 osztály)..

- Tüziszárított kvarchomokkal keverhető, így egészen 100 m rétegvastagságig  alkalmazható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

#### Alapanyag:	 Metakrilátgyanta

| Komponensek száma: | Kétkomponenses |
| --- | --- |
| A keverék sűrűsége: | Kb. 2,1 g/cm3 |
| Konzisztencia - porkomponens: - folyadékkomponens: Szín - porkomponens: - folyadékkomponens: | Poralakú Folyékony Szürke Színtelen |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - porkomponens: - folyadékkomponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - porkomponens: - folyadékkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - porkomponens: - folyadékkomponens: | Nem veszélyes anyag UN 1993, 3.o., 3b. p. Gyúlékony folyékony anyag (metilmetakrilát) Nem vonatkozik rá A I Nem jelölésköteles termék Gyúlékony, irritatív, metilmetakrilátot tartalmaz. |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: Tárolás: Kiszerelés: Alkalmazástechnikai adatok: Anyagszükséglet: Kiadósság (kvarchomok nélkül): - 7 mm rétegvastagságnál: - 8 mm rétegvastagságnál: - 10 mm rétegvastagságnál: Rétegvastagság - minimum: - maximum: | Kb. 12 hónap Hűvös, száraz helyen - 22 kg-os csomagolásban (20 kg porkomponens + 2 kg folyadék- komponens) Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1100/3 - 20 kg Repaplan kombicsomagban együtt az alapozóval és a tisztítószerrel, amely a következőkből áll: - 2x9,1 kg PCI-Repaplan porkomponens -2x0,9 kg PCI-Repaplan folyadékkomponens -1x0,9 kg PCI-Repagrund (kétkomponenses) -1x1,0 l PCI-Univerdünner hígító Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1081/5 Kb. 2,0 kg/m2 és mm rétegvastagság (kvarchomok hozzáadása nélkül) 22 kg-os kombicsomag 22 kg-os csomag elegendő kb.: elegendő kb.: Kb. 1,4 m2-re Kb. 1,6 m2-re Kb. 1,3 m2-re Kb. 1,4 m2-re Kb. 1,0 m2-re Kb. 1,1 m2-re Kb. 7 mm Kb. 100 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | -10oC-tól +25oC-ig (aljzathőmérséklet) |
| Lángpont: | +10oC |
| Keverési arány - porkomponens: - folyadékkomponens: Keverési idő: | 100 súlyrész 1 súlyrész Amíg homogén keveréket nem kapunk. |
| A keverék konzisztenciája: Bedolgozási időtartam*: | Lágy-plasztikus Kb. 15 perc |
| Kikeményedési idők* - járható (+23oC mellett): - járható (-10oC mellett): - teljesen terhelhető (+23oC mellett): - teljesen terhelhető (-10oC mellett): Lángterjedési magatartás a DIN 4102 (építőanyag osztály) szerint: | Kb. 1 óra elteltével Kb. 2 óra elteltével Kb. 2 óra elteltével Kb. 6 óra elteltével B 1 |

*/ 23oC hőmérséklet és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak  megnövelik ezeket az időket.

Keverési táblázat:

##### Rétegvastagság:	 Kvarchomok adagolással:    Adalék töltési súlya:	   Keverési arány (kg):

szemcseméret:                                               PCI-Repaplan/adalék

10-20 mm között:			3-5 mm                     kb. 1,45 kg/l                         2 : 1

20-50 mm között:                 	4-8 mm                     kb. 1,55 kg/l                         2 : 1

50 mm felett max. 100 mm-ig:	8-16 mm		   kb. 1,60 kg/l                         1 : 1

Vegyszerállósági táblázat:

(vizsgálati időtartam: 500 óra +20oC-on)     Töménység (súly %)	Ellenállóképesség:

Szervetlen savak:

- krómsav*						10 %-ig				+

- salétromsav					10 %-ig				+

--sósav:						10 %-ig				+

- sósav:						töménységig			+

- kénsav:						10 %-ig				+

- kénsav						50 %-ig				+

- foszforsav:						10 %-ig				+

- foszforsav						25 %-ig				+

Szerves savak:

- tejsav:						10 %-ig			      	+

- citromsav:						10 %-ig 				+

Lúgok:

- kálciumhidroxid:		        			10 %-ig				+

- kálilúg:						10 %-ig				+

- nátronlúg:						10 %-ig				+

Oldószerek:

- aceton:										         	-

- etanol:											±

- metanol*:											±

- toluol:											-

- triklóretilén:										-

- xilol:											-

Üzemanyagok:

- benzin:											-

- dízel:											+

- kerozin:											+

- szuperbenzin:										-

Olajok:

- fúróolaj:											±

- fékfolyadék:										-

- fűtőolaj:											+

- hidraulikaolaj:										+

- gépolaj:											+

Egyéb:

- tengervíz:											+

- sósvíz:											+

- olvasztósó:											+

Jelmagyarázat: + = ellenálló 21 napos +23oC-os vizsgálat során

± = rövid ideig ellenálló (minimum 3 óra)

- = nem ellenálló.

* = Hatására enyhe elszíneződés léphet fel.

# Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tisztának, teherhordónak,  por-, olaj- és zsírmentesnek kell lennie. Nem lehetnek rajta bevonatok és egyéb, tapadáscsökkentő maradványok. Az erős szennyeződéseket és tapadást csökkentő maradványokat, illetve felületeket mechanikai úton,  az olaj- és zsírmaradványokat  PCI-Entöler-rel kell tisztítani. A  húzó-tapadószilárdság átlagértéke nem lehet kisebb, mint

1,5 N/m2, a legkisebb egyedi érték pedig mint 1,0 N/mm2.

- A felületet homokszórással, vagy szemcseszórással kell előkezelni.

- Nem szabad az aljzatból felszálló kapilláris nedvesség esetén használni. A beton nedvesség-tartalmát CM-mérővel kell mérni. Az aljzatra a bevonat csak akkor vihető fel, ha a maradék  nedvességtartalom nem haladja meg a 4 %-ot.

- A szabadon lévő betonvas részeket homokszórással kell rozsdátlanítani, kisebb felületek esetén elegendő a tűpisztolyos rozsdátlanítás is.

# A PCI-Repaplan bedolgozása:

# Alapozás:

Alapozóként PCI-Repagrund-ot kell használni! Anyagszükséglet: kb. 300 g/m2 az aljzat

nedvszívó képességétől függően.

1. A PCI-Repagrund folyadékkomponensét egy tiszta keverőedénybe kell adagolni, majd hozzá kell adni a porkomponenst és egy keverőpálcával intenzíven kell keverni, amíg a porkomponens tökéletesen fel nem oldódik a folyadékkomponensben. –10oC és +5oC közötti bedolgozási- és környezeti hőmérsékletek esetén a PCI-Repagrund-ot 50 %-kal több porkomponenssel kell meg-keverni és második alapozó réteget is fel kell hordani.

2. Az alapozót az előkészítet felületekre és a rozsdátlanított betonvasra fel kell hordani és kefével, vagy ecsettel az aljzatba be kell dolgozni. Szükség esetén második alapozóréteget is fel kell hordani. A tócsaképződést kerülni kell!  Az alapozónak zárt filmet kell képeznie.

3. A PCI-Repagrund alapozót 15 percen belül be kell dolgozni.

4. Miután az alapozó szilárd, kemény filmmé alakult (+23oC esetén kb. 1 óra elteltével),  megkezdhető a PCI-Repaplan felhordása rá.

Keverés:

### 5. A PCI-Repaplan folyadékkomponensét a kiszerelésben megadott keverési arányban hozzá

### kell adagolni a porkomponenshez, mégpedig úgy, hogy a folyadékot a porkompones zsákjába

### kell betölteni. 10 mm feletti rétegvastagságok esetén kvarchomokot is hozzá kell keverni (lásd a keverési táblázatot). Legelőször az eredeti csomagolásban kell a keverést elvégezni, majd ezt követően kell csak hozzáadni a kvarchomokot!

### Ezután a zsák száját úgy kell összefogni, hogy a keverék felett egy kevés levegő maradjon, majd a zsák erőteljes kétirányú mozgatásával addig kell a keverést folytatni, amíg homogén keveréket nem kapunk. Csak annyit PCI-Repaplan-t keverjünk be, amennyit (+23oC mellett) 10-15 percen belül be is tudunk dolgozni!

Felhordás:

6. A bekevert PCI-Repaplan-t a zsákból teljes mennyiségben az alapozórétegre kell önteni, majd egy glettvassal el kell simítani a megfelelő rétegvastagságban (de minimum 7 mm vastagon). A bevonat felületének zártnak kell lennie.

7. Függőleges felületeken zsaluzással kell dolgozni. A zsaluzatot polietilén fóliában kell csavarni, vagy melamingyanta bevonatú zsalutáblákat kell használni.

# Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Repaplan-t ne használja –10oC alatti és +25oC feletti hőmérsékleteknél, közvetlen napsugárzásban, vagy erős szélben!

- Kvarchomok adalékos bekeverés esetén a megadott bekeverési arányokat be kell tartani.

- +5oC alatti hőmérsékleteknél nem ajánlott a kvarchomok bekeverése, mert a kikeményedési folyamat nagyon lelassul.

- Be kell tartani a keverési utasításokat. Ha a kvarchomok bekeverése szükséges, akkor csak száraz kvarchomokot szabad bekeverni. Legelőször is a PCI-Repaplan-t kell megkeverni az eredeti zsákban és csak ez után szabad hozzáadni a kvarchomokot!

- A keverési folyamat alatt jelentkező erőteljes szag miatt a PCI-Repaplan-t nem szabad olyan helyiségekben keverni, ahol élelmiszer van. Az ilyen helyiségekből a keverés előtt a teljes leltár-készletet el kell távolítani.

- A szerszámokat rögtön a munka befejezése után PCI-Univerdünner hígítóval meg kell

tisztítani, mert az anyagot  megkötött állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- A PCI-Repaplan és a PCI-Repagrund tárolhatósága: száraz, hűvös helyen kb. 12 hónap.

## Biztonsági előírások:

A PCI-Repaplan-t csak jól szellőző helyiségekben szabad alkalmazni.A bedolgozás során megfelelő védőkesztyűt, illetve megfelelő védőszemüveget kell viselni.

PCI-Repaplan folyadékkomponens:

Metilmetakrilátot tartalmaz. Gyúlékony. Irritálja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt. Bőrrel

való érintkezése érzékenységet okozhat. Az edényt jól szellőző helyen kell tárolni. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Lenyelése esetén azonnal orvost kell hívni és meg kell mutatni neki ezt a termékismertetőt, vagy a csomagoláson levő címkét. Csak jól szellőző helyen szabad bedolgozni.

A PCI-Repagrund kiszerelése:

-  0,9 kg-os kombiedényekben edzővel együtt, cikkszám/EAN-Prüfz.: 1602/2

(gyűjtőkarton 10 db 0,9 kg-os kombiedény)

-  2,5 kg-os kombiedényekben edzővel együtt, cikkszám/EAN-Prüfz.: 1603/9

folyadékkomponens: színtelen,  porkomponens: fehér

PCI-Repagrund folyadékkomponens:

Metilmetakrilátot tartalmaz. Gyúlékony. Irritálja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt. Bőrrel

való érintkezése érzékenységet okozhat. Az edényt jól szellőző helyen kell tárolni. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Lenyelése esetén azonnal orvost kell hívni és meg kell mutatni neki ezt a termékismertetőt, vagy a csomagoláson levő címkét. Csak jól szellőző helyen szabad bedolgozni.

PCI-Repagrund porkomponens:

25 % alatti mennyiségű dibenzoilperoxdot tartalmaz. Tüzet okozhat. Irritálja a szemet. Bőrrel való érintkezése érzékenységet okozhat. A tartályt zárt állapotban hűvös helyen kell tárolni.

Éghető anyagoktól távol kell tartani. Kerülni kell a szembe jutását és a bőrrel való érintkezését.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================