## Metilakrilát bevonat

# PCI-REPATEN 5			Termékismertető: 494

vegyileg és mechanikailag			         (PCI-kiadás: 2001.01.

erősen igénybevett ipari padlókhoz            Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben.

- Padlóra

- Beton- és esztrich aljzatokra magas terhelhetőségű és közvetlen igénybevételnek

kitett használati és kiegyenlítő burkolatok előállítására

- 2-5 mm közötti rétegvastagságokra

- Sürgős, szoros határidejű munkavégzéshez

- Alacsony hőmérsékleteken való munkavégzéshez:

- normál esetben +5oC-ig

- szélsőséges esetben –5oC-ig

- Közepestől nehézig terjedő mechanikai terhelésnek és ütésterhelésnek kitett ipari padló

burkolatokhoz

- Közepes vegyi terhelésekre.

A termék tulajdonságai, előnyei a felhasználó számára:

- Csúszásgátló, R 11-es csoport, magasfokú járás- és csúszásbiztonság (záróbevonat

nélkül)

- Könnyen terül  a könnyű bedolgozhatóság nagy felhordási teljesítményt biztosit.

- Rövid kikeményedési idejű, ezért magas a korai szilárdsága.

- Keményen folyós, ezért kopásálló és repedésáthidaló.

- Nagy szilárdságú, ezért ellenáll az olyan erős mechanikai terheléseknek, mint

amelyek például a gördítéssel, csiszolással, vagy ütközéssel együtt járnak.

- Vegyszerálló, ellenáll a savaknak és lúgoknak (lásd: vegyszerállósági táblázat).

- Színes kialakítást tesz lehetővé a PCI színes chipsek beszórásával.

BEDOLGOZÁSI ADATOK, MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:   						Metakrilátgyanta

Komponensek:						Kétkomponenses

A bekevert anyag sűrűsége:				Kb. 1,8 g/cm3

Konzisztencia:

- porkomponens:						Száraz, poralakú

- folyadékkomponens:					Folyékony

Szín:

- porkomponens:						Színes (lásd a Kiszerelésnél)

- folyadékkomponens:   					Színtelen

- éghető folyadékok besorolása szerint (Vbf): - porkomponens: Nem vonatkozik rá. - folyadékkomponens: A 1 - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV) :

- porkomponens: Nem jelölésköteles termék - folyadékkomponens: Könnyen gyulladó, irritatív, metilmetakrilátot és 2- etilhexilakrilátot tartalmaz

Tárolhatóság:				              Kb. 6 hónap.

Kiszerelés:

- PCI-Repaten 5: 			   		   30 kg-os kombi csomag,

20 kg porkomponens zsákban

Cikkszám/EAN.-Prüfz. 2339/6

- gyantakomponens: 6,6 kg

10 kg folyadékkomponens kannában

- Színárnyalatok kb. RAL szerint:

- 7030 Steingrau (kőszürke)			    Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1629/9

- 7032 Kieselgraru (kavicsszürke)		    Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1624/4

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:				               Kb. 1,8 kg/m2 és mm rétegvastagság

- 2 mm rétegvastagságnál:			     Kb. 3,6 kg/m2

- 3 mm rétegvastagságnál:			     Kb. 5,4 kg/m2

- 4 mm rétegvastagságnál:			     Kb. 7,2 kg/m2

- 5 mm rétegvastagságnál:                                  Kb. 9,0 kg/m2

Kiadósság 					               30 kg PCI-Apoten 5 elegendő: kb.:

- 2 mm rétegvastagságnál:			     Kb. 8,3 m2-re

- 3 mm rétegvastagságnál:			     Kb. 5,5 m2-re

- 4 mm rétegvastagságnál:			     Kb. 4,2 m2-re

- 5 mm rétegvastagságnál:                                  Kb. 3,3 m2-re

Rétegvastagság:

- minimum:						    2 mm

- maximum:						    5 mm

Bedolgozhatósági hőmérséklet:                          -5oC és +25oC között

Lángpont:						     +10oC

Lángterjedési magatartás a DIN 41002

szerint (építőanyag osztály)			     B 2

Keverési arány:

- porkomponens:                                                 2 súlyrész

- folyadékkomponens:				     1 súlyrész

Keverési idő:                                                       Amíg homogén keveréket nem kapunk

Érési idő:						     Kb. 3 perc

Konzisztencia (viszkozitás):			     Folyékony

Bedolgozhatósági idő

- -5oC-nál:					     Kb. 40 perc

- +5oC-nál:                                                    Kb. 35 perc

- +23oC-nál:					     Kb. 20 perc

Kikeményedési idő:

- járható (+23oC-nál):         			     Kb. 2 óra elteltével

- járható (+10oC-nál):				     Kb. 3 óra elteltével

- teljesen terhelhető*:				     Kb. 4 óra elteltével.

*/ 23°C  és 50 % relatív páratartalom mellett. Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik,

magasabbak lerövidítik ezeket az időket.

Vegyszerállóság:

Szervetlen savak:

| Krómsav* | 10 %-ig | + |
| --- | --- | --- |
| Salétromsav | 10 %-ig | + |
| Sósav* | koncentrált | + |
| Kénsav* | 50%-ig | + |
| Fosztforsav | 25%-ig | + |

Szerves savak:

| ###### Tejsav | 10 %-ig | + |
| --- | --- | --- |
| Citromsav | 10 %-ig | + |
| ##### Lúgok: |  |  |
| Kálciumhidroxid | 10 %-ig | + |
| Kálilúg | 10 %-ig | + |
| Nátronlúg | 10 %-ig | + |
| Oldószerek: |  |  |
| Aceton |  | -- |
| Etanol |  | + |
| Metanol |  | + |
| Toluol |  | -- |
| Triklóretilén |  | -- |
| Xilol |  | -- |

| ##### Üzemanyagok: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benzin |  | -- |
| Dízelolaj |  | + |
| Kerozin |  | + |
| Szuperbenzin |  | -- |
| Olajok: |  |  |
| Fúróolaj |  | ± |
| Fékfolyadék |  | + |
| Fűtőolaj |  | + |
| Hidraulikaolaj |  | + |
| Gépolaj |  | + |

| Egyéb: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tengervíz |  | + |
| Sósvíz | koncentrált | + |
| Olvasztósó |  | + |

Jelmagyarázat:    	+  =  Ellenálló 21 napos vizsgálat során +23oC-on

±  =  Rövid ideig ellenálló (legalább 3 óráig)

--  =  Nem ellenálló

*  = Hatására enyhe elszíneződés léphet fel.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, teherhordónak, zsírmentesnek kell lennie. Nem lehetnek rajta régi bevonatok és egyéb maradványok. Az erős szennyeződéseket mechanikai úton, az olaj-

és viaszmaradványokat pedig PCI-Entöler-rel kell eltávolítani. A felszakító szilárdság-

nak el kell érnie átlagban az 1,5 N/mm2 értéket, de a legkisebb mért érték sem lehet

1 N/mm2 alatt. A felületet homokfúvatással, vagy szemcseszórással kell előkezelni. Az

aljzatot kaparó simítással kell kiegyenlíteni, hogy zárt, egyenletes rétegvastagságot érhessünk el. Ha az aljzatból  kapilláris (felszívódó) vizek lépnek fel, akkor a terméket nem szabad használni. Ha szükséges a beton nedvességtartalmát CM-mérővel meg kell mérni. Az aljzatra a bevonat csak akkor hordható fel, ha a maradék nedvességtartalom kisebb, mint 4 %.

Alapozás:

Az alapozás PCI-Repagrund-dal történik.

1. A PCI-Repagrund porkomponensét (edzőjét) teljes egészében a folyadékkompo-nenshez kell  adagolni és egy keverőpálcával erőteljesen össze kell keverni.

2. A megkevert PCI-Repagrund-ot adagonként kell az aljzatra kiönteni, és felületi
simítóval vagy kefével el kell teríteni. A tócsaképződést kerülni kell!

3. A bekevert PCI-Repagrund-ot a keveréstől számított 15 percen belül be kell dolgozni.

4. Kb. 1 óra száradási idő elteltével (+23oC-on) a lealapozott felület PCI-Repaten 5-tel  bevonható. Az alapozősnak már nem szabad ragadnia!

A PCI-Repaten 5 bedolgozása:

A PCI-Apoten 5-öt a megfelelő keverési arányban szállítjuk.

1. A 10 kg folyadékkomponenst egy tiszt keverőedénybe kell önteni, majd hozzá kell adagolni a 20 kg porkomponenst és egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúróba illesztett megfelelő keverőszerszámmal addig kell keverni, amíg csomómentes anyagot nem
kapunk.

2. A bekevert PCI-Repaten 5-öt kb. 3 percig érni kell hagyni.

3. Ezután az anyagot egy másik edénybe kell átönteni, a maradékokat a keverőedény

faláról ki kell kaparni és a keverékhez hozzá kel adni, majd az egészet még egyszer

át kell kvereni.

4. A PCI-Repaten 5-öt ezután azonnal szakaszosan ki kell önteni az előkészített aljzatra

és egy simítókanállal egyenletesen el kell oszlatni.

5. A friss bevonaton kiegyenlítés és szellőztetés céljából egy tüskés hengerrel kell

áthengerelni.

6. Ezután a friss bevonatot a PCI-Farbchips színes beszóróanyaggal kell beszórni.

7. Minimum 2 óra elteltével (+23oC-on) a színes beszóróanyaggal beszórt és kikeményedett PCI-Repaten 5 bevonatot PCI-Finopur átlátszó felületlezáróval kell átvonni. Anyag-szükséglet: kb. 200-300 g/m2.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Mínusz 5oC és plusz 5oC közötti hőmérsékletek esetén kérje szaktanácsunkat!

- Színes felületlezárást a kikeményedett PCI-Repaten 5 rétegen minimum két óra

elteltével végezhető PCI-Supracolor alkalmazásával.

- A PCI-Repaten 5 bedolgozásakor gondoskodni kell a jó szellőzésről, de kerülni kell

az erős huzatot, ami a felület károsodásához vezethet.

- Miután a PCI-Repaten 5-nek a feldolgozás során erős szaga van, ezért azt ne

dolgozza be olyan helyiségekben, ahol élelmiszer van! Ilyen esetekben a helyiségből

a teljes készletet el kell távolítani a bedolgozás előtt.

- A szerszámokat PCI-Univerdünnerrel (hígítóval) kell lemosni a munka végeztével,

vagy munkaszünetekben.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Repagrund-ot és a PCI-Repaten 5-öt csak jól szellőző helyiségekben szabad

használni. A munkavégzés során megfelelő védőszemüveget/védőmaszkot és védőkesztyűt kell viselni.

PCI-Repaten 5 folyadékkomponens:

Metilmetakrilátot és 2-etilhexilakrilátot tartalmaz. Könnyen gyullad. Irritálja a szemet,

a légzőszerveket és a bőrt. Érzékenységet okozhat a bőrrel érintkezve. A tartályt jól

szellőző helyen kell tárolni. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni.

PCI-Repagrund folyadékkomponens:

Metilmetakrilátot  tartalmaz.  Irritálja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt. Érzékeny-

éget okozhat a bőrrel érintkezve. A tartályt jól szellőző helyen kell tárolni. Tűzforrá-

sktól távol kell tartani. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni.

PCI-Repagrund folyadékkomponens (edző):

Dibenzoilperoxidot tartalmaz 25 % alatti arányban. Irritálja a szemet, tüzet okozhat.

Bőrre kerülve érzékenységet okozhat. A tartály lezárt állapotban kell tartani és jól

szellőző helyen kell tárolni. Az éghető anyagoktól távol kell tartani. Kerülni kell az

anyag szembe, vagy a bőrre jutását.

Kiszerelés:

PCI-Repagrund			PCI-Farbchips			PCI-Finopur

0,9 kg-os kombicsomagban	1 kg-os zacskóban			5 l-es kannában

(2 komponens)			„Savanne” színkeverék		Cikkszám/EAN-Prüfz.:

Cikkszám-EAN-Prüfz.:		(sárga-fehér-szürke-fekete)	2597/6

1602/2				Cikkszám/EAN-Prüfz.:

2361/7

2,5 kg csomagolásban		„Colorado” színkeverék

(2,404 kg gyanta és		(vörös-szürke-fekete)

0,095 kg keményítő)		Cikkszám-EAN-Prüfz.:

Cikkszám/EAN-Prüfz.:		2363/1

1603/9, színe: átlátszó		„Graniti” színkeverék

(fehér-szürke-fekete)

Cikkszám/EAN-Prüfz.:

2364/8

==============================================================