# Felújító vakolathabarcs

## PCI-SANI-SYSTEM	                     Termékismertető: 384

Garázsokhoz és pincefalakhoz           		 (PCI-kiadás: 1998.08.

Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

-PCI-Sanihaft:    speciális fröcskölőanyag

-PCI-Sanicret:	   speciális kiegyenlítő habarcs

-PCI-Saniment:  felújító habarcs

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Falra

- Száraz falazati felület helyreállításához felszálló és/vagy higroszkópikus falazatnedvesség

esetén

- Garázsfalak lábazati tartományának megelőző védelméhez (olvasztó só!)

A termék tulajdonságai:

- PCI-Sanihaft:

- Nagyfokú kötésbiztonság, megfelelő aljzatelőkészítés után erőzáró kötést biztosít a szanálandó

falazat, a PCI-Sanicret és a PCI-Saniment között.

- Szulfátálló, teljes fedésben történő felhordása esetén védelemet nyújt az oldott szulfátokkal

szemben.

- PCI-Sanicret/PCI-Saniment:

- Nagyfokú kötésbiztonság, a PCI-Sani-Systemhez tartozó termékek optimálisan illeszkednek

egymáshoz.

- Plasztikus, kenhető habarcskonzisztencia, egyszerűen és könnyen bedolgozható.

- Egyaránt felhordható gépi és kézi módszerekkel.

A PCI-Sani-Systemhez tartozó összes termék készre előkevert és utólag csak víz hozzáadásával

kell átkeverni.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag :				Mész- cementhabarcs keverék könnyű adalékokkal és nagyértékű

additívekkel. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcpor a bedolgozáskor.

### PCI-Sanihaft	       PCI-Sanicret		 PCI-Saniment

| Komponensek száma: | Egykomponenses Egykomponenses Egykomponenses |
| --- | --- |
| Konzisztencia: | Poralakú Poralakú Poralakú |
| Szemcsézettség: | 0-4 mm 0-3,5 mm 0-1,5 mm |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes Nem veszélyes Nem veszélyes anyag anyag anyag Nem vonatkozik. Nem vonatkozik. Nem vonatkozik. Irritatív, cementet Irritatív, cementet Irritatív, cementet és meszet tartalmaz és meszet tartalmaz és meszet tartalmaz |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: Kiszerelés: Cikkszám/EAN-Prüfz.: | Kb. 12 hónap Kb. 12 hónap Kb. 12 hónap 25 kg polietilén 25 kg polietilén 25 kg polietilén zsákban zsákban zsákban 2847/6 2846/9 2845/2 |
|  | PCI-Saniputzkamm (vakolatfésű): 2848/3 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: Keverővíz mennyiség - 1 kg porhoz: - 25 kg zsákhoz: Bedolgozási hőmérséklet: | Kb. 8-9 kg/m² Kb. 1,5 kg/m² Kb. 1,2 kg/m² (teljes fedésnél) és mm réteg- és mm réteg- kb. 5 kg/m² vastagság vastagság (hálózatos fedésnél) Kb. 200-240 ml Kb. 150 ml Kb. 230-270 ml Kb. 5-6 l Kb. 3,75 l Kb. 5,8-6,7 l +5°C-tól +30°C-ig +5°C-tól +30°C-ig +5°C-tól +30°C-ig |
| --- | --- |
| Keverési idő: Érési idő: Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 2 perc Kb. 2-3 perc Kb. 2-3 perc Kb. 5 perc Kb. 5 perc Kb. 5 perc Kb. 4 óra Kb. 4 óra Kb. 4 óra |

*/ +23°C és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése :

A  téglából, mészhomokkőből, pórusos betonból, zúzalékból, vagy betonkőből  készült

falazatokból álló aljzatoknak  megfelelő szilárdságúaknak és hordozóképeseknek kell lenniük. Nem lehetnek rajtuk laza, vagy a tapadást gátló részek.

A meglévő régi vakolatot a nedvesség-, illetve kivirágzási határ felett legalább 80 cm-ig el kell távolítani. Ha egy korábbi vakolatfelújítás látható határtartománya magasabban van, akkor a vakolatot eddig a vonalig el kell távolítani. A levert, sótartalmú régi vakolatot körültekintően kell kezelni.

A fugahabarcsot legalább 2 cm mélyen ki kell kaparni. Ezt követően a falazatot egy acélkefével alaposan át kell kefélni, majd portalanítani kell. Erősen nedvszívó (pl. tégla, vagy pórusos beton) falazatokat a PCI-Sanihaft felhordása előtt legalább 2 órával kielégítően elő kell nedvesíteni és nedvesen kell tartani. A felhordás időpontjában az aljzatnak mattnedvesnek kell lennie.

Bedolgozás:

- A PCI-Sanhaft bedolgozása:.

1. 25 kg PCI-Sanihaft-ot egy tiszta keverőedényben kell bekeverni 5-6 liter vízzel. Először a

teljes vízmennyiség 2/3-ával (kb. 3,5 l) be kell nedvesíteni az edény falát, majd ezt követően kell hozzáadagolni a 25 kg PCI-Sanihaft-ot. Az anyagot ez után kb. 2 percig kell keverni, amíg csomómentes fröcskölőanyagot nem kapunk. A maradék vizet a keverés megkezdése után kell hozzáadni. 25 kg alatti mennyiségek esetén a keverést egy lassú fordulatú (kb. 400 ford./perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal kell végezni, a nagyobb mennyiségeket pedig  ejtőkeverőben.

2. A megkevert PCI-Sanihaft keveréket kb. 5 perc érési idő után még egyszer alaposan át kell

keverni és kézzel kell felhordani az előkészített aljzatra. A mindenkori felhasználási céltól függően az alábbi két felhordási módot különböztetjük meg:

- Teljes fedés:        Ha az előzetes vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a felújítandó falazat

gipsztartalmú, vagy szulfát terhelésű, vagy ez feltételezhető, akkor a PCI-

Sanihaftot okvetlenül teljes fedésben kell felhordani kb. 8-9 kg

szárazanyag/m²  mennyiségben. A frissen felvitt fröcskölőanyagot a

kikeményedési fázisban  védeni kell a túl gyors vízelvonástól (utánkezelési

idő kb. 1 nap). A PCI-Sanciret, vagy PCI-Saniment réteg felhordása előtt kb.

2  nap pihentetési időt kell hagyni.

- Hálózatos fedés: Nem gipsztartalmú, illetve szulfát terheléstől mentes falazat esetén a PCI-

Sanihaft-ot hálózatosan lehet felhordani. Ekkor az aljzatnak még láthatónak

kell lennie és csak kb. 50 %-ban lehet fedett. Kb. 1 nap utókezelési idő után

következhet a PCI-Sanicret, vagy PCI-Saniment felhordása.

- A PCI-Sanicret bedolgozása:

A PCI-Sanicret-et ott kell alkalmazni, ahol a felújító vakolat vastagsága  meghaladja a 3 cm-t, mint például nagyobb mélyedések, egyenetlenségek, lyukak és széles fugák esetén.

1.  25 kg PCI-Sanicret-et egy tiszta keverőedényben kell bekeverni kb. 3,75 l vízzel. Először a teljes vízmennyiség 2/3-ával (kb. 2,5 l) be kell nedvesíteni az edény falát, majd ezt követően kell hozzáadagolni a 25 kg PCI-Sanicret-et. Az anyagot ez után kb. 2-3 percig kell keverni, amíg csomómentes kiegyenlítőanyagot nem kapunk. A maradék vizet a keverés megkezdése után kell hozzáadni. 25 kg alatti mennyiségek esetén a keverést egy lassú fordulatú (kb. 400 ford./perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal kell végezni, a nagyobb mennyiségeket pedig

megfelelő vakológépek átfolyó rendszerű keverőjében.

2. A megkevert PCI-Sanicret keveréket kb. 5 perc érési idő után még egyszer alaposan át kell

keverni és kézzel, vagy megfelelő vakológéppel kell felhordani a PCI-Sanihaft-tal már előkészített aljzatra.

3. A PCI-Sanicret vízszintes bedolgozásakor a felületet léccel le kell húzni. Amíg az anyag meghúz, megfelelő vakolófésűvel kb. 3 mm mélyen a felületet be kell érdesíteni, hogy a szinter-

hártyát megszüntessük. A PCI-Saniment javítóvakolat felhordása előtt a várakozási időnek legalább annyi hetet kell kitennie, ahány cm a rétegvastagság.

- A PCI-Saniment bedolgozása:

A PCI-Saniment-et minden esetben kétrétegű munkamódszerrel kell felhordani 20-tól 30 mm-ig terjedő teljes rétegvastagságban. Ugyanakkor mindkét javítóvakolati réteg minimális rétegvastagságának el kell érnie a 10 mm-t.

1.  25 kg PCI-Saniment-et egy tiszta keverőedényben kell bekeverni 5,8-6,7 liter vízzel.

Először a teljes vízmennyiség 2/3-ával (kb. 4 l) be kell nedvesíteni az edény falát, majd ezt követően kell hozzáadagolni a 25 kg PCI-Saniment-et. Az anyagot ez után kb. 2-3 percig kell keverni, amíg csomómentes felújító vakolathabarcsot nem kapunk. A maradék vizet a keverés megkezdése után kell hozzáadni. 25 kg alatti mennyiségek esetén a keverést egy lassú fordulatú (kb. 400 ford./perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal kell végezni, a nagyobb mennyiségeket pedig megfelelő vakológépek átfolyó rendszerű keverőjében.

2. A megkevert PCI-Saniment keveréket kb. 5 perc érési idő után még egyszer alaposan át kell

keverni és kézzel, vagy megfelelő vakológéppel kell felhordani a PCI-Sanihaft-tal és PCI-Sanicret-tel már előkészített aljzatra.

3. Az első  PCI-Saniment javító vakolathabarcs réteg felületét léccel le kell húzni. Amíg az anyag meghúz, megfelelő vakolófésűvel kb. 3 mm mélyen a felületet be kell érdesíteni, hogy a szinter-

hártyát megszüntessük.

4. A második PCI-Saniment javítóvakolat réteget a 2. ponttal megegyező módon kell felhordani a felületen már száraz első rétegre, majd léccel le kell húzni. A száradás alatt a PCI-Saniment felületet lágy szivaccsal kell ledörzsölni. A felület megmunkálásának megkezdése a falazat hőmérsékletétől és nedvszívó képességétől, valamint a vakolat vastagságától függ.

5. Száraz, meleg időjárás esetén a PCI-Saniment 1 napos utókezelése szükséges.  Szélsőséges páratartalom esetén (pl. rosszul szellőző pincékben) a PCI-Saniment nem tud kiszáradni. Igy lehetségessé válik, hogy a teljes vakolat keresztmetszetbe sók hatoljanak be. Ezért a sikeres felújítás érdekében néhány napon keresztül megfelelő száradási feltételeket kell teremteni, pl. légtér szárító berendezések beállításával.

Biztonsági előírások:

A PCI-Sanihaft, PCI-Sanicret és PCI-Saniment  cementet és meszet tartalmaz, ezért a szemet irritálja. Gyermek elől elzárva tartandók! Kerülni kell bőrrel való érintkezésüket és a szembe jutásukat. Ha az anyag mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal és bő vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni! A bőrre került anyagot vízzel és szappannal azonnal  le kell mosni. A munkavégzéskor megfelelő védőkesztyűt/védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni. Kromátszegény a TRGS 613 szerint..

További információkat a PCI Biztonsági adatlapok tartalmaznak.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Sanihaft-ot, a PCI-Sanicret-et, illetve a PCI-Saniment-et  ne dolgozza be +5°C alatti és +30°C feletti aljzathőmérséklet és környezeti hőmérséklet, vagy erős hő-, ill. szélhatás esetén !

- A PCI-Sanicret és PCI-Saniment gépi bedolgozásához csak megfelelő keverőpumpás vakológépeket szabad használni (lásd a „Gépi bedolgozás” c. táblázatot!)

- A beszáradt habarcsot/fröcskölőanyagot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig friss PCI-Sanihaft, PCI-Sanicret, vagy PCI-Saniment porral keverni.

- Elektromos vezetékek, dobozok, peremek, védősínek stb. rögzítéséhez PCI-Polyfix 5 Min. cementtartalmú gyorsszerelő habarcsot kell használni. (Gipsztartalmú javítóglett, vagy szerelőhabarcs használata tilos!)

- A repedések kialakulásának megakadályozása érdekében a belső tereket a PCI-Saniment réteg felhordása után nem szabad túl gyorsan felfűteni.

- A szerszámokat, keverő- és munkaeszközöket közvetlen használatuk után vízzel tisztítsa meg,

mert a beszáradt anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani!

- A PCI-Saniment felület túl korai, vagy túl késői ledörzsölése kiválásokat és repedéseket okozhat.

- A javító vakolati felületekre csak jó diffúziós képességű (sd<0,2 m/réteg) festékek hordhatóak fel (pl. PCI-Sanifinish).  Ezekre a felületekre tapéta, burkolat, vagy egyéb bevonat nem rakható fel.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen kb. 12 hónap.

Gépi bedolgozás:

Termék			PCI-Sanicret/PCI-Saniment

Vakológép típusa:		P.F.T. G4		P.F.T. G4		Putzknecht S48/S48C/S48.3

Keverő			Normál		Normál			Széria

Csigaköpeny		D 6-3			Többlyukú köpeny		HD 25 Airpor

Szállítócsiga		D 6-3 fogazott	Fogazás nélkül		HD 25

Utánkeverő			Rotorquirl II	--				--

Befogóbilincs		Normál		Normál			--

Átfolyásmérő		Normál		Normál			Standard

Habarcsnyomó tömlő	Ø 25 mm régi+új	Ø 25 mm régi+új		Ø 25 mm SK

Szórófej			Normál		Normál			Standard illeszthető

Finomhabarcs fúvóka	Ø 14 mm		Ø 14 mm			Ø 14 mm

Befecskendező fúvóka	--			--				--

Alsó/felső

vízcsatlakozás		Felső			Felső				Felső

Szállítási teljesítmény	Kb. 22 l/perc	Kb. 22 l/perc		Kb. 22 l/perc

Szállítási távolság		Kb. 25 m		Kb. 25 m			Kb. 25 m

Megjegyzések		Habarcsnyomás     Habarcsnyomás		Habarcsnyomás

mérő manométer	mérő manométer		mérő manométer

szükséges 		szükséges 			a gépen van.

===================================================================