# Szilikát beltéri festék

## PCI-SANIFINISH		                     Termékismertető: 386

rendszerbevonat a PCI-Saniment           		 (PCI-kiadás: 2000.03.

felújító vakolathabarcshoz	      		          Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási terület:

- Beltérben,

- Falra és födémre,

- Rendszerbevonat a PCI-Saniment  felújító vakolathabarcshoz

- Az összes ásványi bázisú, nedvszívó aljzatra, mint pl. PG I, II és III minőségű vakolatra,

valamint tégla-, mészhomokkő- és betonfalazatra.

A termék tulajdonságai:

- Nem filmképző és nyitott pórusú, ezáltal jó a vízpára áteresztő képessége.

- Optimálisan illeszkedik a PCI-Sani-rendszerhez.

- Jó a tapadóképessége, amely tartós tapadást biztosít minden nedvszívó ásványi bázisú

aljzaton.

- Oldószermentes és semleges szagú, a felhasználás során nem terheli sem felhasználóját, sem

környezetét oldószergőzökkel. Alkalmazásakor nincs sem tűz-, sem robbanásveszély.

- Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással egyaránt.

- Mosásálló a DIN 53778 szerint.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag :							   Vizes, diszperziós szilikát festék

káli-vízüveg bázison, oldószermentes

| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| --- | --- |
| Sűrűség: | Kb. 1,55 g/cm³ |
| Konzisztencia: | Sűrűn folyós (kenhető, hengerelhető és szórható) |
| Szín: Szín élénksége: | Fehér Matt |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: Tárolás: Kiszerelés: | Kb. 12 hónap Hűvös, száraz, de fagymentes helyen 15 literes műanyag kannában Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2833/9 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet* és kiadósság* (két bevonati rétegnél): Bedolgozási hőmérséklet (aljzat- és környezeti hőmérséklet): | Kb. 300 ml/m²-től 400 ml/m²-ig ,illetve kb. 37 m²-től 50 m²-ig egy 15 literes kanna esetén +8°C-tól +30°C-ig |
| --- | --- |
| Száradási idő**/kikeményedési idő** - átkenhető: - végső tulajdonságait eléri: | Kb. 12 óra múlva Kb. 4-5 nap múlva |
| Vízpára-diffúziós ellenállás: | sd-érték < 0,09 m |

*/   Az aljzat nedvszívó képességétől és nyerseségétől függően.

**/ +23°C és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése :

A  P I,  II és P III osztályú vakolatokból, vagy téglából, mészhomokkőből, betonból készült

falazatokból álló aljzatoknak tisztáknak, szárazaknak, megfelelő szilárdságúaknak és hordozóképeseknek kell lenniük. Nem lehetnek rajtuk cementiszap maradványok, szinterrétegek,  tapadást gátló bevonatok, vagy szennyeződések (pl. zsír, olaj, paraffin, leválasztóanyagok, szerves adalékok, festékek, gomba-, moha-, vagy algatelepek), laza részek.

Bedolgozás:

A PCI-Sanifinish-t legalább két munkamenetben kell felvinni.

1. A felhasználás előtt a PCI-Sanifinish-t alaposan fel kell keverni.

2. Az első réteget 5-10 %-os vizes hígításban egyenletesen, jól fedően hosszúszőrű hengerrel,

ecsettel, kefével, vagy megfelelő szóróberendezéssel telítve kell a felületre felvinni.

3. A második réteget hígítatlan anyagból minimálisan 12 óra száradási idő után jól fedően kell

felvinni. Durva vakolatszerkezet esetén max. 5 %-os vizes hígítás lehetséges.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Sanifinish-t ne dolgozza be +8°C alatti és +30°C feletti aljzathőmérséklet és környezeti hőmérséklet esetén!

- A vakolati aljzatnak legalább 1 mm-es karbonátosodási mélységgel kell rendelkeznie. Ez a gyakorlatban mintegy 14 napos várakozási idő múltán érhető el.

- Üveg-,  fém- és kerámiafelületeket, valamint terméskő felületeket a festés előtt fedje le!

- Kefével, ecsetel, vagy hengerrel történő felhordásakor az aljzat intenzív átnedvesítése érdekében az első réteget keresztirányban kell felkennie.

- A szerszámokat, keverő- és munkaeszközöket közvetlen használatuk után vízzel tisztítsa meg,

mert a beszáradt anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani!

- Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónap zárt edényben.

Biztonsági előírások:

Fröccsenés veszélye esetén a szemet védjük! Ha az anyag mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal és bő vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni! A bőrre és

a ruházatra fröccsent anyagot vízzel le kell mosni. A pl. átitatódott ruházat által hosszabb

ideig tartó bőrrel való érintkezés bőrirritációkhoz vezethet.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================