Kétkomponenses PUR-fedőbevonat

PCI-SUPRACOLOR    		Termékismertető: 413

Cement- és műgyantapadlókra        		(PCI-kiadás: 1999.11.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Falra és padlókra

- Színes és matt felületlezáró bevonat betonpadlókra és cementesztrichekre

- Ipari üzemek, raktárak, műhelyek padlóira, ott, ahol kis, vagy közepes mechanikai terhelés,

illetve vegyszerállóság a követelmény.

- Vegyszerálló, csúszásmentes bevonat magas szilárdságú műgyanta esztrichekhez és

bevonatok hoz.

A termék tulajdonságai:

- Rendkívül könnyen terülő, könnyen bedolgozható.

- Szívós és kopásálló, ezért előnyösen alkalmazható kisebb, vagy közepes csiszoló és gördülő

igénybevétel esetén

- Vegyszerálló, védelmet nyújt számos savval, lúggal, oldószerrel és olajfajtával szemben

- UV-álló, elszíneződésmentes napsugárzásnak kitett felületeknél is

- Időjárásálló, ezért kül- és beltérben egyaránt használható

- Könnyen tisztítható, ezért alig szennyezi a lekopott gumi.

- Matt felületű, ezért a fényvisszaverődés csekély.

- Csúszásgátló, R 10 csoport szerint, nagyfokú járás- és csúszásbiztonságot nyújt.

- Vízálló, így alkalmazható nedvességnek kitett felületek esetén is.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

##### Alapanyag:						Poliuretán, oldószertartalmú

Komponensek:					Kétkomponenses

Sűrűség:

- gyanta komponens:				Kb. 1,28 g/cm3

- edző komponens:				          Kb. 1,07 g/cm3

Konzisztencia:

- gyanta komponens:				Folyékony

- edző komponens:				          Hígfolyós

Szín:

- gyanta komponens:				Színes, lásd a Kiszerelés c. résznél

- edző komponens:				          Transzparens

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály (GGVS)

szerint: - gyanta komponens:			UN 1263, 3.o., 31c. p. szerint festék   										1-metoxil-2-propilacetát

- edző komponens:	                     UN 1263, 3.o., 31.c. p. szerint festék

xilol

- éghető folyadékok besorolása (VbF)

szerint: - gyanta komponens:			A II

- edző komponens:			A II

- veszélyes anyag besorolás szerint

(GefStoffV) – gyanta komponens:		Gyúlékony

-  edző komponens:		Gyúlékony, egészségre ártalmas, hexametilén-

1,6-diizocianátot, xilolt tartalmaz

További információkat a Biztonsági utasítások c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:					Kb. 12 hónap hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:						8 literes kombi csomagokban (edzőkomponenssel

együtt) fehér lemezdobozban

kb. RAL 7030 kőszürke színárnyalatban

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 1308/3

kb. RAL 7032 kavicsszürke színányalatban

-    cikkszám/EAN-Prüfz.: 1306/9

Alkalmazástechnikai adatok :

Anyagszükséglet:					 Kb. 350-450 ml/m2  kétrétegű felhordáskor

| Kiadósság: | Egy 8 literes doboz elegendő kb. 17-22 m2-re |
| --- | --- |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5oC-tól +30oC-ig |
| Felhordási technika: Tapadás/alapozás: Rétegvastagság - minimális: - maximális: | Ecsettel, hengerrel, szórással Törés az aljzatban Kb. 0,2 mm Kb. 0,5 mm |
| Keverési arány: - gyantakomponens: - edző komponens: | 100 súlyrész 18 súlyrész |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Érési idő: Bedolgozhatóság*: | Nincs Kb. 90 perc |

Kikeményedési idők*

- járható:						 Kb. 8 óra elteltével

- második réteg felhordható:			 Legkorábban 8 óra elteltével, legkésőbb 24 óra

múlva

- teljesen terhelhető:				 Kb. 4 nap elteltével

Hőállóság:						 60oC

*/ +23oC és 50% relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

PCI-Supracolor vegyszerállósága:

(kísérlet időtartama 500 óra +20oC-on)

| Vegyszerek | Koncentráció Súly % | Ellen- álló- képesség | Vegyszerek | Koncentráció Súly % | Ellen- álló- képesség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerves savak* - tejsav - citromsav | 10 %-ig 10 %-ig | + + | Oldószerek: - aceton - etanol - metanol - metiletilketon - normálbenzin - szuperbenzin - toluol - xilol |  | ± ± ± ± + + ± ± |
| Szervetlen savak* - sósav - salétromsav - kénsav - kénsav - foszforsav | 10 %-ig 5 %-ig 10 %-ig 50 %-ig 10 %-ig | + + + ± + |  |  |  |
| Lúgok: - ammóniák - kálilúg - kálilúg - nátronlúg - nátronlúg | koncentrációig 20 %-ig 50 %-ig 20 %-ig 50 %-ig | + + ± + ± | Olajok: - fúróolaj - fékolaj - hidraulikaolaj - nyersolaj - ásványolaj |  | + + + + + |
| Sóoldatok: - ammóniumklorid - kálciumklorid - vasklorid - magnéziumszulfát - nátriumkarbonát - nátriumklorid |  | + + + + + + | Egyéb: - sósvíz - olvasztósó - savó |  | + + + |

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak száraznak teherhordónak, szilárdnak, zsírmentesnek és egyéb maradványoktól, régi festékbevonatoktól  mentesnek kell lennie. Az erős szennyeződéseket mechanikai úton, az olaj- és viaszmaradványokat PCI-Entöler segítségével kell eltávolítani. A leszakító szilárdság átlagban el kell, hogy érje a 1,5 N/mm2 értéket, de a legkisebb egyes érték sem lehet kisebb, mint 1,0 N/mm2.

A felületet homok-, vagy szemcseszórással, vagy csiszolással kell előkezelni. Az egyenetlen felületeket kaparófelhordással kell kiegyenlíteni. Az aljzatból felszálló kapilláris nedvesség esetén nem szabad használni. Ha szükséges, akkor a beton nedvességtartalmát CM-mérővel meg kell mérni. Az aljzatot csak akkor szabad bevonni, ha a maradék nedvességtartalom kisebb, mint 4%.

Az egyenetlen aljzatokat PCI-Repament-tel, vagy PCI-Bauharz-esztrichhel kell kiegyenlíteni.

Az aljzatban lévő kitöréseket PCI-Bauharz habarccsal, a repedéseket PCI-Apogel-lel kell meg-szűntetni.

Alapozás:

1. Erősen nedvszívó aljzatoknál, vagy nagyon nyers felületeknél PCI-Epoxigrund 390-nel, normáltól gyengéig terjedő nedvszívó képességű aljzatoknál pedig PCI-Epoxigrund 170-nel kell alapozni.

2. Az edző komponenst teljes mennyiségében hozzá kell adni a gyantakomponenshez és egy

lassú fordulatú (400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal kell intenzíven keverni legalább 3 percig. A PCI-Epoxigrund 390-et a keverés után 50 percen belül, míg a PCI-Epoxigrund 170-et 25 percen belül fel kell dolgozni.

3. A bekevert alapozót adagonként az aljzatra kell önteni és felületterítővel, vagy kefével el kell oszlatni. Falakat hengerrel, vagy kefével kell alapozni.

4. A csúszásgátlással szembeni fokozott követelmények esetén a friss alapozó felületbe 0,2-0,7 mm-es szemszerkezetű kvarchomokot kell szórni. A felesleget a bevonat felhordása előtt le kell seperni.

5. Legkorábban 12 óra elteltével, de legkésőbb 2 napon belül az alapozott felületet be kell vonni a PCI-Supracolor-ral. Az alapozásnak ekkorra már átszáradt állpotban kell lennie.

A PCI-Supracolor bedolgozása:

A bedolgozás során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről! Tűzforrásoktól az anyagot távol kell tartani. Dohányozni tilos! A fűtést le kell kapcsolni. El kell kerülni az anyag érintkezését a bőrrel. Adott esetben megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni (pl. a keveréskor a fröccsenésveszély miatt).

1. Keverés:

Az edzőkomponenst teljes mennyiségben hozzá kell adagolni a gyantakomponenshez és egy

lassú fordulatú (400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal legalább 3 percig

kell a keverést végezni. Az anyag a bekeverést követően azonnal felhasználható.

2. A bekevert anyagot kb. 90 percen belül (+23oC mellett) be kell dolgozni. Alacsonyabb

hőmérsékletek megnövelhetik, magasabbak pedig lerövidíthetik a megadott időket.

Felületlezárás:

3. Az összes nem ásványi részt, pl. gépeket, beépített fa elemeket, rugalmasan tömített fugákat, mázas kerámiákat stb. a PCI-Supracolor bedolgozása előtt gondosan le kell fedni. A szeny-nyeződéseket azonnal el kell távolítani PCI-Univerdünner segítségével.

4. Rövidszőrű hengerrel, kefével, vagy felületterítővel kell az első réteget felhordani (anyag-szükséglet kb. 200-250 ml/m2  a mindenkori aljzattól függően.) A felesleges anyagot egyenletesen szét kell teríteni a buborékképződés megakadályozása érdekében.. Zárt terekben gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.

5. Legkorábban 8 óra elteltével, de legkésőbb 24 órán belül fel kell hordani a második réteget

max. 200 ml/m2 mennyiségben, fedve.

6. A fedőbevonat kb. 8 óra múlva járható és kb. 4 nap múlva teljesen terhelhető.

Kérjük, vegye figyelembe!

-  +5oC-nál alacsonyabb és +30oC-nál magasabb hőmérsékletnél nem szabad a PCI-

Supracolor-t bedolgozni!

- A rugalmasan tömített, vagy tömítendő fugákat nem szabad PCI-Supracolor-ral bevonni!

- A második réteget csak azt követően szabad felhordani, ha az első réteg már járhatóvá vált.

- A bekevert anyagot 90 percen belül be kell dolgozni.

- A régi PCI-Supracolor bevonatokat további rétegek felhordása előtt fel kell csiszolni.

- A szerszámokat a munka elvégzése után azonnal PCI-Univerdünner-rel (hígítóval)

el kell mosni. Kikeményedett állapotban a megszáradt anyag eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges.

- Tárhatóság: Száraz, hűvös helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

PCI-Supracolor gyantakomponens és edzőpkomponens:

Gyúlékony. Gyermekek elől elzárva tartandó! Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos! Gőzét, permetét belélegezni tilos! A csatornahálózatba önteni tilos! Csak jól szellőző helyeken alkalmazható. Lenyelése esetén a hányást nem kell erőltetni. Azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni. Az orvosnak meg kell mutatni a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét.

PCI-Supracolor  edzőkomponenséhez kiegészítő utasítás:

Hexametilén-1,6-diizocianátot és xilolt  tartalmaz.  Egészségre veszélyes, ha bőrrel érintkezik, vagy belélegzik. Bőrrel való érintkezés, vagy belélegzés esetén érzékenység lehetséges. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését, ill. a szembe jutását. Ha a szembe jut, azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha a bőrrel érintkezik,  bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.

PCI-Univerdünner:

Gyúlékony. Naftát (szénhidrogén keveréket) tartalmaz.  Egészségre ártalmas: lenyelése a tüdők károsodását okozhatja. Gyermek elől elzárva tartandó! A tartályt jól szellőző helyen kell tárolni. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos! Gőzét nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrre, vagy a szembe jutását. Nem szabad a csatornahálózatba engedni. Csak jól szellőző helyen szabad használni. A kiszellőzési idő alatt is fennáll a tűzveszély. Lenyelése esetén nem szabad a hányást erőltetni. Azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni a jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét.

További információkat PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================