###### Standard csemperagasztó

PCI-BICOLLIT    				Termékismertető: 148

###### Vakolatra, gipsz- és gipszkartonlapokra 		(PCI-kiadás: 2000.03.

(Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Falakra

- Kerámiacsempék , lapok és mozaik ragasztásához.

- Sima, teherhordó aljzatokra, mint pl. gipsz épületelemek, gipszszálas- vagy gipszkarton-

lapok, faforgácslapok, beton, előregyártott betonelemek, pórusbeton, cement- és gipsz-

vakolatok

- Nyitott pórusú polisztirol- és poliuretán keményhab-lemezekre (pl. Hostapor, Styropor,

Styrodur stb.)

A termék tulajdonságai:

- Használatra kész, nincs szükség bekeverésre, nincs keverési hiba

- Kenhető, egyszerűen és könnyen bedolgozható a felületre

- Állékony, nem szükséges a csempék kiékelése, a csempék azonnal tapadnak és egy

idegig még igazíthatóak maradnak

- Flexibilis , kiegyenlíti az aljzat feszültségeit pl. könnyűszerkezetes falaknál, faforgács-

lapoknál, vagy előregyártott betonelemeknél

- Szagtalan, lakótérben is problémamentesen alkalmazható

- Megfelel a DIN 18156-3 előírásainak

| BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK: |  |
| --- | --- |
| Anyagtechnológiai adatok: Alapanyag: Komponensek: | Akrilgyanta diszperzió töltőanyagokkal Egykomponenses |
| Sűrűség: Ragasztóágy vastagság: | Kb. 1,7 g/cm3 Max. 4 mm |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá. Nem jelölésköteles anyag |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: | Hűvös száraz helyen kb. 12 hónap. Mínnusz 10oC-ig fagyálló. |

Kiszerelés:					Cikkszám/EAN-Prüfz.Nr.:

20 kg-os műanyag vödör:		1062/4

10 kg-os műanyag vödör:		1530/8

4,5 kg-os műanyag vödör:		1110/2

1,5 kg-os edény:				1111/9

(gyűjtőkarton 10x1,5 kg-os edény)

| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| --- | --- |
| Anyagszükséglet: | Kb. 1,7 kg/m2 és mm rétegvastagság |
| Kiadósság: - csempefajta/méret: -finomkerámia lap hátprofil nélkül - 10 x 10 cm : - 20 x 20 cm: - 20 x 20 cm felett: -hátoldali profillal rendelkező finomkerámia lapok: - 10 x 10 cm : - 20 x 20 cm: - 20 x 20 cm felett: -hasított kerámialapok: - 24 x 11,5cm | 20 kg vödör 10 kg vödör 4,5 kg vödör 1,5 kg edény 10,0 m2 5,0 m2 2,2 m2 0,7 m2 6,7 m2 3,3 m2 1,5 m2 0,5 m2 5,0 m2 2,5 m2 1,1 m2 0,4 m2 6,7 m2 3,3 m2 1,5 m2 0,5 m2 5,0 m2 2,5 m2 1,1 m2 0,4 m2 4,0 m2 2,0 m2 0,9 m2 0,3 m2 4,4 m2 2,2 m2 1,0 m2 0,3 m2 |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5oC-tól +25oC-ig |
| Nyitott idő*: | Kb. 20 perc |
| Fugázható: - közepes mozaik: - normál csempe: - nagyalakú lapok tömör aljzaton: | Kb. 2 nap múlva Kb. 2 nap múlva Kb. 7 nap múlva |
| Kikeményedési idők - teljesen terhelhető*: | Kb. 14-21 nap után |
| Hőállóság: | -10oC-tól +60oC-ig |
| */ +23oC és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket. |  |

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának és hordképesnek kell lennie. Az olajfoltokat, laza felületrészeket és a tapadást rontó felületrészeket gondosan el kell távolítani. A lerakási- fektetési alapfelületnek a DIN 18 202 szerint vízszintesnek és függőlegesnek kell lennie.

Az aljzaton lévő egyenetlenségeket PCI-Polycret 5 simítóval, vagy PCI-Polycret 20 kiegyenlítőhabarccsal kell megszűntetni. Az erősen nedvszívó aljzatokat PCI-Gisogrund 1:1 arányú vizes hígításával kell lealapozni. A gipsz-, vagy gipsztartalmú simítóanyagokkal kiegyenlített felületeket, illetve a 8 mm rétegvastagság alatti gipszrétegeket nem szabad

ragasztási aljzatként használni!  A faforgácslapok nedvességtartalma max. 10 % lehet! A fa-forgácslapoknak (V100) legalább 19 mm vastagnak kell lenniük és max. 40 cm-es közökben az aljzatszerkezethez kell csavarozva lenniük. A faforgácslapok illesztéseit ragasztani kell. A faforgácslapokat PCI-Wadian-nal kell alapozni.

A PCI-Bicollit beldolgozása:

1. A simítókanállal az aljzat felszínére felhúzunk egy vékony kontaktfelületet.

2. Ezután a fogazott glettvassal felhordjuk a habarcsot a még friss kontaktrétegre. Egyszerre csak annyi habarcsot kenjünk föl, amennyit a ragaszthatósági időn belül csempével be is tudunk fedni! A ragaszthatósági idő ellenőrzése ujjhegy-próbával történik.

3. A csempéket és lapokat helyezzük a ragasztóágyba és enyhe toló mozdulattal igazítsuk el!

A fogazott glettvas szükséges fogazata:

| Csempe-/lapforma | Fogazat |
| --- | --- |
| - Kicsi és közepes mozaik | 3 mm |
| - 15 x 15 cm-ig | 4 mm |
| - 15 x 15 cm-től | 6-8 mm |

Fugázás:

- 2-8 mm fugaszélességig:

PCI-Fugenbunt

PCI-Fugengrau

PCIFugenweiß

- 5-20 mm fugaszélességig:

PCI-Fugenbreit

PCI-Fugenbreit-Schnell

Különleges esetek:

- vízlepergető fugahabarccsal:

PCI-Aquafug: 1-től 4 mm-ig terjedő fugaszélesség esetén

(színárnyalatok: ezüstszürke, bazalt, fehér, világosszürke)

- vízzáró fugázóhabarccsal:

PCI-Flexfuge
(3-15 mm-es fugaszélességig homokszürke színárnyalatnál, 2-10 mm fugaszélességig ófehér, manhattan és bazalt színárnyalatnál )

- rugalmas fugák:

Sarokfugák (padlózat, fal/mennyezet) és zárófugák (beépített elemek/csempeburkolat,

fa/csempeburkolat) PCI-Fugendicht Silikon E, PCI-Silcoferm S vagy PCI-Carraferm jelű

anyaggal  rugalmasan kiképezve.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ne használja a terméket +5oC alatti, vagy +25oC feletti aljzathőmérsékletnél!

- A PCI-Bicollit nem alkalmazható a nedves tartományokban.

- A PCI-Bicollit csak beltérben és falakon alkalmazható.

- Gipsz- és gipsztartalmú aljzatok esetén a gipsztermék gyártójának előírásait be kell tartani.

- Ha rezgésre érzékeny, vagy vibráló aljzatok esetén, fiatal előregyártott betonelemeknél és helyszíni készítésű betonfelületeknél rendkívül rugalmas ragasztóágy szükséges, akkor a PCI-Collipol-t, vízterhelés esetén pedig a PCI-Colliflex-et használja!

- A burkolóanyagok diszperziós ragasztókkal való lerakására a DIN 18 157-2 előírásai érvényesek.

- A diszperziós ragasztórétege kiszáradási-kikeményedési folyamatának elősegítése érdekében a kerámia burkolatok fugázását a lehető legkésőbbi időpontban kell végezni (lásd a „Műszaki adatok” c. táblázatot).

- A szerszámokat rögtön a használat után vízzel le kell tisztítani, mert az anyag megszáradt állapotban csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolhatóság: kb. 12 hónap. A termék –10oC-ig fagyálló. A megfagyott anyagot meleg helyiségben fel kell engedni és alaposan át kell keverni.

Biztonsági előírások:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A diszperziót nem hagyjuk a bőrön megszáradni! Fröccsenésveszély esetén a szemet védeni kell. A beszáradt anyagot vízzel és szappannal kell eltávolítani. Ha a termék a szembe kerülne, vízzel azonnal alaposan ki kell mosni. Ha a szempanaszok néhány perc múlva nem múlnak el, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================